МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА “АБСОЛЮЦИД” (“ABSOLUTSID”)

Методические указания предназначены для медицинского персонала ЛПУ, работников дезинфекционных и СЭС, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Средство “Абсолюцид” представляет собой таблетки белого цвета без запаха весом 10 г, хорошо растворимые в воде, водные растворы прозрачные, бесцветные; в качестве действующего вещества (ДВ) содержит перекись водорода 29±5%, а также активатор – 1%. Таблетки растворяются в воде в течение 10-20. Средство расфасовано в полимерные упаковки от 1 до 5 кг.

Срок годности средства составляет 2 года в невскрытой упаковке производителя при температуре хранения от +5 до +30 0С. срок хранения рабочих растворов – 16 дней.

  - Средство “Абсолюцид” обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), дерматофитов, грибов рода Кандида, вирусов.

  - Средство “Абсолюцид” по параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных, а при нанесении на кожу – к 4 классу мало опасных соединений; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях паров, а также его рабочие растворы в режиме протирания относятся к 4 классу мало опасных соединений; сенсибилизирующим действием не обладает, кумулятивные свойства не выражены. Рабочие растворы средства при однократном нанесении не обладают местно-раздражающим действием на кожу, но вызывают умеренное раздражение слизистых оболочек глаз.

  - Средство “Абсолюцид” предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, посуды столовой и лабораторной, белья, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными и изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе и клинических, микробиологических и других лабораториях, инфекционных очагах.

- ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА “АБСОЛЮЦИД”

  - Растворы средства “Абсолюцид” используют для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, белья, посуды (столовой и лабораторной), санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными и изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла.

  - Поверхности в помещениях (стены, пол, двери и др.), мебель протирают ветошью, увлажненной раствором средства “Абсолюцид”, из расчета 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности. После дезинфекции поверхности промывают водой.

  - Белье погружают в раствор средства из расчета 4л/кг сухого белья (при туберкулезе – 5 л/г). По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают водой.

  - Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором. После окончания дезинфекции их тщательно промывают водой.

  - Посуду лабораторную или столовую, освобожденную от остатков пищи, полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчетов 2 л на комплект посуды. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой в течение 2 минут или погружают последовательно в две емкости с водой по 2 минуты в каждую.

  - Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы) чистят щеткой или ершом, или протирают ветошью, увлаженной раствором средства; норма расхода раствора средства – 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности. После дезинфекции оборудование промывают водой.

  - Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, после окончания дезинфекции его прополаскивают.

  - Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. По окончании дезинфекции изделия промывают проточной питьевой водой в течение 2 минут.

  - Режимы дезинфекции объектов растворами средства “Абсолюцид” приведены в таблицах 1-5.

Таблица 1.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Абсолюцид” при инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора,% | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,1 | 60 | Протирание |
| Посуда *: без остатков пищи с остатками пищи | 0,1 0,1 | 15 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,2 | 60 | Погружение |
| Белье *: незагрязненное выделениями; загрязненное выделениями | 0,1 0,2 | 60 60 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Уборочный материал | 0,4 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, незагрязненные кровью и другими биологическими субстратами ** | 0,2 | 60 | Протирание или погружение |

Примечание: * - температура раствора 45-500 С;

**- при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводят по режиму, рекомендованному при вирусных инфекциях.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Абсолюцид” при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора,% | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 2,0 | 60 | Протирание |
| Посуда: без остатков пищи с остатками пищи | 2,0 2,0 | 30 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 1,5 | 60 | Погружение |
| Белье: незагрязненное выделениями; загрязненное выделениями | 1,5 2,0 | 60 120 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Двукратное протирание с интер-валом 15 мин |
| Уборочный материал | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 1,5 2,0 | 60 60 | Погружение Протирание |

Таблица 3.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Абсолюцид” при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора,% | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 | 60 | Протирание |
| Посуда: без остатков пищи с остатками пищи | 1,0 1,0 | 15 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 1,5 | 60 | Погружение |
| Белье: незагрязненное выделениями; загрязненное выделениями | 0,5 1,5 | 60 60 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | Протирание |
| Уборочный материал | 1,5 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, | 1,5 | 60 | Погружение или протирание |

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Абсолюцид” при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора,% | Время обеззара-живания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | канди-дозы | дермато-фитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 | 60 60 |  | Протирание |
| Посуда *: чистая с остатками пищи | 0,5 1,5 ** | 60 -- 60 -- |  | Погружение |
| Посуда лабораторная | 1,0 | 60 60 |  | Погружение |
| Предметы ухода за больными, | 1,5 1,0 | 60 60 60 60 |  | Погружение Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 60 |  | Двукратное протирание с интер-валом 15 мин |
| Резиновые коврики | 4,0 | -- 120 |  | Замачивание |

Примечание: *- режим рекомендован при кандидозах:

**- температура раствора 45-500 С.

Таблица 5

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных и грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора,% | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения: - из коррозионно-стойких металлов; - стекла, резин, пластмасс * | 1,5 1,0 | 60 60 | Погружение |

Примечание: * - при кандидозах для обеззараживания изделий из стекла, резин, пластмасс рекомендован 3% раствор средства.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СРЕДСТВОМ

  - При приготовлении рабочих растворов средства “Абсолюцид” и при работе с ними следует избегать попадания на кожу и в глаза.

  - Использование средства способами протирания и замачивания не требует применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз. Кожу рук необходимо защищать резиновыми перчатками.

  - Обработку поверхностей растворами средства можно проводить в присутствии больных. После обработки в помещении следует провести влажную уборку.

  - Емкости с растворами держать плотно закрытыми крышками. Допускается хранение средства на свету.

  - Хранить средство отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

  - При нарушении режима работы и при несоблюдении мер предосторожности, а также в аварийных ситуациях могут возникнуть явления отравления средством “Абсолюцид”.

  - Первыми признаками ингаляционного отравления средством является раздражение верхних дыхательных путей (першение в горле, кашель).

  - При отравлении через дыхательные пути пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует прополоскать водой. Показан прием молока с пищевой содой или щелочной минеральной воды (“Боржоми” и др.).

  - При случайном попадании средства в желудок необходимо промыть его водой, затем принять адсорбенты: 10-15 измельченных таблеток активированного угла на стакан воды.

  - При попадании средства или его растворов на кожу необходимо тщательно промыть ее большим количеством воды с мылом.

  - При попадании средства или его растворов в глаза следует немедленно промыть проточной водой в течение 10-15 минут, а затем закапать 30% раствор сульфацила натрия, при болезненности – 1-2% раствор новокаина