МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Алмироль» (фирма «Лизоформ Д-р Ханс Роземанн ГмбХ», Германия, по заказу фирмы «Лизоформ Дезинфекшн АГ», Швейцария) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Методические указания разработаны в Научно-исследовательском институте дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Абрамова И.М., Дьяков В.В., Белова А.С., Панкратова Г.П., Закова И.М.

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Средство «Алмироль» представляет собой прозрачный раствор желтоватого цвета с характерным запахом, содержит в качестве действующих веществ 23,2% производных алкиламина, 8,9% производных гуанидина, 5,0% дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС); рН средства - 9,9. Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы или канистры емкостью 160 мл, 1л и 5л.

Срок годности средства в упаковке производителя составляет 3 года, рабочих растворов -14 дней при условии их хранения в закрытых емкостях.

1.2.Средство обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), вирулицидной и фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов) активностью, а также моющими свойствами.

1.3 Средство «Алмироль» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных соединений при нанесении на кожу, при парентеральном введении - к 3 классу умеренно токсичных веществ, в виде паров при ингаляции умеренно опасно, оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

1.4 Средство «Алмироль» предназначено для дезинфекции, в том числе совмещенной с редстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним), при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии ручным и механизированным (с использованием ультразвука в установке «Кристалл-5») способами в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (табл. 1).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора, % |  |  |  | Количество (мл) средства и воды, необходимые для приготовления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по препарату | поДВ |  |  | 1 л рабочего раствора |  | 10 л рабочего раствора |  |
|  | Алкил-амину | Произв. гуанидина | ЧАС | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,5 | 0,116 | 0,044 | 0,025 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,232 | 0,088 | 0,05 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 4,0 | 0,928 | 0,356 | 0,2 | 40 | 960 | 400 | 9600 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «АЛМИРОЛЬ»

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из металлов, стекла, пластмасс, резин.

Обработку осуществляют ручным и механизированным способами (с использованием ультразвука в установке «Кристалл-5»).

3.2. При ручном способе обработки используют пластмассовые или эмалированные (без повреждения эмали) емкости.

Дезинфекцию изделий проводят по режимам, указанным в табл. 2 и 3; дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой - по режимам, указанным в табл. 4-6.

Изделия полностью погружают в раствор, заполняя им полости и каналы. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части.

Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. По окончании обработки изделия ополаскивают проточной питьевой водой в течение 5 минут.

При проведении дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, эндоскопов и инструментов к ним используют технологию, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г., № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88 г., № 28-6/3.

Рабочие растворы средства можно применять многократно, но не дольше, чем в течение срока годности (см. п.1.1.), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить.

3.3. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, стоматологических и хирургических инструментов механизированным способом в установке «Кристалл-5» осуществляют по режиму, указанному в табл. 7.

Инструменты размещают в корзине ультразвуковой установки «Кристалл-5» не более, чем в два слоя, таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ раствора к ним. Мелкие стоматологические инструменты (боры, дрильборы и т.п.) раскладывают в один слой в крышку чашки Петри, которую устанавливают в корзину установки «Кристалл-5» (крышку чашки Петри заполняют раствором средства).

Рабочий раствор средства в установке «Кристалл-5» используют однократно.

3.4. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови, фенолфталеиновой пробы - на наличие щелочных компонентов моющего средства согласно методикам, изложенным в методических указаниях "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам" (№28-6/13 от 25.05.88г.) и в "Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения" (№ 28-6/13 от 08.06.82г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

Таблица 2

Режимы дезинфекции растворами средства «Альмироль» изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения, в том числе стоматологические (кроме щипцов) инструменты, инструменты к эндоскопам Щипцы стоматологические | 0,5 1,0 4,0 4,0 | 120 60 30 60 | Погружение |
| Эндоскопы | 4,0 | 15 | Погружение |

Таблица 3

Режимы дезинфекции растворами средства «Альмироль» изделий медицинского назначения при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения, из пластмасс, резин, стекла, металлов (кроме изделий, имеющих замковую часть) | 0,5 1,0 4,0 | 120 60 30 | Погружение |
| Изделия из металлов, имеющие замковые части | 0,5 4,0 | 120 90 | Погружение |

Таблица 4

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, не имеющих замковых частей, каналов и полостей, в том числе стоматологических инструментов (кроме зеркал с амальгамой), растворами средства «Алмироль»

|  | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы обработки | Концентрация рабочего раствора (по препарату) | Температура, °С | Время выдержки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор. | 1,0 4,0 | Не менее 18 | 60 30 |
| Мойка каждого изделия а том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша или ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой. | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой. | Не нормируется |  | 0,5 |

Таблица 5

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой  гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Алмироль»

|  | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы обработки | Концентрация рабочего раствора (по препарату) | Температура, оС | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий. | 4,0 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание. Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки - каналы промывают при помощи шприца. | 4,0 | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой. | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой. | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой этиологии.

Таблица 6

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства «Алмироль»

|  | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы обработки | Концентрация рабочего раствора (по препарату) | Температура, оС | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание* изделий при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца. | 1,0 4,0 | Не менее 18 | 60 30 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание. - наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; - внутренние открытые каналы промывают при помощи шприца. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой. | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой. | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция инструментам к гибким эндоскопам при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 7

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства «Алмироль»

|  | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы обработки | Концентрация рабочего раствора (по препарату) | Температура, оС | Время выдержки/ обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* хирургических (скальпели, пинцеты, ножницы, зажимы, корнцанги и т.п.) и стоматологических (щипцы, боры твердосплавные, боры и диски алмазные, дрильборы, элеваторы, штопфер-гладилки, экскаваторы, гладилки, зонды, зеркала цельнометаллические и с амальгамой и т.п.) инструментов в установке «Кристалл-5». | 4,0 | Не менее 18 | 15 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой. | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой. | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание: * на этапе ультразвуковой обработки в растворе средства обеспечивается дезинфекция инструментов при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством и его растворами проводить, защищая кожу рук резиновыми перчатками.

4.2. Избегать попадания средства на кожу и в глаза.

4.3. Емкости для обработки изделий медицинского назначения должны быть закрыты.
4.4. Средство хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой.
5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гипермии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.