ИНСТРУКЦИЯ
по обеззараживанию индивидуальных запасов питьевой 
воды дезинфицирующим средством «АКВАТАБС» (таблетки)
фирмы "МЕДЕНТЕК Лтд.", Ирландия

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом

дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Соколова Н. Ф., Колычева Л. И., Заева Г. Н., Березовский О. И., Зайцева Г. Н.

НАИМЕНОВАНИЕ

Средство «Акватабс» (таблетки) содержит в качестве действующего вещества (ДВ) натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соли ДХЦК), являющуюся источником активного хлора. Для обеззараживания индивидуальных запасов воды применяются таблетки «Акватабс 3,5 мг» и «Акватабс 17 мг», различающиеся по содержанию Na-соли ДХЦК (соответственно 3,5 мг и 17 мг в 1 таблетке).

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство «Акватабс» (таблетки) предназначено для обеззараживания питьевой воды, содержащей бактерии и вирусы, по эпидпоказаниям.

Допускается применение средства «Акватабс» (таблетки) для обеззараживания водопроводной, колодезной, речной, озерной, прудовой и др. воды, имеющей мутность не более 9 мг/л, хлорпоглощаемость не более 8 мг/л, не содержащей осадка и планктона, при колебаниях температуры от +4 оС и выше.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обеззараживания индивидуальных запасов воды рекомендуется применять таблетки с содержанием натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты 3,5 мг и 17 мг в одной таблетке и количеством активного хлора 2 мг и 10 мг соответственно из расчета одна таблетка на 1 л воды.

Для воды, не требующей очистки (водопроводная вода, прозрачная и бесцветная колодезная, артезианская и др. вода) рекомендуются таблетки «Акватабс 3,5 мг», содержащие 2 мг активного хлора. Величина остаточного свободного хлора должна составлять 0,3-0,5 мг/л через 30 мин после распада таблетки.

Для обеззараживания загрязненной воды (речная, озерная, прудовая и др.) необходимо использовать таблетки «Акватабс 17 мг»,  содержащие  10 мг активного хлора. Обязательным требованием при обеззараживании природных мутных и высокоцветных вод является их предварительное фильтрование через мелкотканевый фильтр, а количество остаточного свободного хлора должно составлять 1,4 - 1,6 мг/л через 30 мин после распада таблетки.

Определение необходимой дозы хлора для получения требуемой величины остаточного хлора проводят путем пробного хлорирования. Для этого берут 3 емкости, каждую заполняют обеззараживаемой водой объемом 1 л, вносят 1, 2 и 3 таблетки, содержащие одинаковое количество активного хлора (2 мг для чистой воды или 5 мг для фильтрованной мутной и цветной воды). Воду тщательно перемешивают и через 30 мин определяют наличие запаха хлора в воде. Эффективной считается таблетка, при внесении которой через 30 мин в воде обнаруживается запах хлора. Если запах очень сильный, то необходимо повторить пробное хлорирование, в 2 раза уменьшив количество таблеток или увеличив объем воды.

Обеззараживание индивидуальных запасов воды необходимо проводить только в сосуде с завинчивающейся крышкой (фляга и т.п.). После распада таблетки следует плотно завинтить крышку и взболтать воду, затем немного (на 1/2 оборота) крышку отвинтить и несколько раз перевернуть сосуд для того, чтобы растворенный препарат вместе с водой попал в резьбу крышки и сосуда. Вода пригодна для питья через 30 мин после растворения таблетки. Для удаления избытка хлора и возможных побочных хлорсодержащих углеводородов рекомендуется фильтрование обеззараженной воды через активированный уголь или ее кипячение в течение 1 мин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Емкости с обеззараженной водой должны быть закрытыми.

- Вода, обработанная средством «АКВАТАБС» (таблетки) из расчета более 5 мг/л активного хлора, не рекомендуется для продолжительного применения.

- Вода, обработанная максимальной дозой активного хлора 10 мг/л, допускается к употреблению в течение не более 30 дней.

- При случайном проглатывании таблетки выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать!

- Средство хранить отдельно от лекарственных средств в темном прохладном месте, недоступном детям.

ФОРМА ВЫПУСКА

Содержание Na-соли ДХЦК в одной таблетке «Акватабс» и количество выделяемого активного хлора при ее растворении в воде

| № п\п | Наименование таблеток | Содержание Na-соли ДХЦК в 1 таблетке, мг | Содержание активного хлора в 1 таблетке, мг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акватабс 3,5 мг | 3,5 | 2,0 |
| 2. | Акватабс 17 мг | 17,0 | 10,0 |

Срок годности средства в блистерах составляет 5 лет, в пластиковых банках – 3 года.