# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  Департамента

Госсанэпиднадзора

Минздрава России
	 А. А.  Монисов

« 	 »	 1997 г.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

#### По применению

для целей дезинфекции и стерилизации

средства «Бианол» ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»

##### СОГЛАСОВАНО

### Председатель Подкомиссии

по дезинфекционным средствам

Федеральном комиссии по МИБП, дезинфекционным и ПК средствам

Минздрава России

### Академик РАМН

А. А.  Монисов

«          » 			 1997 г.

Москва, 2001 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ

по применению для целей дезинфекции и стерилизации средства БИАНОЛ

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Пантелеева Л. Г., Абрамова И. М., Цвирова И. М., Панкратова Г.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров Госсанэпиднадзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство БИАНОЛ   представляет  собой   прозрачный жидкий концентрат ярко-синего цвета; имеет слабый специфический запах. Содержит глутаровый альдегид, глиоксаль и алкилдеметиламмоний хлорид  в  качестве действующих  веществ, а также поверхностно-активное вещество, краситель и
воду; рН концентрата 4,2 + 0,6.

Срок годности концентрата в упаковке производителя при температуре, не превышающей 25°С, составляет 12 месяцев.

Срок годности рабочих растворов при условии их хранения в закрытых емкостях в темном прохладном месте составляет 10 суток.

- Средство обладает бактерицидными,  вирулицидными, фунгициднымп и спороцидными свойствами. Не корродирует металлы и не повреждает термолабильные материалы.

- Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1 007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии паров действующих веществ в насыщающих концентрациях, оказывает выраженное местно-раздражаюшее действие на кожу и слизистые оболочки глаз в виде концентрата, обладает сенсибилизирующим действием. Рабочие 0,25—2,0% раствора не вызывают раздражение кожи; 20% раствор вызывает умеренное раздражение кожи; все растворы раздражают слизистые оболочки глаз.

1.4. Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения, поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), грибковой и вирусной этнологии (включая гепатиты с парентеральным механизмом передачи, ВИЧ-инфекцию), а также для стерилизации изделий медицинского назначения.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ СРЕДСТВА РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят путем добавления соответствующих количеств концентрата средства к питьевой воде (табл. 1). ВНИМАНИЕ! Перед приготовлением рабочего раствора концентрат средства перемешивают в плотно закрытой канистре путем ее четырехкратного переворачивания.

Таблица 1

Количество ингредиентов для приготовления рабочих растворов средства БИАНОЛ

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество ингредиентов (см3) для приготовления 1 дм3 рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | вода | концентрат средства |
| 0,25 0,5 1,5 2,0 20,0 | 997,5 995 985 980 800 | 2,5 5 15 20 200 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ   СРЕДСТВА   ДЛЯ   ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Средство применяют для дезинфекции:

- изделий медицинского назначения   (включая   гибкие и жесткие эндоскопы, инструменты к ним) из металлов, стекла, резин, пластмасс;

- поверхностей в помещениях (пол, стены,  жесткая мебель);

- санитарно-технического оборудования.

3.2. Дезинфекцию растворами средства осуществляют способом погружения (изделия медицинского назначения) и протирания (поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование).

Средство может фиксировать органические загрязнения, что требует их удаления с изделий до дезинфекции.

Перед дезинфекцией изделий с их наружной поверхности удаляют видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток; изделия (включая их полости и каналы) промывают в емкости водой. Разъемные изделия перед этим разбирают. Использованные салфетки, промывные воды и емкости для промываний дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных гепатитах (при туберкулезе — по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим инструктивно-методическим документам,

3.4.	Рабочие растворы  можно  применять  многократно  в течение 10 суток с момента их приготовления, если их вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида средства (изменение цвета или помутнение раствора, появление налета на стенках  емкостей,  образование  хлопьев или осадка и др.) раствор необходимо заменить.

Во избежание разбавления средства при многократном его использовании погружать в раствор следует только сухие изделия.

3.5.	Режимы дезинфекции растворами средства при инфекционных   заболеваниях   различной  этиологии   приведены  в табл. 2.

Таблица 2

Режимы дезинфекции растворами средства БИАНОЛ

| Объект обеззараживания | Показания к применению | Концентрация раствора (по препарату), % | Время дезинфекционной выдержки, мин. | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения | Инфекции бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этнологии, кандидозы, дерматофитии | 1,5 2,0 | 30 15 | Погружение |
| Поверхности в помещениях | Инфекции бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии | 0,25 | 30 | Однократное протирание |
|  | Инфекции вирусной этиологии, кандидозы | 0,5 | 60 | Однократное протирание |
|  | Туберкулез, дерматофитии | 0,5 | 120 | Однократное протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | Инфекции бактериальной (кроме туберкулеза} и вирусной этиологии, каидидозы | 0.5 | 60 | Однократное протирание |
|  | Туберкулез, дерматифитии | 0.5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
|  |  | 1.5 | 60 | Однократное протирание |

3.6.	Дезинфекцию изделий средством проводят в стеклянной, пластмассовой   или   эмалированной   (без повреждения эмали) емкости, закрывающейся крышкой,  при  полном погружении изделий в рабочий раствор, обеспечивая заполнение всех  каналов  раствором.  Толщина  слоя   раствора    над
изделиями должна быть не менее 1 см.

Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде. При дезинфекции эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам используют технологию обработки, изложенную соответственно в «Методических рекомендациях но очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г., № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02,88 г., № 28-6/3.

3.7.	После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из раствора, удаляя последний из каналов, и промывают проточной водой в течение 3 минут или последовательно в двух емкостях с питьевой водой по 5 мин. при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее, чем 3 : 1, каждый раз пропуская воду через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса в течение 1 минуты, не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

Изделия высушивают с помощью чистых тканевых салфеток и хранят в медицинском шкафу.

3.8. Поверхности в помещениях и санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной раствором средства. Норма расхода раствора на однократное протирание составляет 150 мл, на двукратное протирание (общее количество) - 300 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Средство применяют для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, резины, пластмассы, стекло и др.), в том числе гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним.

- Перед стерилизацией изделия подвергают предстерилизационной очистке согласно ОСТу 42-21-2-85 и действующим инструктивно-методическим   документам, регламентирующим условия проведения очистки изделий  средствами,   разрешенными в установленном порядке.

- Стерилизацию изделий проводят аналогично их дезинфекции, руководствуясь положениями п. п. 3.4. и 3.6. данных методических указаний, осуществляя при этом все манипуляции в асептических условиях.

Время стерилизационной выдержки в 20% (по препарату) растворе при температуре 21 ± 1°С составляет 10 часов.

4.4.	После окончания стерилизационной   выдержки   изделия извлекают из раствора и последовательно отмывают водой в двух емкостях аналогично описанному в п. 3.7., используя стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук.

Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной

простыней. Срок хранения   простерилизованных  изделий   не более трех суток.

Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в течение 20 мин.

5. МЕРЫ   ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Работы со средством, выполняемые способом протирания, следует проводить в хорошо проветриваемых поношениях без средств защиты органов дыхания и глаз.

- Обработку поверхностей необходимо проводить в отсутствии пациентов, после чего проветрить помещение в течение 30—60 мни.

- Следует избегать   попадания   средства   на   кожу и в глаза, кожу рук необходимо  защищать резиновыми   перчатками.

- Емкости для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения должны быть закрыты.

- Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам   н   страдающих аллергическими заболеваниями.

- Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

6. МЕРЫ   ПЕРВОЙ    ПОМОЩИ   ПРИ   СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1. При аварийных ситуациях (розлив концентрата средства на большой площади и длительное нахождение в этом помещении) возможно острое отравление средством, что выряжается в раздражении слизистых оболочек глаз (жжение, резь, слезотечение, зуд), верхних дыхательных путей (першение в горле, насморк, кашель), головокружении, затрудненном дыхании, тошноте, зуде кожи. Может наблюдаться обостренно аллергических заболеваний.

Пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух

Показан прием теплого молока с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока). При необходимости следует обратиться к врачу.

6.2. При попадании средства на кожу следует немедленно промыть пораженное место водой в течение 10 минут.

- При попадании средства в глаза возможны ожоги слизистой и  повреждение роговицы, поэтому следует промыть их под струей проточной воды в течение 10—15 минут, затем немедленно закапать 30% раствор сульфацила натрия. Обязательно обратиться к врачу.

- При попадании средства в желудок дать   выпить пострадавшему  несколько   стаканов   воды,  промыть  желудок, обратиться к врачу.