Всероссийская Академия сельскохозяйственных наук

(РАСХН)

Всероссийский научно-исследовательский институт

мясной промышленности им. В.М. Горбатова (ВНИИМП)

| УТВЕРЖДАЮ: Руководитель Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России _________________ А.А. Монисов « 17 » июля 2000 г. № 11-3/159-09 | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора ВНИИМП, член.-корр. РАСХН, д.т.н., профессор __________________ Г.Е. Лимонов |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

###### по применению и контролю качества

дезинфицирующего средства

«Деохлор таблетки»

фирмы ПФХ СНС (Франция)

для профилактической дезинфекции оборудования, инвентаря,тары и поверхностей производственных помещений

на предприятиях мясной промышленности

| СОГЛАСОВАНО: Председатель Подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной Комиссии по МИБП, Д и ПКС Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России, академик РАМН __________________ М.Г. Шандала « 15 » июня 2000 г. | РАЗРАБОТАНО: Зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии ВНИИМП, профессор __________________ Ю.Г. Костенко Ст. научный сотрудник ВНИИМП, к.в.н. __________________ В.О. Рыбалтовский |
| --- | --- |

Москва, 2000 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению и контролю качества дезинфицирующего

средства «Деохлор таблетки» фирмы ПФХ СНС (Франция)

для профилактической дезинфекции оборудования, инвентаря,

тары и поверхностей производственных помещений на

предприятиях мясной промышленности.

Инструкция разработана в лаборатории гигиены производства и микробиологии Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности (ВНИИМП).

Авторы: зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии, д.в.н., профессор Ю.Г. Костенко;

С.н.с. к.в.н. В.О. Рыбалтовский.

Инструкция предназначена для работников мясной отрасли при дезинфекции оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства «Деохлор таблетки», требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции, методы контроля концентрации рабочих растворов препарата и полноты смываемости его остаточных количеств с внутренней поверхности дезинфицируемого объекта.

# I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство «Деохлор таблетки» представляет собой таблетированную форму натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 44,2% активного хлора.

«Деохлор таблетки» выпускается в виде таблеток белого цвета массой 3,4±0,05 г (1,5±0,1 г активного хлора) с характерным запахом хлора, при рекомендуемых к использованию концентрациях полностью растворяется с образованием прозрачных растворов с рН в пределах 6,5-7,5. Рабочие растворы имеют слабый запах хлора.

Гарантийный срок хранения препарата «Деохлор таблетки» - 3 года со дня изготовления в закрытой таре предприятия изготовителя в сухом прохладном месте. Срок годности рабочих водных растворов при комнатной температуре не более трех суток в закрытых емкостях.

Препарат «Деохлор таблетки» поставляют в герметично закрывающихся пластиковых банках - 300 таблеток по 3,4 г.

«Деохлор таблетки» не горюч, не взрывоопасен, совместим с мылами, сульфированными маслами, анионными и катионными поверхностно-активными веществами, с амфотерными и неиногенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот.

1.2. Препарат «Деохлор таблетки» является высокоэффективным антимикробным дезинфектантом в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, сальмонелл, при температуре от 30 до 50°С.

В присутствии загрязнений органического происхождения (мясной жир, белок) дезинфицирующая активность снижается.

1.3. Средство «Деохлор таблетки» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3-му классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок (LD50 составляет 2000 мг/кг) и к 4-му классу при нанесении на кожу, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу, рабочие концентрации водных растворов вызывают сухость и шелушение кожи при многократных аппликациях, средство обладает слабым сенсибилизирующим действием.

1.4. Дезинфицирующее средство «Деохлор таблетки» предназначено для профилактической дезинфекции оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной промышленности.

Дезинфицирующее средство «Деохлор таблетки» применимо для дезинфекции оборудования, изготовленного из нержавеющей, хромникилевой, низкоуглеродистой стали, железа, алюминия, стеклоэмали, материалов, покрытых никелем и латунью, пластмассы, а также не вызывает отрицательных реакций при кратковременных (7-10 мин.) контактах с резиной, бетоном, деревом, керамической плиткой, стеклом и полимерными материалами.

II. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Приготовление рабочих растворов средства «Деохлор таблетки» следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией (моечном отделении). Ёмкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала и закрываться герметическими крышками.

2.2. Для приготовления рабочих дезинфицирующих растворов, а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода» и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

2.3. Рабочие растворы дезинфицирующего средства «Деохлор таблетки» готовят в виде рабочих водных растворов, бактерицидная концентрация установлена 0,03% по активному хлору в соответствии с расчетом, приведенным в таблице 1.

## Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «Деохлор таблетки»

| Концентрация рабочего раствора «Деохлор таблетки», % | Количество препарата «Деохлор таблетки», необходимое для приготовления рабочего раствора, шт. |  |
| --- | --- | --- |
| По активному хлору | 10 л | 100 л |
| 0,03 | 2 | 20 |

## III. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. дезинфицирующее средство «Деохлор таблетки» предназначено для профилактической дезинфекции различных видов технологического оборудования , инвентаря и тары на предприятиях мясной промышленности. Кроме этого, средство «Деохлор таблетки» может применяться для дезинфекции производственных и подсобных помещений.

3.2. Рабочие растворы средства «Деохлор таблетки» используют строго в соответствии с «Инструкцией по мойке и профилактической дезинфекцией на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» (Москва, 1985 г.), т.е. после тщательной щелочной мойки и ополаскивания, а при необходимости дополнительно проводят кислотную мойку и ополаскивание, а только потом - дезинфекцию.

Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции. Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивание от остатков дезинфицирующего раствора в течение 3-10 минут.

3.3. Перед дезинфекцией поверхностей производственных, санитарно-бытовых и подсобных помещений (полов, стен) необходимо промыть (обезжирить) щелочными, а при необходимости и кислотными техническими моющими средствами в соответствии с «Инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» (Москва, 1985 год) для удаления имеющихся белково-жировых отложений.

3.4. После полного удаления остатков моющего раствора водопроводной водой, дезинфекцию оборудования и поверхностей помещений проводят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2.

##### Таблица 2. Технология проведения дезинфекции средством «Деохлор таблетки»

|  | Режим дезинфекции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект дезинфеции | Концентрация , % (по активному хлору) | Температура в °С | Время воздействия , мин. | Способ применения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ленточные транспортеры | 0,03 (ручной) 0,03 (мех.) | 40-50 40-50 | 20 20 | Ручной : нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами Механизированный : орошение с помощью разбрызгивающих устройств |
| Разделочные столы | 0,03 (ручной) | 40-50 | 20 | Ручной : нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
| Куттер | 0,03 (мех.) | 40-50 | 20 | Механизированный: циркуляция раствора при включенной машине |
| Мешалка | 0,03 (мех.) | 40-50 | 20 | Механизированный: циркуляция раствора при включенной машине |
| Шприцовочный аппарат | 0,03 (ручной) | 40-50 | 20 | Ручной: нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
| Массажер | 0,03 (ручной) | 40-50 | 20 | Ручной: нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |
| Доски разделочные | 0,03 (ручной) | 40-50 | 20 | Ручной: нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами; замачивание погружением в дезинфицирующий раствор, промывание с помощью ершей. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы | 0,03 (ручной) 0,03 (мех.) | 40-50 40-50 | 20 20 | Ручной: нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами; замачивание погружением в дезинфицирующий раствор, промывание с помощью ершей. Механизированный: циркуляция раствора в системе трубопровода |
| Тара (лотки, противни, ковши, бочки и др.) | 0,03 (ручной) | 40-50 | 20 | Ручной: нанесение на поверхность, заполнение или погружение в ёмкости с дезинфицирующим раствором, механическое воздействие с помощью щеток и ершей . |
| Съёмные участки оборудования: волчек, куттер, шприцы, пельменный автомат, котлетный автомат, мясорубка | 0,03 (ручной) | 40-50 | 20 | Ручной: полное погружение в ёмкости (ванны) с дезинфектантом; нанесение на поверхность, механическое воздействие с помощью щеток и ершей. |
| Поверхности (пол, стены) | 0,03 (ручной) | 40-50 | 20 | Ручной : нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами |

3.5. Для ручного способа дезинфекции (погружение) съёмных частей оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные 2-х-З-хсекционные и моечные ванны, столы для зап. частей, стеллажи для сушки деталей, инвентаря.

3.6. При ручном способе дезинфекции необходимо многократное (не менее 15 раз в минуту - протирание с помощью щеток и ершей при погружении в рабочий дезинфицирующий раствор обрабатываемого предмета или многократное нанесение (не менее 15-ти раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность крупногабаритного оборудования и протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней дезинфектанта. При дезинфекции труднодоступных участков продолжительность обработки (время воздействия) увеличивается до 30 минут.

3.7. Операции, связанные с разборкой технологического оборудования перед дезинфекцией рабочими растворами «Деохлор таблетки», подробно изложены в «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» (Москва, 1985 год).

3.8. Контроль концентрации рабочих растворов «Деохлор таблетки» осуществляют методом титрования на наличие активного хлора в соответствии с принятой методикой перед началом дезинфекции.

3.9. После обработки оборудования, трубопроводов и поверхностей помещений их ополаскивают проточной водой от остатков средства на обрабатываемой поверхности. Ополаскивание проводят от 3 до 10 минут в зависимости от протяженности трубопроводов и размеров дезинфицируемых объектов.

3.10. Контроль качества дезинфекции проводят микробиологи предприятия (санитарный врач) в соответствии с требованиями действующей «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» (Москва, 1985 год).

## IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. На каждом мясном предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщицы, мойщицы, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3. При работе с средством «Деохлор таблетки» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной промышленности.

4.4. При использовании способа орошения необходимо применять средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «В».

4.5. При работе со средством «Деохлор таблетки» необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.

4.6. При работе со средством «Деохлор таблетки» следует пользоваться резиновыми перчатками (ГОСТ 20010).

4.7. Помещение, где работают со средством «Деохлор таблетки» должно быть снабжено приточно-вытяжной вентиляцией.

4.8. Средство «Деохлор таблетки» следует хранить от продуктов питания в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом, темном, прохладном и крытом помещении в отдельно закрываемом шкафу, в местах, недоступных детям.

4.9. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования, инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования, иметь свою аптечку (приложение 1)

## V. ПЕРВАЯ'ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности могут возникнуть явления острого отравления, которые характеризуются признаками раздражения органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек, появляется першение в горле, резь в глазах, слезотечение, насморк, головная боль, тошнота, жжение кожи.

5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего необходимо вывести в отдельно хорошо проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, дать выпить теплое молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на 1 стакан молока). При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании концентрата на кожу промыть пораженное место большим количеством воды с мылом.

5.4. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, при раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30%-ный раствор сульфацила натрия, при необходимости обратиться к врачу.

5.5. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем дать 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

VI. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Внешний вид дезинфицирующего средства «Деохлор таблетки» определяется визуально, средство представляет собой таблетированную форму натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.

6.2. Запах дезинфицирующего средства «Деохлор таблетки» определяется органолептически. Средство с резким специфическим запахом хлора.

6.3. Определение массовой доли (концентрации) 3,4±0,05 (1,5±0,1) «Деохлор таблетки» проводят методом йодометрического титрования.

Реактивы и оборудование:

Йодистый калий по ГОСТ 4232-74, кристаллический, не содержащий свободного йода, 10%-ный раствор.

Кислота серная по гост 4204-77, 25%-ный раствор

Тиосульфат натрия по ГОСТ 27068-86, ОД н раствор.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, 1,0%-ный раствор.

Двухромовокислый калий (К2СГ207) ч.д.а.

Бюретка на 25 мл с ценой деления 0.1 мл.

Пипетки 2-2-10 и 2-2-5- по ГОСТ 20294-74.

Колбы конические или круглые плоскодонные по ГОСТ 253336-82 типа П-2 или типа Кн-2 ёмкостью 100 мл и 250 мл.

### Ход определения

В колбу вместимостью 250 мл вносят пипеткой (2-2-10) 10 мл анализируемого дезинфицирующего раствора. Добавляют 10 мл 10%-ного раствора йодистого калия и 1,5 мл 25% серной кислоты. Раствор ставят на 10-12 минут в тёмное место, после чего оттитровывают выделившийся йод 0,1 н раствором тиосульфата натрия (Na2S2О3) с использованием 1 мл 0,5%-го раствора крахмала в качестве индикатора. Раствор крахмала добавляют перед концом титрования, после окрашивания титруемого раствора в соломенно-жёлтый цвет. Затем продолжают титрование раствором тиосульфата натрия до исчезновения голубой окраски, массовую долю (концентрацию) активного хлора (X) вычисляют по формуле:

0,00355 • V • K • 100

Х = ——————————— , где

m

X - массовая доля (концентрация) в %;

0,00355 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 0,1 н раствора тиосульфата натрия, г;

V - объем 0,1 н раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, мл;

К* - поправочный коэффициент к 0,1 н раствору тиосульфата натрия;

m - масса анализируемой пробы, г, равная 10,0 г.

Установка поправочного коэффициенту к титру 0,1 н раствора тиосульфата натрия

Навеску двухромовокислого калия, высушенного до постоянного веса в количестве 0,15-0,2 г растворяют в 50 мл воды, добавляют 2 г йодистого калия и 8 мл концентрированной соляной или 10 мл серной кислоты. Раствор перемешивают, доводят до 400 мл и выделившийся йод титруют 0,1 н раствором тиосульфата натрия до изменения цвета из коричневого в желто-зеленый. Добавляют 1,5-2,0 мл раствора крахмала и продолжают титровать до начала изменения окраски из синей в изумрудно-зеленую.

Параллельно проводят контрольное титрование, для чего к 50 мл воды дистиллированной добавляют 1 г йодистого калия, 8 мл концентрированной соляной кислоты HCl или 10 мл концентрированной серной кислоты H2SO4, доводят водой до 400 мл. Добавляют 1,5-2,0 мл раствора крахмала и титруют тиосульфатом натрия, как описано выше.

Коэффициент к рассчитывают по формуле:

a

К =  ——————————— , где :

(V1 – V2) • 0,0049035

а - навеска бихромата калия (в г) ;

V1 - объем 0,1 н раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование пробы, мл;

V2 - объем 0,1 н раствора тиосульфата натрия, пошедший на контрольное титрование мл;

0,0049035 - коэффициент пересчета

Примечание.

Для пересчета массовой доли (%) активного хлора в массовую концентрацию (мг активного хлора/л) данные вычислений необходимо умножить на 10000.

__________________________________________________________________________

* поправочный коэффициент при приготовлении растворов тиосульфата натрия из фиксанала равен 1. В случае фиксанала необходимо использовать тиосульфат натрия марок х.ч. или ч.д.а. Расчет «К» производится по общим правилам при определении поправочного коэффициента, описанным в «Руководстве по приготовлению титрованных растворов» (В.М. Сусленникова, Е.Т. Киселева. изд. 6-е переработанное. Москва, Химия. 1982 год)

#### Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или растворе;

- нашатырный спирт

- Средства для пострадавших от щелочей:

- лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

- Средства для помощи при ожогах:

- синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- белый стрептоцид.

- Прочие средства медицинской помощи:

- 30%-ный раствор сульфацила натрия;

- салол с беладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;

- йод;

- марганцевокислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.)

- активированный уголь.

- Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.

СОГЛАСОВАНО:

Производитель ДС

Генеральный директор

ООО «РАСТЕР»							В.П. Путырский