# Всероссийская академия сельскохозяйственных наук

(РАСХН)

Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной,

безалкогольной и винодельческой промышленности

(ВНИИ ПБ и ВП)

###### Министерство Здравоохранения Российской Федерации

Утверждаю:					Утверждаю:

Руководитель Департамента    		Председатель Технического

Госсанэпиднадзора			комитета по стандартизации 91

________________А.А.Монисов        «Пиво-безалкогольная и

«____»_________1998 г.	  винодельческая продукция»

№__________________	                       академик РАСХН

________________________

Н.Г. Саришвили

«_____»____________1998 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

По применению дезинфицирующего средства «Дезэффект»

фирмы «Ликва-Тех Индастриез, Инк» (США) для дезинфекции

оборудования и коммуникаций на предприятиях по производству

напитков

Согласовано:    	Разработано:

Председатель Подкомиссии по            Зам. Директора ВНИИ ПБ и ВП,

дезинфекционным средствам               к.э.н.

Федеральной комиссии по МИБП, Д   _____________А.М. Беличенко

И ПКС, академик М.Г. Шандала          «____»___________1998 г.

________________                                  Заведующая лабораторией

«____»__________1998 г.	 брожения и санитарии пиво-

варенного производства ВНИИ

ПБ и ВП, к.б.н.

_______________В.С. Исаева

«___»__________1998 г.

##### Ведущий инженер ВНИИ ПБ и ВП

_______________Н.Н. Раттэль

«___»__________1998 г.

Инженер ВНИИ ПБ и ВП

_______________Н.М. Степанова

«___»__________1998 г.

Москва, 1998

технологические  УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Дезэффект» фирмы «Ликва-Тех Индастриез, Инк» (США) для дезинфекции оборудования и коммуникаций на предприятиях по производству напитков.

Инструкция разработана ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности

Авторы: Саришвили Н.Г.,Беличенко А.М.,Исаева В.С.,Раттэль Н.Н.,
Степанова Н.М.

#### Инструкция предназначена для мойщиков и обработчиков технологических  емкостей и коммуникаций

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция распространяется на способ дезинфекции оборудования и коммуникаций на предприятиях по производству пива, вина, безалкогольных напитков (в т.ч. брожения) и минеральных вод (далее по тексту «напитки») с использованием средства «Дезэффект» фирмы «Ликва-Тех.Индастриез, Инк.» (США).

1.2. Средство «Дезэффект» представляет собой композицию синергично взаимодействующих соединений.

Основным действующим началом средства является комплекс двух четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) -  алкилдиметилэтилбензил-аммоний хлорида и  алкилдиметилбензиламмоний хлорида  - (9,0 %)

Средство «Дезэффект» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета, с умеренным запахом, полностью смешиваемую с водой. Значение рН 1%-ного водного раствора 10.

1.3. Средство должно храниться в закрытой упаковке предприятия- изготовителя. Оно не теряет своих свойств при замораживании. При хранении в хорошо проветриваемом сухом помещении при температуре окружающей среды от 10 до 50С средство сохраняет активность в течение пяти лет. Водные растворы средства не летучи и стабильны в течение 14 суток.

1.4. Средство обладает выраженными бактерицидным  и фунгицидным действием. Рабочая концентрация средства «Дезэффект» составляет 0,2-0,4% (по объему). В указанной концентрации средство активно по отношению к специфической микрофлоре предприятий по производству напитков, а также к кишечной палочке.

Рабочие растворы средства повышают свою биоцидную активность при возрастании температуры до 50С. Теплые растворы препарата обладают спороцидным действием. Препарат сохраняет свои свойства при нагреве до 90С.

«Дезэффект» обладает моющим действием. Моющее действие может быть усилено добавлением каустической соды (50 – 100 % от обычно применяемой концентрации).

1.5. Средство «Дезэффект» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений, не оказывает сенсибилизирующего действия, малоопасно при ингаляциях. Концентрированное средство обладает умеренным местно-раздражающим действием на кожу, при повторных аппликациях вызывает сухость и шелушение кожи.

В виде рабочего раствора 0,4 – 0,5% (по объему) не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и оказывает слабое раздражающее действие на оболочки глаз.

1.6. Средство «Дезэффект» не горюче, не взрывоопасно. Не агрессивно по отношению к нержавеющей стали, алюминию, низкоуглеродистой стали, покрытой никелем или латунью, пластмассе, резине, стеклу, бетону, дереву. Средство «Дезэффект» совместимо с катионами, амфотерными и неионогенными ПАВ, но не совместимо с мылами и анионными ПАВ.

2. ТЕХНОЛОГИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ  СРЕДСТВА  «ДЕЗЭФФЕКТ»

2.1. Средство рекомендуется использовать для проведения общей дезинфенкции, дезинфекции отдельных технологических участков, являющихся

местом накопления посторонней микрофлоры на производстве, а также для проведения частных дезинфекций отдельных единиц оборудования и обвязывающих это оборудование коммуникаций.

2.2. Обработку оборудования и коммуникаций средством следует проводить после их предварительной тщательной мойки. Дезинфекцию начинают после полного смыва с поверхностей моющего раствора.

2.3. Дезинфекцию можно проводить ручным или механическим способами путем разбрызгивания рабочего раствора средства, циркуляции, прокачивания, заполнения им емкостей, трубопроводов, а также погружением в рабочий раствор отдельных частей оборудования и арматуры.

2.4. Препарат применяют в виде рабочего раствора концентрации 0,4% (по объему). При отсутствии на производстве уксуснокислых и споровых бактерий допускается применение средства в виде 0,2%-ного рабочего объема.

Рабочие растворы средства должны готовиться в резервуарах, выполненных из любого материала. Для удобства приготовления рабочих растворов могут применяться дозирующие системы.

Для приготовления рабочих растворов средство смешивают с определенным количеством водопроводной воды (табл.1).

## Таблица 1

### Приготовление рабочего раствора средства «Дезэффект»

| ### Концентрация рабочих растворов, (объемные %) | ### Количество Рабочего раствора, см3 | Количество исходного препарата, см3 | Количество добавляемой воды, см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 0,2 0,4 | 10000 10000 | 20 40 | 9980 9960 |

2.5. При проведении дезинфекции оборудования  и коммуникаций ручным способом с применением препарата «Дезэффект» его рабочий раствор используют однократно.

При проведении дезинфекции циркуляционным способом или с применением установок безразборной мойки и дезинфекции допускается многократное (5-6 раз) использование рабочего раствора «Дезэффекта». Рабочий раствор используют до первых признаков изменения его внешнего вида (появление механических частиц, помутнение, образование хлопьев или осадка, изменение цвета раствора).

2.6. Технология дезинфекции оборудования и коммуникаций с использованием препарата «Дезэффект».

2.6.1  Дезинфекция емкостного оборудования (технологических резервуаров).

При дезинфекции технологических резервуаров (бродильных резервуаров, танков дображивания, цилиндро-конических танков, сборников, купажных емкостей и др.), снабженных моющими устройствами, обработка стенок емкостей должна проводиться циркуляционно через моющее устройство в течение не менее 30 мин. После окончания дезинфекции остатки рабочего раствора дезинфектанта сливают и промывают не менее 20 мин. водой, подаваемой через моющее устройство.

При дезинфекции технологических резервуаров, не оборудованных моющими головками, препарат наносят на поверхность сплошным равномерным слоем из расчета  0,5 дм3  на 1 м2   поверхности путем распыления рабочего раствора одним из обычно применяемых на предприятии способов.

Раствор дезинфектанта выдерживают на поверхности оборудования не менее 30 минут, затем остатки раствора препарата сливают, а оборудование промывают проточной водой не менее 20 минут.

2.6.2  Дезинфекция неемкостного оборудования.

Дезинфекцию теплообменников, фильтров, сепараторов, разливочных автоматов на линиях разлива проводят в течение  30 минут. Обработку наружной поверхности наполнительных трубок разливочного автомата и укупорочного

автомата проводят путем разбрызгивания рабочего раствора из разбрызгивающего устройства любого типа.

Смыв остатков дезинфектанта осуществляют путем подачи  проточной воды   не менее 20 минут.

Арматуру, имеющую каналы и полости, рекомендуется дезинфицировать в разобранном виде. Каналы и полости полностью заполняют дезинфицирующим раствором и после 30 минутной выдержки тщательно промывают под струей проточной воды не менее 20 минут.

2.6.3  Обработка коммуникаций

При дезинфекции трубопроводов и шлангов их заполняют рабочим раствором дезинфектанта и выдерживают не менее 30 минут, по возможности осуществляя циркуляцию дезинфицирующего раствора.

Остатки рабочего раствора дезинфектанта смывают водой, подаваемой из водопроводной сети. Промывку проточной водой осуществляют до полного смыва дезинфектанта.

2.6.4  При получении непастеризованного напитка с биологической стойкостью при хранении более 30 суток и при дезинфекции оборудования и коммуникаций на стадиях после обеспложивающего фильтрования и пастеризации в потоке рекомендуется проводить смыв остатков дезинфицирующего раствора обеспложивающей водой.

2.6.5. Контроль на полноту смывания.

Контроль полноты смывания с помощью средства «Дезэффект» с поверхности оборудования и коммуникаций осуществляют по следующей методике.

К 5 см3 испытуемой смывной воды добавляют 2 см3 0,1 N HCl и 3-4 капли 0,1NJ2. При наличии в смывной воде средства появляется помутнение, хорошо заметное на белом фоне, а при его отсутствии раствор остается такого же цвета и прозрачности как и чистая питьевая вода (контрольная проба).

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дезинфекция с использованием препарата «Дезэффект» может производиться как с использованием имеющихся на предприятии моющих станций, так и без применения специального оборудования.

При приготовлении рабочих растворов дезинфектанта могут быть использованы имеющиеся на предприятии резервуары, выполненные из нержавеющей стали, а также стеклянные, пластмассовые и эмалированные.

4. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

При проведении дезинфекции с использованием средства «Дезэффект» контролируют следующие показатели (табл. 2).

Таблица 2

| Объект контроля | Место контроля | Периодич-ность контроля | Контроли-руемый показатель | Предельное значение параметра | Методы и средства контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Смывные воды | Каждая единица продезинфицированного оборудования и коммуникаций | После каждой санитарной обработки | Полнота смыва | Отсутствие дезинфек- танта в смывной воде | П. 2.6.5 данной ТИ |
|  | “-“ |  | Эффектив-ность санитарной обработки |  |  |
|  |  |  | При производ-стве продукта со стойкостью до 30 суток | КМАФАнМ не более 100 кл/см3 | По ИК 10-04-06-140-87 |
|  |  |  |  | БГКП не допускается в 100 см3 смыва | “-“ |
|  |  |  | При производ-стве продукта со стойкостью более 30 суток | КМАФАнМ не более 20 кл/см3 | По ТИ 10-05031531-1744-97 |
|  |  |  |  | БГКП не допускается в 100 см3 смыва | “-“ |

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе со средством «Дезэффект» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях для рабочих-мойщиков бродильных и лагерных резервуаров – раздел 3 п.п. 8-19 «Сборника типовых инструкций по технике безопасности и производственной санитарии для рабочих пивоваренной промышленности.

5.2. К работе со средством «Дезэффект» допускаются лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, старше 18 лет, прошедшие соответствующий инструктаж по производственным обязанностям, технике безопасности и оказанию первой помощи при случайных отравлениях. Лица с аллергической предрасположенностью не должны допускаться к работе с препаратом.

5.3. При работе со средством «Дезэффект» необходимо избегать попадания раствора в глаза и на кожу. Приготовление рабочих растворов производится в защитных очках и перчатках. Обработку емкостного оборудования с помощью щеток или распылением средства следует проводить в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (РУ-60 М или РПГ-67 с патроном марки В, ГОСТ 17-269-71), глаз (в защитных очках по ГОСТ 12-4-013-75), тела (в комбинезоне по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-69), кожи ног ( в сапогах резиновых по ГОСТ 5375-70), кожи рук ( в резиновых перчатках по ГОСТ 20010).

5.4. При попадании препарата на незащищенную кожу немедленно промыть пораженное место большим количеством воды (желательно с мылом) в течение 15 минут. Если дезинфектант попал на одежду, ее следует снять и вымыть.

5.5. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение не менее 15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

5.6. При случайном попадании препарата в желудок выпить 3-4 стакана молока или в случае его отсутствия несколько стаканов воды.

5.7. При попадании в органы дыхания пострадавшего следует вынести на свежий воздух и при необходимости отправить в медпункт.