# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента Госсанэпиднадзора МЗ РФ

А.А. Монисов

3 августа 1999 г. № 1100/2025-99-113

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению в качестве кожного антисептика и для целей дезинфекции средства "Дезин" производства ООО "Дезиндустрия" (Россия)

# СОГЛАСОВАНО

Председатель Подкомиссии по дезинфекционным средствам

Федеральной комиссии по МИБП, Д и ПКС Департамента

# Госсанэпиднадзора Минздрава России, академик РАМН

М.Г. Шандала

29 июня 1999 г.

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Белова А.С., Анисимова Л.И., Мельникова Г.Н., Заева Г.Н., Родионова Р.П., Березовский О.И.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- Общие сведения

- 1.1. Средство "Дезин" представляет собой прозрачный раствор, содержащий 20%
действующего вещества - хлоргексидина биглюконата. Средство не имеет запаха, хорошо смешивается с водой и спиртом. Срок годности средства 2 года при условии хранения в закрытой упаковке производителя при температуре от 0 до +25°С. Срок хранения рабочих растворов (водных и водно-спиртовых) в плотно закрытой емкости - 2
недели.

- 1.2. Средство в виде водных растворов обладает антимикробной активностью в от
ношении грамотрицательных и грамположтельных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, дрожжеподобных
грибов рода Кандида, дерматофитов; в виде водно-спиртовых растворов - в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе возбудителей внутри-
больничных инфекций и туберкулеза, дрожжеподобных грибов рода Кандида, дерматофитов, вирусов гепатитов, ВИЧ, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, полиомиелита, гриппа и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций.

- 1.3. По параметрам острой токсичности (ГОСТ 12.1.007-76) средство относится к 4
классу малоопасных соединений при введении в желудок и нанесении на кожу. В виде
концентрата обладает раздражающим действием при воздействии на кожные покровы и
слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы не оказывают раздражающего воздействия
на кожу, но вызывают раздражение слизистых оболочек глаз. При ингаляционном воз
действии средство малоопасно.

- 1.4. Средство предназначено

- - в виде водно-спиртовых растворов - для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, а также для дезинфекции небольших по площади поверхностей, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) при инфекциях бактериальной (включая внутрибольничные инфекции, туберкулез), грибковой (дерматофитии, кандидозы) и вирусной этиологии в ЛПУ;

- - в виде водных растворов - для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в ЛПУ, на коммунальных объектах, в детских учреждениях.

- Приготовление рабочих растворов

Средство "Дезин" применяют в виде водных и водно-спиртовых растворов, которые готовят в посуде из любого материала в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Для приготовления водных растворов средства используют питьевую воду. Для приготовления водно-спиртовых растворов используют 96% этиловый спирт и воду: дистиллированную - при применении в качестве кожного антисептика и питьевую - при применении для дезинфекции изделий медицинского назначения и поверхностей.

Таблица 1.

## Приготовление рабочих растворов средства

| Тип рабочего раствора | Концентрация рабочего раствора по ДВ, % | Количество ингредиентов (мл) для приготовления 1 л рабочего раствора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средство | вода | 96% этиловый спирт |
| Водный | 0.2 | 10 | 990 |  |
| Водно-спиртовой | 0,1 | 5 | 265 | 730 |
|  | 0,5 | 25 | 245 | 730 |

- Применение средства "Дезин" в качестве кожного антисептика

- 3.1. Для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного, инъекционного полей, локтевых сгибов доноров применяют водно-спиртовой раствор средства в концентрации 0,5%, который готовят ежедневно и используют в течение дня.

- 3.2. При гигиенической обработке рук медицинского персонала 5 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу в течение 2 минут.

- 3.3. При обработке рук хирургов перед применением средства руки тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями по 5 мл
(не менее 2 раз) и втирают его в кожу рук, поддерживая их во влажном состоянии в
течение 3 минут.

- 3.4. При обработке операционного поля или локтевых сгибов доноров кожу последовательно дважды протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами,
обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 2 мин.
Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

- 3.5. При обработке инъекционного поля кожу протирают (в одном направлении)
стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после оконча
ния обработки 1 мин.

- Применение средства "Дезин" для целей дезинфекции

4.1. Водные растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (стены, пол и др.), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.). Водно-спиртовые растворы используют для обеззараживания небольших по площади поверхностей (столы, аппаратура, подлокотники кресел и др.),

изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, стекло, пластмассы, резины), в том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

4.2. Поверхности в помещениях (стены, пол и др.) и санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, увлажненной водным раствором средства. Норма расхода
при обработке поверхностей - 150 мл/кв.м, санитарно-технического оборудования - 200
мл/кв.м.

Норма расхода при обработке небольших по площади поверхностей водно-спиртовыми растворами средства -100 мл/кв.м.

4.3. Перед дезинфекцией с изделий медицинского назначения удаляют видимые загрязнения: с наружной поверхности - с помощью тканевых салфеток, смоченных водой;
внутренние каналы промывают водой с помощью ерша или шприца с соблюдением
противоэпидемических мер (резиновые перчатки, фартук). Салфетки, промывные воды
и емкости для промывания дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных парентеральных гепатитах
(при туберкулезе - по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим инструктивно-методическим документам.

4.4. Изделия после удаления загрязнений полностью погружают в водно-спиртовой
раствор средства, заполняя им полости и каналы. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Емкости с водно-спиртовыми растворами средства следует плотно
закрывать крышками во избежание испарения спирта и снижения его концентрации.

4.5. Дезинфекцию эндоскопов проводят одним из двух способов:

- первый способ (для жестких и гибких эндоскопов) - погружение в водно-спиртовой раствор (за исключением окулярной части оптических трубок) с заполнением каналов эндоскопа с помощью электроотсоса или шприца;

- второй способ (для гибких эндоскопов) - трехкратное протирание наружной поверхности тремя разными салфетками последовательно каждой: сначала одной салфеткой, обильно смоченной водно-спиртовым раствором средства, затем второй и третьей. Использованные салфетки дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при парентеральных вирусных гепатитах (при туберкулезе - по режимам, рекомендованным при этой инфекции).

Каналы заполняют водно-спиртовым раствором средства, ориентируя эндоскоп таким образом, чтобы раствор не вытекал.

После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 1 мин под проточной водой, пропуская воду через каналы изделия.

4.6. Для дезинфекции предварительно отмытых от загрязнений изделий водно-спиртовые растворы средства могут быть использованы в течение 3 суток многократно
(при условии хранения использованного раствора в плотно закрытой емкости во избежание изменения концентрации раствора). При изменении внешнего вида раствора
(появление хлопьев, помутнение и др.) раствор следует заменить.

4.7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства приведены в таблице 2.

Таблица 2.

## Режимы дезинфекции объектов растворами средства "Дезин"

| Объект обеззараживания | Тип раствора | Концентрация раствора по ДВ, % | Время обеззараживания, мин |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бактериальные и грибковые инфекции | Туберкулез | вирусные инфекции |  |
| Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование | Водный | 0,2 | 60 |  |  | Протирание |
| Поверхности | Водно-спиртовой | 0,1 | 30 |  |  | Протирание |
|  |  | 0,5 | 15 | 30 | 30* |  |
| Изделия медицинского назначения (кр. эндоскопов), в т. ч. стоматологические инструменты и инструменты к эндоскопам | -"- | 0,5 | 15 | 30 | 30 | Погружение |
| Эндоскопы 1-й способ (для жестких и гибких эндоскопов) | -"- | 0,5 | 15 | 30 | 15 | Погружение с заполнением каналов |
| 2-й способ (для гибких эндоскопов) | -"- | 0,5 | 15 | 30 | 15 | Трехкратное протирание салфетками и наполнение каналов |

* - двукратное протирание с интервалом 15 мин.

- Меры предосторожности

- 5.1. Обработку поверхностей и изделий медицинского назначения растворами средства проводить с зашитой кожи рук резиновыми перчатками.

- 5.2. Избегать попадания средства и его растворов в глаза. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

- 5.3. Дезинфекцию можно проводить в присутствии пациентов.

- 5.4. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к химическим веществам или лекарственным средствам.

- 5.5. При работе со средством запрещается курить, пить и принимать пишу.

- 5.6. Средство следует хранить отдельно от лекарств в местах, недоступных детям.

- 5.7. Водно-спиртовые растворы средства легко воспламеняются! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.

- Меры первой помощи при отравлении

6.1. При попадании средства или его растворов в желудок немедленно промыть его большим количеством воды, затем дать адсорбент (10-20 таблеток активированного угля).

6.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струей воды в течение 10 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцид), в случае необходимости обратиться к врачу.