ДВУОСНОВНАЯ СОЛЬ ГИПОХЛОРИТА КАЛЬЦИЯ

ТУ 6-01-576-89

Двуосновная соль гипохлорита кальция предназначается для дезинфекции, отбеливания, обеззараживания питьевой воды, сточных вод, приготовления препарата для бытовой химии и в быту для дезинфекции выгребных и мусорных ям, надворных и канализационных туалетов и отбеливания белья.

Двуосновная соль гипохлорита кальция представляет собой порошок или (после уплотнения) порошок с наличием комков от белого до светло-коричневого цвета.

Формула: Ca (OCl) 2x2Ca (OH) 2.

По физико-химическим показателям двуосновная соль гипохлорита кальция должна соответствовать следующим нормам:

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1. Массовая доля активного хлора, %, не менее | 39 |
| 2. Массовая доля воды, %, не более | 1.5 |
| 3. Коэффициент термостабильности, не менее | 0.90 |

Двуосновную соль гипохлорита кальция упаковывают в барабаны из оцинкованной стали типа I или III вместимостью 50-100 дм3.

Для потребителей, расходующих двуосновную соль гипохлорита кальция в течение одного года, допускается упаковывать ее в барабаны из оцинкованной стали типа II, барабаны из углеродистой стали типа I или III, снабженные мешками-вкладышами из полиэтиленовой пленки; полиэтиленовые мешки вместимостью до 30 кг; в двойные полиэтиленовые пакеты вместимостью 0.5-2 кг.

Пакеты укладывают в трех-, пятислойные бумажные мешки. Масса брутто мешка должна быть не более 25 кг.

По согласованию с потребителем допускается упаковывать двуосновную соль гипохлорита кальция в барабаны из углеродистой стали, окрашенные снаружи, типа I, вместимостью 225 дм3, снабженные мешками-вкладышами из полиэтиленовой пленки.

Допускается тару с продуктом упаковывать в железнодорожные контейнеры.

Двуосновная соль гипохлорита кальция должна храниться в упаковке изготовителя штабелями в крытых, неотапливаемых, хорошо вентилируемых, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, складах изготовителя (потребителя). Барабаны должны храниться вертикально. Высота штабеля не должна превышать трех ярусов. Высота штабеля мешков не должна превышать 2 м. Штабели должны иметь ширину не более 2 м, между штабелями должны быть проходы не менее 1 м.

Гарантийный срок хранения продукта, упакованного в барабаны из оцинкованной стали типа I или III, – 8 лет, барабаны из углеродистой стали, окрашенные снаружи, с полиэтиленовым вкладышем, – 5 лет; барабаны из оцинкованной стали типа II, барабаны из углеродистой стали с полиэтиленовым вкладышем, полиэтиленовые мешки, пакеты, вложенные в бумажные мешки, – 1 год со дня изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДВУОСНОВНАЯ СОЛЬ ГИПОХЛОРИТА КАЛЬЦИЯ

ТУ 6-01-576-89

| Класс опасности | 2 |
| --- | --- |
| Основные свойства и виды опасности |  |
| Основные свойства | Порошкообразный (с наличием комков) от белого до светло-коричневого цвета и пылящий продукт с резким запахом хлора. |
| Взрыво- и пожароопасность | Двуосновная соль гипохлорита кальция негорюча. Однако, как окислитель, при контакте с жидкими маслообразными органическими веществами и пылевидными органическими продуктами может вызвать их загорание. Помещения должны быть обеспечены огнетушителями ОП-5 или ОУ-2, асбестовыми полотнищами и ящиками с песком. |
| Опасность для человека | Пыль и выделяющийся из продукта газообразный хлор оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а также на кожные покровы. |
| Индивидуальные средства защиты | Фильтрующий противогаз марки В или БКФ, резиновые сапоги и перчатки, фартук из прорезиненной ткани и защитные очки. Во всех случаях газовыделений работу следует вести в противогазе. При проведении дезинфекционных мероприятий в качестве специальной одежды используют халат, косынку, фартук из прорезиненной ткани, резиновые перчатки, герметичные очки ПО-2, ПО-3 или моноблок, универсальные респираторы РУ-60М, РПГ-67 с патроном марки В. После обработки лицо и руки вымыть с мылом. |
| Необходимые действия в аварийных ситуациях |  |
| Общего характера. При утечке и россыпи | Изолировать опасную зону в радиусе 800 м. Просыпанное вещество собрать в емкость и вывести. Место россыпи промыть большим количеством воды. |
| При пожаре | Надеть полную защиту. Тушить огонь тонокораспыленной водой, химической и воздушно-механической пеной. |
| При возгорании |  |
| Меры первой помощи | При попадании в глаза – промыть обильным количеством воды. Ингаляции содовые, масляные с новокаином, димедролом. Желудок промыть через зонд водой. |

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Содержимое выгребных и мусорных ям, надворных туалетов засыпать порошком средства из расчета 0.5 кг на 1 кв. метр площади. Для дезинфекции помещений туалетов размешать 100 г (1 стакан) средства в 10 (л) воды, дать отстояться. Слить жидкость над осадком в емкость и использовать ее для влажной уборки.

Для отбеливания белых хлопчатобумажных и льняных тканей (кроме детского белья) 15 г средства (1 столовая ложка) размешать в 5 л воды. Дать отстояться. Слить жидкость над осадком в емкость, погрузить в нее отстиранное белье на 15 минут при температуре раствора 30 оС, затем прополоскать.