МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# по применению и методам контроля качества средства

##### КЛОРСЕПТ 25(таблетки) "МЕДЕНТЕК Лтд", Ирландия

для целей дезинфекции

МОСКВА 2000 г.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# по применению и методам контроля качества средства

##### КЛОРСЕПТ 25

(таблетки)

"МЕДЕНТЕК Лтд", Ирландия

для целей дезинфекции

Методические указания разработаны в Научно-исследовательском институте дезинфектологии (г.Москва) Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Федорова Л.С., Родионова Р.П., Пантелеева Л.Г., Сукиасян А.Н.

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью.

1. Общие сведения

1.1. Средство Клорсепт 25 содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХЦК), производится в виде таблеток массой 4000 мг, содержит 2500 мг Na-соли ДХЦК (около 1500 мг активного хлора).

Таблетки хорошо растворимы в воде. Водные растворы прозрачные, бесцветные. Срок годности таблеток 3 года, рабочие растворы сохраняют активность в течение двух суток.

1.2. Средство Клорсепт 25 обладает бактерицидным (в том числе туберкулоцидным), вирулицидным (в том числе в отношении вирусов гепатита В и ВИЧ) и фунгицидным (кандидозы и дерматомикозы) действием.

1.3. По параметрам острой токсичности средство Клорсепт 25 в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к III классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок, оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. При использовании рабочих растворов, содержащих 0,1% и более активного хлора, вызывает раздражение органов дыхания.

1.4. Средство Клорсепт (таблетки) предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, изделий медицинского назначения из стекла, пластмасс, резин на основе силиконового и натурального каучука, коррозионно-стойких металлов (сплавы титана и др.), предметов ухода за больным, белья, посуды пищевой, лабораторной и аптечной в ЛПУ, инфекционных очагах, машинах скорой медицинской помощи, лабораториях клинических, бактериологических, вирусологических), при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной (включая ВИЧ-инфекцию и гепатиты) этиологии, дерматофитиях, кандидозах, для профилактической дезинфекции на объектах коммунальной службы, в детских учреждениях, предприятиях общественного питания способом протирания, орошения и погружения.

2. Приготовление рабочих растворов

Рабочие растворы Клорсепта 25 готовят в эмалированной, стеклянной или пластмассовой посуде путем растворения определенного количества таблеток в воде в соответствии с таблицей 1.

Таблица  1

Приготовление рабочих растворов*

| Наименование Таблеток | Количество Таблеток, шт. | Количество воды, л | Содержание активного хлора, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Клорсепт –25 (2500мг NаДХЦК) | 1 1 1 1 1 2 4 10 | 10 5 2 1,5 1 1 1 1 | 0,015 0,03 0,06 0,1 0,15 0,3 0,6 1,5 |

*Примечание: для придания раствору моющих свойств к растворам Клорсепта можно добавить 0,5% моющего средства.

3. Применение Клорсепта 25

с

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства Клорсепт 25 при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной этиологии.

| Объект Обеззараживания | Инфекции бактериальной этиологии |  | Инфекции вирусной этиологии |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация активного хлора, % | Время обеззараживания, мин | Концентрация активного хлора, % | Время обеззараживания, мин |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,015 | 30 60 | 0,03 0,1 | 60 30 | Протирание* Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,015 | 60 | 0,1 | 60 | Протирание* или двукратное орошение |
| Белье, загрязненное фекалиями | 0,15 | 120 | 0,15 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное кровью | 0,15 | 60 | 0,15 | 60 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,015 | 30 | 0,06 | 60 |  |
| Посуда с остатками пищи | 0,1 | 120 | 0,1 | 120 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,015 | 15 | 0,06 | 15 |  |
| Изделия медицинского назначения из стекла, пластмасс, резин на основе силиконового и натурального каучука, коррозионно-стойких металлов | 0,1 | 60 | 0,1 | 60 |  |
| Предметы ухода за больным | 0,1 | 60 | 0,1 | 60 | Погружение Протирание |
| Уборочный материал | 0,15 | 60 | 0,15 | 60 | Замачивание |

Обеззараживание способом протиранием можно проводить с добавлением 0,5% моющего средства.

4. Меры предосторожности

4.1. К работе со средством Клорсепт 25 не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам.

4.2. При приготовлении рабочих растворов Клорсепта 25 не требуется применения средств индивидуальной защиты.

4.3. Работа с растворами, содержащими 0,015 - 0,06%  активного хлора способами протирания и погружения не требует защиты органов дыхания.

4.4. Работа с растворами, содержащими 0,1% и выше активного хлора, а также применение растворов любых концентраций способом орошения, должна проводится с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и в герметичных очках. Обработку проводить в отсутствии больных.

4.5. Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.7. Емкости для замачивания белья, предметов ухода за больными, посуды пищевой и лабораторной должны быть плотно закрыты.

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства Клорсепт 25 при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,15 0,15 | 60 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,15 0,15 | 60 60 | Протирание или двукратное орошение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,3 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 |  |
| Посуда с остатками пищи | 0,3 | 180 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 |  |
| Изделия медицинского назначения из стекла, резин на основе силиконового и натурального каучука, коррозионно-стойких металлов, пластмасс | 0,3 | 60 |  |
| Предметы ухода за больными | 0,3 | 60 | Погружение или протирание |
| Уборочный материал | 0,3 | 120 | Погружение |

Обеззараживание способом протирания можно проводить с добавлением 0,5% моющего средства.

5. Первая помощь при отравлении

5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможны острые отравления препаратом Клорсепт, которое проявляется  в раздражении органов дыхания (першение в носу, горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, жжение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль.

5.2. При появлении первых признаков острого отравления пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье или молоко с пищевой содой (чайная ложка на стакан).

5.3. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой.

5.6. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля.

5.5. При необходимости обратиться к врачу.

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства Клорсепт 25

при кандидозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,1 | 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 60 | Протирание или двукратное орошение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,15 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 |  |
| Посуда с остатками пищи | 0,15 | 120 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 |  |
| Уборочный материал | 0,15 | 60 |  |
| Предметы ухода за больными | 0,15 | 60 |  |
| Изделия медицинского назначения из стекла, пластмасс, резин на основе силиконового и натурального каучука, коррозионно-стойких металлов | 0,15 | 60 |  |

Обеззараживание способом протирания можно проводить с добавлением 0,5% моющего средства.

Режим для обеззараживания посуды при кандидозах.

6. Физико-химические и аналитические методы контроля качества

дезинфицирующего средства Клорсепт 25

# 6.1. Клорсепт 25 – дезинфицирующее средство в виде таблеток на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.

6.2.Таблетки Клорсепт 25 контролируются по следующим  показателям качества: внешний вид, размеры (диаметр и толщина), средняя масса таблеток и массовая доля активного хлора в таблетке.

В приведенной ниже таблице представлены контролируемые параметры и нормативы по каждому из них.

Таблица

Показатели качества дезинфицирующего средства Клорсепт 25

| №№ п/п | Наименование показателей | ## Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Таблетки белого цвета с двумя перпендикулярными насечками |
| 2 | Размеры, мм: диаметр толщина | 21,0 – 23,0 6,51 – 6,80 |
| 3 | Средняя масса таблеток, г | 3,92 - 4,08 |
| 4 | Масса активного хлора в таблетке, г | 1,54 – 1,70 |

6.3. Определение внешнего вида

Внешний вид оценивают визуально.

6.4. Определение размеров

Размеры измеряют с помощью штангенциркуля или линейки.

6.5. Определение средней массы таблеток

Взвешиванием определяют массу 10 таблеток.

Среднюю массу таблеток (m) вычисляют по формуле:

| М= | ###### _N_ | ; |
| --- | --- | --- |
|  | 10 |  |

где N – масса 10 таблеток

10 – число взвешенных таблеток.

6.6.Определение массы активного хлора в таблетке

6.6.1.Применяемое оборудование и реактивы

- Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-88Е.

- Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147-73

- Бюретка  1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-74.

- Колба Кн-10250-29/32 ТС по ГОСТ 25336-82.

- Цилиндр 1-50 или 3-50 по ГОСТ 1770-74.

- Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

- Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72.

- Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76; водный раствор с массовой долей 0,5%

- Вода дистиллированная по гост 6709-72.

6.6.2. Проведение испытания

10 взвешенных (по п. 6.5.) таблеток измельчают в ступке и тщательно перемешивают. Из полученной измельченной массы берут навеску около 1,0 г с точностью до 0,0002 г, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

К 10 см3 приготовленного раствора  в колбе для титрования  прибавляют

40 см3 дистиллированной воды, 5 см3 уксусной кислоты и 10 см3 20% водного раствора йодистого калия.

Через 5 минут  выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтого окрашивания, затем прибавляют 0,2 см3 раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания.

6.6.3. Обработка результатов.

Массу активного хлора (Х) в граммах на таблетку вычисляют по формуле:

| Х = | 0,003546  V  К  М  100 | , |
| --- | --- | --- |
|  | m  10 |  |

Где	 0,003546 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия концентрации точно С (1/2 Na2S2O3  5Н2O), г;

V -   объем раствора тиосульфата натрия концентрации С (1/2 Na2S2O3  5Н2O), израсходованный на титрование, см3;

К –  поправочный коэффициент раствора тиосульфата натрия концентрации С (1/2 Na2S2O3 5Н2O)

М – средняя масса таблеток, г (определяют по п. 6.5.).

100 – разведение анализируемой пробы, см3;

10 – аликвота раствора анализируемой пробы, см3;

m  - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,07 г.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 6,0%  при доверительной вероятности 0,95.

СОГЛАСОВАНО

По доверенности фирмы "Медентек Лтд"

Зам.генерального директора ООО "Самарово"				В.Г.Юзбашев

Методические указания  по применению средства "Клорсепт" фирмы "Медентек Лтд" (Ирландия) для дезинфекции аптечной посуды № МУ-270-113 от 20.12. 98г.

Приказ МЗ РФ №100 от 26.03.99г "О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению РФ, Приложение 17 "Инструкция по организации и проведению дезинфекционных мероприятий в машинах скорой медицинской помощи".