ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства дезинфицирующего с моющим эффектом

"Ника-септ" ООО НПФ "Геникс", Россия

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Инструкция разработана в Научно-исследовательском институте

дезинфектологии Министерства здравоохранения

Российской Федерации.

Авторы: Федорова Л.С, Левчук Н.Н., Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М., Дьяков В.В. Панкратова Г.П., СукиасянА.Н. (НИИД); Исаева Е. И. (НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН).

Инструкция предназначена для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета. В состав средства в качестве действующих веществ (ДВ) входят алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) - 14,0%,
 М-бис(3-аминопропил)додециламин (амин) - 10,0%, Кроме того, в состав средства входят спирт этиловый ректификованный технический и др. функциональные добавки.  Показатель активности  водородных ионов (рН)   1%
водного раствора средства  9,0 - 11,0.

Срок годности средства - 5 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов - 7 суток.

- Средство обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирус гепатита В), грибов рода Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами.

- Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных соединений, при парентераль-

ном введении - к 3 классу умеренно токсичных веществ, в виде паров при ингаляционном воздействии умеренно опасно, оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы при многократных воздействиях вызывают сухость кожи, при распылении вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны для действующих веществ составляет 1 мг/м - аэрозоль (2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

1.4. Средство предназначено для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными,  игрушек, уборочного инвентаря, резиновых ковриков при  инфекциях
бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатит В) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических
и детских учреждениях, инфекционных очагах, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бани, бассейны, спорткомплексы, парикмахерские), предприятиях общественного питания, промышленных рынках, учреждениях
социального, обеспечения, пенитенциарных учреждениях;

- проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях;

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов - резин, пластмасс, стекла, металлов, включая хирургические и стоматологические
инструменты (кроме стоматологических щипцов и зеркал с амальгамой) в лечебно-профилактических учреждениях.

■

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%). |  |  | Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 л раствора |  |  | 10 л раствора |  |
| по препарату | по ДВ ДВ |  | средство |  | вода | средство | вода |
|  | амину | ЧАС |  |  |  |  |  |
| 0,10 | 0,010 | 0,014 | 1,0 | 999,0 |  | 10 | 9990 |
| 0,25 | 0,025 | 0,035 | 2,5 | 997,5 |  | 25 | 9975 |
| 0,50 | 0,050 | 0,070 | 5,0 | 995,0 |  | 50 | 9950 |
| 1,00 | 0,100 | 0,140 | 10,0 | 990,0 |  | 100 | 9900 |
| 2,00 | 0,200 | 0,280 | 20,0 | 980,0 |  | 200 | 9800 |
| 3,00 | 0,300 | 0,420 | 30,0 | 970,0 |  | 300 | 9700 |
| 4,00 | .0,400 | 0,560 | 40,0 | 960,0 |  | 400 | 9600 |
| 5,00 | 0,500 | 0,700 | 50,0 | 950,0 |  | 500 | 9500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы и др.), предметов ухода за больными, игрушек (из металлов, стекла, полимерных материалов, резин), посуды, белья, резиновых ковриков, уборочного инвентаря, использованных салфеток, перевязочного материала, ватных тампонов и др. перед-утилизацией, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

а также для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов - резин, пластмасс, стекла, металлов, включая хирургические и стоматологические инструменты, (кроме стоматологических щипцов и зеркал с амальгамой).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

- Поверхности в помещениях, (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной  врастворе средства при норме расхода рабочего раствора средства - 100 мл/ м"
обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м" при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м" - при использовании распылителя типа "Квазар". После окончания дезинфекции в помещении следует
сделать влажную уборку.

- Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной^ в растворе средства при норме расхода 200 мл/м  обрабатываемой по
верхности, при обработке способом орошения - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа "Квазар"). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. Резиновые коврики
обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства.

- Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной
водой.

- Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой ,с помощью щетки или губки.

- Белье замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5л на 1 кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

- Уборочный инвентарь (ветошь и др.) замачивают в рабочем растворе средства в емкости и плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

- Использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны сбрасывают в отдельную емкость с раствором средства 3% концентрации, выдерживают в нем 120 мин, а затем утилизируют.

- Изделия медицинского назначения (при дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой) полностью погружают в рабочий раствор средства сразу же после их применения (не допуская под
сушивания). Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие каналы, следует тщательно промыть раствором средства с помощью шприца или иного приспособления. Во время дезинфекционной вы
держки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором.  Изделия,   имеющие  замковые  части,  погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для
лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см. По окончании дезинфекции изделия извлекают из рабочего рас
твора средства и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой в течение 5-10 мин.

Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови и фенолфталеиновой пробы - на наличие остаточных количеств щелочных компонентов раствора средства.

Постановку амидопириновой и фенолфталеиновой проб осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения » (№ 28-6/13 от 08.06.82г.), азопирамовой пробы - согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови или моющего средства (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

3.10.	Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, многократно до изменения их внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор следует заменить.

3.11.	Режимы    дезинфекции    различных    объектов    в    лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 2 - 8.

3.12.	Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, совмещенной с дезинфекцией, представлены в таблице 10.

- При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 9.

- В гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах  поверхности  в  помещениях, жесткую  мебель, санитарно-техническое оборудование обрабатывают раствором средства 0,25% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 30 мин. В пенитенциарных учреждениях выше перечисленные объекты обрабатывают растворами средства 1,0% концентрации с временем дезинфекционной выдержки 60 мин или 2,0% концентрации в течение 30 мин.

3.15.	В   банях,  бассейнах,  спортивных  комплексах,   парикмахерских обработку    объектов    проводят    по    режимам,    рекомедованным    при дерматофитиях (таблица 5).

Таблица 2 — Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Ника-септ" при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,10 0,25 0,25 | 90 30 60 | Протирание Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,10 0,25 0,25 | 90 30 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,10 0,25 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,25 0,5 | 120 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,25 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 2,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 1,0 2,0 | 120 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,10 0,25 | 90 60 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла, не загрязненные кровью и другими биологическими субстратами* | 0,10 0,25 | 90 60 | Протирание или погружение |

Примечание: * - при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при гепатите В.

Таблица 3 — Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Ника-септ" при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 2,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 2,0 | 60 30 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 120 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 2,0 | 60 30 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла, не загрязненные кровью и другими биологическими субстратами* | 1,0 2,0 | 60 30 | Протирание или погружение |

Примечание: * - при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при гепатите В.

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Ника-септ" при кандилозах.

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 | 90 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,5 | 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 30 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 30 | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 | 30 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла, не загрязненные кровью и другими биологическими субстратами* | 1,0 | 30 | Протирание или погружение |

Примечание: * — при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при гепатите В.

Таблица 5 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Ника-септ" при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 | 90 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 90 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Белье незагрязненное | 0,5 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 | 1,0 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла, не загрязненные кровью и другими биологическими субстратами* | 1,0 | 90 | Протирание Или погружение |
| Резиновые коврики | 1,0 | 90 | Протирание или погружение |

Примечание: * - при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при гепатите В.

Таблица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Ника-септ" при вирусных (кроме гепатита В) инфекциях.

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности, в помещениях, жесткая мебель | 1,0 2,0 | 60 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин Однократное протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 2,0 | 60 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин Однократное протирание |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 2,0 | 90 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное фекалиями | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 1,0 | 90 60 | Погружение или двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла, не загрязненные кровью и другими биологическими субстратами* | 1,0 1,0 | 90 60 | Погружение или двукратное протирание с интервалом 15 мин |

Примечание: * - при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при гепатите В.

Таблица 7 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства "Ника-септ" при гепатите В

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 3,0 5,0 | 60 30 | Двукратное Протирание или двукратное орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 5,0 | 60 30 | Двукратное протирание |
| Посуда без остатков пищи | 3,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 3,0 | 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное кровью | 3,0 | 120 | Погружение |
| Белье, загрязненное фекалиями | 5,0 | 120 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла | 3,0 3,0 | 120 60 | Протирание, погружение Двукратное протирание |
| Изделия медицинского назначения (включая стоматологические инструменты) из пластмасс, резин, стекла, металлов | 3,0 5,0 | 60 30 | Погружение |

Таблица 8 - Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Ника-септ".

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззаражи вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (включая стоматологические инструменты). | 3,0 5,0 | 60 30 | Погружение |

Таблица 9 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Ника-септ" при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, лаборатории, процедурные кабинеты | 3,0 5,0 | 60 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,0 2,0 | 60 30 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | - |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,0 | 90 | Протирание |
| Детские учреждения | 0,10 0,25 | 90 30 | Протирание |

Примечание: 1 (*) - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 10 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами  средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Ника-септ".

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание* изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 3,0 |  | 60 |
|  | 5,0 |  | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ват-но-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов с помощью шприца или электроотсоса: • изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой); • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (кроме щипцов стоматологических) | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощь шприца или электроотсоса): • после использования 3% рабочего раствора • после использования 5% рабочего раствора | Не нормируется |  | 5,0 |
|  |  |  | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нopмируется |  | 0,5 |

Примечания: *   на этане замачивания изделий в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством дезинфицирующим с моющим эффектом "Ника-септ" следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4..2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4..3. Обработку   поверхностей   в   помещениях  способом   протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

4.4. При обработке поверхностей способом орошения необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (универсальные респираторы типа РПГ - 67 или РУ - 60 М с патроном марки "В") и глаз (герметичные очки).

Обработку проводят в отсутствие больных. После дезинфекции в помещении следует сделать влажную уборку.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.  При попадании средства на кожу - смыть его водой.

5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при появлении гиперемии – закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости - обратиться к врачу.

5.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшему следует выйти из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать выпить теплое молоко или боржоми. При необходимости - обратиться к врачу.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ.

6.1. Транспортирование средства возможно всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

6.2. Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Ника-септ" упаковано: в полимерные бутылки вместимостью от 200 до 1000 см  с плотно закрывающимися колпачками; канистры полиэтиленовые с плотно завинчивающимися крышками вместимостью 5, 10, 20, 30, 40 л.

6.3. Хранение средства осуществляют в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0°С до плюс 30°С отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, в местах недоступных детям.

6.4. При случайной утечке или разливе продукта следует использовать индивидуальную защитную одежду (сапоги), для кожи рук - резиновые перчатки.

При уборке пролившегося продукта: следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок). Разбавлять разлитое средство большим количеством воды.

6.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1. Контролируемые показатели и нормы

Средство контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 20°С, показатель активности водородных ионов (рН, массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида и массовая доля N, N-бис (3-аминопропил)додециламина.

В приведенной ниже таблице представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них. Таблица 11 - Показатели качества средства

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета. Допускается в процeссе хранения выпадение незначительного осадка |
| 2. | Плотность при 20°С г/см3 | 0,9- 1,1 |
| 3. | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства | 9,0-11,0 |
| 4. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмо-ний хлорида, % | 13-15 |
| 5 | Массовая доля М,К-бис (3-аминопропил) додециламина, % | 9- 11 |

7.2. Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25-26 мм наливают средство до половины и.просматривают  в отраженном или проходящем свете.

7.3. Определение плотности

Плотность определяют с помощью пикнометра или ареометра по ГОСТ 18995.1.

7.4. Определение показателя активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства

Показатель активности водородных ионов (рН) измеряют потенцио-метрическим методом по ГОСТ Р 50550-93

7.5. Определение   массовой   доли   алкилдиметилбензиламмоний хлорида

7.5.1. Оборудование, материалы, реактивы

Весы лабораторные равноплечие типа ВЛР-200г или другие 2-го класса точности по ГОСТ 24104-2001.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-1-2-25-01 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-407-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной квалификации по действующей, нормативной документации; 0,004 н. водный раствор.

Метиленовый голубой, индикатор по ТУ 6-09-29-76.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия сульфат десятиводный по ГОСТ 4171-76.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.5.2. Подготовка к анализу

7.5.2.1. Приготовление раствора додецилсульфата натрия

Раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,11 г   додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см" с доведением объема воды до метки. Концентрация этого раствора - 0,004 моль/дм3.

7.5.2.2. Приготовление стандартного раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного.

Для приготовления стандартного раствора цетилпидиний хлорида 1-водного навеску 0,143 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиллированной воде с доведением объема до метки.

7.5.2.3. Приготовление раствора индикатора

В мерной колбе вместимостью 1 дм3 к 30 см3 0,1% раствора метиленового голубого, прибавляют 7,0 см3 концентрированной серной кислоты, 110 г сульфата натрия десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1дм3.

7.5.2.4.  Определение поправочного коэффициента раствора додецил-сульфата натрия

В коническую колбу с притертой пробкой- помещают 10 см3 0,004 н. раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного, добавляют 40 см воды, 25 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа.

Полученную двухслойную систему с верхним (водным) синим и нижним (хлороформным) бесцветным слоем титруют раствором додецилсульфата натрия при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до перехода синей окраски верхнего слоя в нижний и выравнивания окрасок обоих слоев. Окраску слоев следует определять в отраженном свете.

Поправочный коэффициент (К) вычисляют по следующей формуле:

V1
К= 	—

V2

где V1- объем раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятый для титрования, см3 ;

V2 - объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3.

7.5.3. Проведение анализа

Навеску средства массой от  0,4 до 0,6 г, взвешенную с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем дистиллированной водой до метки.

!0 см приготовленного раствора средства вносят в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см3, прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, 25 см раствора индикатора и 15 cm3 хлороформа.

Полученную двухслойную систему с верхним (водным) синим и нижним (хлороформным) бесцветным слоем титруют при сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода синей окраски верхнего слоя в нижний и выравнивания окрасок обоих слоев. Окраску слоев следует определять в отраженном свете.

7.5.4. Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах рассчитывают по формуле:

Х=  0,00143 x Vx K x 100

M x 100

где 0,00143 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида,

соответствующая 1 см3 - раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C12H25OSO3Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V - объем раствора додецилсульфата натрия концентрации С (C2H25OSO3Na) 0,004 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации C(C12H25OSO3Na) = 0, 004 моль/дм3 (0,004 к.); m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение равное 0,05%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +3,0% при доверительной вероятности 0, 95.

7.6. Определение массовой доли	1\',!Ч'-бис(3-аминопропил)додециламина.

7.6.1. Метод определения

Метод основан на кислотно-основном титровании в присутствии индикатора бромтимолового синего.

7.6.2. Оборудование и реактивы

Весы аналитические лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-2001.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-3-2-25-01 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн 1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336-82.

Стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336-82.

Воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336-82.

Соляная кислота, стандарт-титр 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72, водный раствор концентрации 0,1 моль/дм (0,1 н.).

Бромтимоловый синий, индикатор по ТУ6-09-4530-77, водный раствор с массовой долей 0,1%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты.

7.6.3. Проведение анализа.

Навеску средства массой 1,0 - 1,1 г, взвешенную с точностью до 0,0002 г. с помощью 80-100 см3 воды переносят в колбу и титруют раствором соляной кислоты в присутствии индикатора бромтимолового синего (1,0 см3) до перехода синей окраски в желтую.

7.6.4. Обработка результатов

Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00997 х (V- 0,09 V) х К

Х =			            Х  100

m

m где 0,00997 - масса Н,М-бис(3-аминопропил)додециламина

концентрации точно С (НС1) = 0,1 моль/дм3 0,1 н.);

V - объем раствора соляной кислоты концентрации

С (НС1)=0,1 моль/дм3 (0,1 н.) израсходованный на титрование, см3;

0,09V - поправка, учитывающая наличие щелочных компонентов в средстве;

К - поправочный коэффициент раствора соляной кислоты

концентрации С (НО) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.); m - масса анализируемой пробы, г.

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3%. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±2,0% при доверительной вероятности 0,95.