МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства “Октенидерм”

фирмы “Шюльке и Майр ГмбХ” (Германия)

Москва, 2002 г.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства "Октенидерм"

фирмы "Шюльке и Майр ГмбХ", Германия

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Авторы: Мельникова Г.Н., Анисимова Л.И., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П., Новикова Э.А.

Предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений и центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 1.1. Средство "Октенидерм" представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости с запахом спирта. Содержит: 1-пропанола 30%, 2-пропанола 45% и октенидин дигидрохлорида 0,1% в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки.

- Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 250 мл и 1000 мл. Срок годности средства – 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

- 1.2. Средство "Октенидерм" обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также вирусов гепатита В и ВИЧ.

- 1.3. Средство "Октенидерм" по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТа 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены.

- 1.4. Средство "Октенидерм" предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, а также для обработки кожи операционного и инъекционного полей.

- ПРИМЕНЕНИЕ.

- 2.1. Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают его в кожу в течение 30 секунд.

- 2.2. Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечий в течение 2 минут предварительно тщательно моют теплой проточной водой с жидким нейтральным мылом или другим моющим средством разрешенным Минздравом России к применению для этих целей, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие кисти рук наносят средство дважды по 5 мл и втирают его в течение 5 мин, поддерживая кожу рук и предплечий во влажном состоянии. Стерильные перчатки надевают после полного высыхания препарата.

- 2.3. Обработка операционного поля: кожу протирают двукратно раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 1 минута. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

- 2.4. Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки 1 минута.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

  - Средство "Октенидерм" используется только для наружного применения.

- 3.3. Средство легко воспламеняется. Не допускать контакта с открытым пламенем или включенными нагревательными приборами.

- 3.3. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

- 3.4. При случайном попадании средства в желудок – промыть желудок большим количеством воды и принять адсорбенты: активированный уголь, жженую магнезию (1-2 столовые ложки на стакан воды), обеспечить покой и тепло пострадавшему.

- 3.5. Хранить средство отдельно от лекарственных средств при температуре от -5°С до + 40°С в плотно закрытой таре, в местах недоступных детям.

- ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

# дезинфицирующего средства «Октенидерм»

(«Шюльке и Майр», Германия)

Дезинфицирующее средство "Октенидерм" – прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом, при 20 °С с плотностью 0,850-0,854 г/см3 и показателем преломления 1,375-1,379.

4.1. Контролируемые показатели

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом |
| Массовая доля 1-пропанола, % | 28,0 – 31,5 |
| Массовая доля 2-пропанола, % | 42,75 – 47,25 |
| Массовая доля октенидин дигидрохлорида, % | 0,09 – 0,11 |

4.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

4.3. Измерение массовой доли октенидин дигидрохлорида.

Измерение массовой доли октенидин дигидрохлорида основано на методе обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с УФ-детектированием, изократическим  хроматографированием и количественной оценкой методом внутреннего стандатра.

4.3.1. Средства измерения, оборудование.

Аналитический жидкостный хроматограф, снабженный УФ-детектором, хроматографической колонкой, (250 мм х 4 мм) заполненной сорбентом Нуклеосил С18, (10 мкм), автосамплером, системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера;

Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Колбы мерные вместимостью 100 мл;

Пипетки вместимостью 10 мл.

4.3.2. Реактивы.

Октенидин дигидрохлорид – аналитический стандарт

## Дибутилфталат  ч.д.а. – внутренний стандарт

Ацетонитрил градации для ВЭЖХ

1% раствор фосфорной кислоты

Вода очистки Миллинор-q или бидистиллированная

4.3.3. Растворы.

- Приготовление элюента:

- в мерную колбу вместимостью 100 мл дозируют 72 мл фцетонитрила и добавляют до метки 1% раствор фосфорной кислоты; раствор дегазируют любым известным способом.

- Приготовление основной градуировочной смеси:

- в мерной колбе вместимостью 100 мл растворяют 100 мг октенидин дигидрохлорида примерно в 50 мл элюента, затем добавляют раствор элюентом объем раствора до метки;

- Приготовление рабочей градуировочной смеси:

В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 100 мг дибутилфталата, взвешенного с аналитической точностью, дозируют с помощью пипетки 10 мл основной градуировочной смеси и добавляют до метки элюент, после перемешивания вводят в хроматограф 10 мкл рабочей градуировочной смеси и определяют время удерживания и площадь хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида и внутреннего стандарта.

4.3.4. Условия хроматографирования:

Элюент (подвижная фаза) – ацетонитрил : 1% раствор фосфорной кислоты 72 : 28 по объему

Неподвижная фаза – Нуклеосил С18, 10 мкм

Скорость элюента 2 мл/мин.

Длина волны 278 нм

Объем вводимой дозы 10 мкл.

Время удерживания октенидин дигидрохлорида 1,97 мин., дибутилфталата 4,47 мин.

4.3.5. Выполнение измерений:

В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 10 г средства и 0,1 г дибутилфталата, взвешенных с аналитической точностью, добавляют до метки элюент и после перемешивания 10 мкл приготовленного раствора вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм вычисляют площади хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида и внутреннего стандарта.

4.3.6. Обработка результатов измерений

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент К для октенидин дигидрохлорида по формуле:

М / МВН.СТ.

К = ——————  ,

S / SВН.СТ.

где 	S – площадь хроматографического пика октенидин дигидрохлорида в рабочей градуировочной смеси;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика дибутилфталата (внутреннего стандарта) в  рабочей градуировочной смеси;

М – масса октенидин дигидрохлорида, внесенного в рабочую градуировочную смесь, г;

МВН.СТ. – масса дибутилфталата (внутреннего стандарта), внесенного в рабочую градуировочную смесь, г.

Массовую долю октенидин дигидрохлорида (Х, %) вычисляют по формуле:

К • S • МВН.СТ. • 100

X = ——————————  ,

SВН.СТ. • m

где 	S – площадь хроматографического пика определяемого вещества в испытуемом растворе;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика дибутилфталата (внутреннего стандарта) в испытуемом растворе;

МВН.СТ. – масса дибутилфталата (внутреннего стандарта), внесенного в испытуемую пробу, г.

m – масса испытуемой пробы, г;

К – относительный градуировочный коэффициент.

Рабочую градуировочную смесь и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.

4.4. Измерение массовой доли 1-пропанола и 2-пропанола

Измерение массовой доли пропиловых спиртов основано на методе газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изометрическим хроматографированием дистиллята из пробы на полимерном сорбенте и количественной оценкой методом внутреннего стандарта.

4.4.1. Средства измерения, оборудование

Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, хроматографической колонкой длиной 200 см, внутренним диаметром 0,2 см, интегрирующим устройством

Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г

# Пипетки вместимостью 5 мл

4.4.2. Реактивы

1-пропанол ч.д.а - аналитический стандарт

2-пропанол ч.д.а - аналитический стандарт

Метанол ч.д.а. - внутренний стандарт

Вода дистиллированная

Сорбент - Порапак QS (0,14-0,16 мм)

Газ-носитель азот газообразный

Водород газообразный

Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора.

4.4.3. Растворы

- Приготовление градуированной смеси:

в виале автосамплера взвешивают с аналитической точностью, 0,3000 г 1-пропанола, 0,3000 г 2-пропанола и 0,3000 г метанола. После перемешивания вводят в хроматограф 0,2 мкл градуировочной смеси. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и высоту хроматографического пика пропиловых спиртов и внутреннего стендарта в градуировочной смеси.

4.4.4. Условия хроматографирования:
Расход газа-носителя 40 см3/мин.

Расход водорода и воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа.

Температура колонки 130°С, испарителя  250°С.

Объем вводимой дозы 0,08 – 0,1 мкл.

Относительное время удерживания по метанолу составляет для 2-пропанола 5,2; 1-пропанола 7,3.

4.4.5. Выполнение измерений

Около 20,000 г средства, взвешенного с аналитической точностью, помещают в колбу для отгонки перегонного аппарата, добавляют 5 мл воды, отгоняют 20-23 мл дистиллята, взвешивают и вычисляют массовую долю полученного дистиллята.

В виале автосамплера взвешивают с аналитической точностью 0,5 г дистиллята и 0,3 г метанола. После перемешивания 0,2 мкл приготовленного раствора вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографических пиков каждого из определяемых спиртов и внутреннего стандарта с испытуемом растворе.

4.4.6. Обработка результатов измерений

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент Кi для каждого
из определяемых спиртов по формуле:

Мi / МВН.СТ.

К = ——————  ,

Si / SВН.СТ.

где 	Si – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в градуировочной смеси;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика метанола (внутреннего стандарта) в градуировочной смеси;

Мi – масса i-го определяемого спирта, внесенного в градуировочную смесь, г;

МВН.СТ. – масса метанола (внутреннего стандарта), внесенного в градуировочную смесь, г.

Массовую концентрацию i-го определяемого спирта (С, %) в дистилляте вычисляют по формуле:

Кi • Si • МВН.СТ. • 100

Сi = ——————————  ,

SВН.СТ. • МДИСТ.

где 	Si – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в испытуемом растворе;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика метанола (внутреннего стандарта) в испытуемом растворе;

МВН.СТ. – масса метанола (внутреннего стандарта), внесенного в испытуемую пробу, г.

М ДИСТ. – масса внесенного средства, г;

Кi – относительный градуировочный коэффициент для i-го определяемого спирта.

Массовую долю i-го определяемого спирта (Хi, %) в средстве вычисляют по формуле:

Сi • mДИСТ.

Хi = ——————  ,

100

где 	Сi – массовая концентрация i-го определяемого спирта в дистилляте, %;

m ДИСТ. – массовая доля дистиооята, %;

Градуировочную смесь и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.

«СОГЛАСОВАНО»

Представитель фирмы

"Шюльке и Майр ГмбХ" (Германия)

в странах СНГ                  Аксёнов В.А.