МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства “Октенисепт”

фирмы “Шюльке и Майр ГмбХ” (Германия)

Москва, 2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Октенисепт»

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ» (Германия)

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Мельникова Г.Н., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П., Заева Г.Н., Новикова Э.А.

Предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений и центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Октенисепт» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым специфическим запахом. Содержит: октенидин дигидрохлорида 0,1% и 2-феноксиэтанола 2,0% в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки.

Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 50 мл, 250 мл и 1000 мл. Срок годности – 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство «Октенисепт» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, также вирусов гепатита В и ВИЧ.

1.3. Средство «Октенисепт» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТа 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены.

1.4. Средство «Октенисепт» предназначено для обработки кожи операционного и инъекционного полей.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Обработка операционного поля: кожу протирают двукратно раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 1 минута. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

2.2 Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки 1 минута.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

3.1. Средство «Октенисепт» используется только для наружного применения.

3.2. Средство легко воспламеняется. Не допускать контакта с открытым пламенем или включенными нагревательными приборами.

3.3. При случайном попадании средства в глаза их следует промыть проточной водой.

3.4. При случайном попадании средства в желудок – промыть желудок большим количеством воды и принять адсорбенты: активированный уголь, жженую магнезию (1-2 столовые ложки на стакан воды).

3.5. Хранить средство отдельно от лекарственных средств при температуре от минус 5оС до плюс 40оС в плотно закрытой таре, в местах недоступных детям.

4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

#### КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Дезинфицирующее средство «Октенисепт» - жидкость, при 20оС с плотностью 1,001-1,006 г/см 3 и показателем преломления 1,337-1,341.

4.1. Контролируемые показатели

| # Наименование показателя | # Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид и запах | Прозрачная бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом |
| Массовая доля октенидин дигидрохлорида, % | 0,09 – 0,11 |
| Массовая доля 2-феноксиэтанола, % | 1,8 – 2,2 |

4.2. Определение внешнего вида

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

4.3. Измерение массовой доли октенидин дигидрохлорида и 2-феноксиэтанола

Измерение массовой доли октенидин дигидрохлорида и 2-феноксиэтанола основано на методе обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с УФ-детектированием, изократическим хроматографированием и количественной оценкой методом внутреннего стандарта.

4.3.1. Средства измерения, оборудование

Аналитический жидкостный хроматограф, снабженный УФ-детектором, хроматографической колонкой (250 мм х 4 мм), заполненной сорбентом Нуклеосил С18 (10 мкм), автосамплером, системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера;

Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;

Мембранный фильтр Саториус 100-N-25, размер пор 0,45 мкм;

Колбы мерные вместимостью 100 мл;

Пипетки вместимостью 5 мл.

4.3.2. Реактивы

# Октенидин дигидрохлорид – аналитический стандарт

2-Феноксиэтанол ч.д.а. – аналитический стандарт

Ди-n-бутилфталат ч.д.а. – внутренний стандарт

Ацетонитрил градации для ВЭЖХ

0,1% раствор фосфорной кислоты

Вода очистки Миллипор-q или бидистиллированная

4.3.3. Растворы

- Приготовление элюента – (подвижная фаза):

в мерную колбу вместимостью 100 мл дозируют 68 мл ацетонитрила и добавляют до метки 0,1% раствор фосфорной кислоты; раствор дегазируют любым известным способом.

- Приготовление основной градуировочной смеси:

в мерной колбе вместимостью 100 мл растворяют примерно в 50 мл элюента около 0,1000 мг октенидин дигидрохлорида и 2,000 г 2-феноксиэтанола, затем добавляют элюентом объем раствора до метки;

- Приготовление рабочей градуировочной смеси с внутренним стандартом:

в мерную колбу вместимостью 100 мл помещают около 0,1500 г ди-n-бутилфталата, взвешенного с аналитической точностью, затем дозируют с помощью пипетки 5 мл основной градуировочной смеси и добавляют до метки элюент. После перемешивания рабочую градуировочную смесь фильтруют через мембранный фильтр и вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографических пиков определяемых веществ и внутреннего стандарта.

4.3.4. Кондиционирование хроматографической колонки

Для успешного хроматографического разделения октенидин дигидрохлорида и 2-феноксиэтанола в средстве следует выполнить следующие процедуры кондиционирования колонки: в течение 10-12 ч прокачивают 0,1% раствор фосфорной кислоты со скоростью 0,1-0,3 мл/мин., затем в течение 6-8 ч прокаивают элюент со скоростью 2 мл/мин. Готовность колонки тестируют вводом приготовленной пробы средства. Если разделение хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида и 2-феноксиэтанола в пробе средства не достигнуто, то дополнительно в течение 2 ч прокачивают ацетонитрил со скоростью 1 мл/мин.

4.3.5. Условия хроматографирования:

Элюент (подвижная фаза) – ацетонитрил : 0,1% раствор фосфорной кислоты, 68 : 32 по объему

Скорость элюента 1,5 мл/мин.

Длина волны 278 нм

Объем вводимой дозы 10 мкл.

Время удержания октенидин дигидрохлорида 2,6 мин.,  2-феноксиэтанола 3,1-3,6 мин.

4.3.6. Выполнение измерений

В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают около 5 г средства и 0,15 г ди-n-бутилфталата, взвешенных с аналитической точностью, добавляют до метки элюент и после перемешивания 10 мкл приготовленного раствора после фильтрации через мембранный фильтр вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм вычисляют площади хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида, 2-феноксиэтанола и внутреннего стандарта.

4.3.7. Обработка результатов измерений

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент К для определяемых веществ по формуле:

М / МВН.СТ.

К = ——————  ,

S / SВН.СТ.

где 	S – площадь хроматографического пика определяемого вещества в рабочей градуировочной смеси;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика ди-n-бутилфталата (внутреннего стандарта) в рабочей градуировочной смеси;

М – масса определяемого вещества в рабочей градуировочной смеси, г;

МВН.СТ. – масса ди-n-бутилфталата (внутреннего стандарта), внесенного в рабочую градуировочную смесь, г.

Массовую долю определяемого вещества (Х, %) вычисляют по формуле:

К • S • МВН.СТ. • 100

X = ——————————  ,

SВН.СТ. • m

где 	S – площадь хроматографического пика определяемого вещества в испытуемом растворе;

SВН.СТ. – площадь хроматографического пика ди-n-бутилфталата (внутреннего стандарта) в испытуемом растворе;

МВН.СТ. – масса ди-n-бутилфталата (внутреннего стандарта), внесенного в испытуемую пробу, г.

m – масса испытуемой пробы, г;

К – относительный градуировочный коэффициент.

Рабочую градуировочную смесь и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.

"СОГЛАСОВАНО"

Представитель фирмы

"Шюльке и Майр ГмбХ" (Германия)

в странах СНГ                  Аксёнов В.А.