МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства
"ПРЕСЕПТ*" (таблетки и гранулы)
фирмы "Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд» (Великобритания)
корпорации «Джонсон энд Джонсон» (США)

Москва, 2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства "ПРЕСЕПТ*" (таблетки и
гранулы) фирмы "Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд» (Великобритания)
корпорации «Джонсон энд Джонсон» (США)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы:	Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Белова А.С., Панкратова Г.П., Рысина Т.З., Заева Г.Н. (НИИД); Андрус В.Н. (ВолгНИПЧИ)

Раздел «Физико-химические методы контроля дезинфицирующего средства» представлен фирмой.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно- эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Настоящие Методические указания вводятся взамен № МУ-11-3/167-09 от 19.07.2000 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство "ПРЕСЕПТ*" в качестве действующего вещества содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХЦК) в количестве 50% и выпускается в двух формах: таблеток весом 1,0 и 5,0 г, выделяющих при растворении соответственно 0,288-0,355 г и 1,44-1,76 г активного хлора и гранул (вес гранул в одной банке — 500 г). Содержание активного хлора в таблетках - 28,8-35,5%, в гранулах - 27,9-34,1%.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя - 5 лет со дня изготовления. Срок годности рабочих растворов средства - не более 5 суток.

1.2.	Средство "ПРЕСЕПТ*" обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (включая возбудителей парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции), грибов рода Кандида и Трихофитон, возбудителей особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. споровой форме), чумы, холеры.

Таблетки средства хорошо растворимы в воде. Водные растворы прозрачные, имеют запах хлора, не вызывают коррозионностойких металлов. Антимикробная активность растворов сохраняется при добавлении моющих средств.

1.3.	По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство "ПРЕСЕПТ*" относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных - при нанесении на кожу, пары средства в насыщающих концентрациях при ингаляции относятся к 3 классу умеренно опасных веществ по степени летучести, обладает слабым сенсибилизирующим и местно-раздражающим действием.

1.4.	Средство "ПРЕСЕПТ*" предназначено:

в виде растворов, приготовленных из таблеток, - для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными и изделий медицинского назначения, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) этиологии, кандидозах и дерматофитиях; проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах, на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах;

-	для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения при чуме, холере; поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными при сибирской язве в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах;

в виде гранул - для дезинфекции жидких выделений (кроме мочи): фекалий, крови, сыворотки и др. на поверхностях при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах в лечебно-профилактических учреждениях, бактериологических и клинических лабораториях, машинах скорой медицинской помощи;

-	дезинфекции фекалий при чуме и холере в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.	Рабочие растворы средства «ПРЕСЕПТ*» готовят в пластмассовых, эмалированных или стеклянных емкостях путем растворения определенного числа таблеток в воде. Приготовление рабочих растворов проводят в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

2.2.	Для придания моющих свойств к рабочим растворам средства «ПРЕСЕПТ*» можно добавлять моющее синтетическое средство, разрешенное для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (Лотос-медицинский, Кристалл-автомат и др.), в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50 г/10 л раствора).

# Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «ПРЕСЕПТ*»

| Концентрация рабочих растворов по активному хлору, % | Вес таблетки (г) / количество Na-соли ДХЦК (г) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблетка 1,0 г/0,5 г Na-соли ДХЦК |  |  | Таблетка 5,0 г/2,5 г Na-соли ДХЦК |  |  |
|  | Количество таблеток средства, необходимое для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |  |  |
|  | 5 л | 10 л | 20 л | 5 л | 10 л | 20 л |
| 0,014 | - | 5 | 10 | - | 1 | 2 |
| 0,028 | 5 | 10 | 20 | 1 | 2 | 4 |
| 0,056 | 10 | 20 | 40 | 2 | 4 | 8 |
| 0,084 | 15 | 30 | 60 | 3 | 6 | 12 |
| 0,112 | 20 | 40 | 80 | 4 | 8 | 16 |
| 0,168 | 30 | 60 | 120 | 6 | 12 | 24 |
| 0,280 | 50 | 100 | 200 | 10 | 20 | 40 |
| 1,680 | - | - | - | 60 | 120 | 240 |
| 2,688 | - | - | - | 96 | 192 | 384 |
| 5,376 | - | - | - | 192 | 384 | 768 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1.	Средство «ПРЕСЕПТ*» применяют:

- в виде растворов средства, приготовленных из таблеток - для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), белья, уборочного материала, посуды столовой и лабораторной, игрушек, предметов ухода за больными и изделий медицинского назначения из коррозионностойких металлов, стекла, пластмасс, резин; допускается использование растворов средства «ПРЕСЕПТ*» с добавлением моющего синтетического средства, разрешенного для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50 г/10 л раствора);

в форме гранул - для обеззараживания жидких выделений человека (кроме мочи): фекалий, крови, сыворотки, и др. на поверхностях, а также фекалий в емкости (при чуме и холере).

3.2.	Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульта, распылителя типа «Квазар». Норма расхода раствора средства при протирании — 150 мл/м2 поверхности, при использовании раствора с моющим средством - 100 мл/м2; при орошении - 300 мл/м2 (гидропульт 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»), при особоопасных инфекциях чуме и холере - 200 мл/м2, при сибирской язве - 500 мл/м2.

По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой, помещение проветривают.

3.3.	Белье последовательно, вещь за вещью, погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 4 л/кг сухого белья (при туберкулезе и особоопасных инфекциях - 5л/кг сухого белья). По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.4.	Посуду лабораторную и столовую (освобожденную от остатков пищи) полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции посуду промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.5.	Предметы ухода за больными, игрушки погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их тщательно промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.6.	При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью погружают в рабочий раствор средства. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. После дезинфекции изделия тщательно промывают проточной водой до исчезновения запаха хлора.

3.7.	Жидкие выделения (кроме мочи), кровь, плазму и др. на поверхности засыпают гранулами. Через 5 минут после полного впитывания жидкости гранулы собирают в отдельную емкость или одноразовые пакеты с соблюдением правил эпидемической безопасности (перчатки, фартук), поверхность протирают сухой ветошью. Собранные в отдельной емкости или одноразовом пакете гранулы через 60 мин. утилизируют. Емкость следует продезинфицировать.

При обеззараживании фекалий, содержащих возбудителей чумы или холеры, их следует засыпать гранулами в соотношении фекалии : гранулы 10:1 и выдержать в течение 60 мин (чума) или 90 мин (холера). По окончании дезинфекции отходы утилизировать, а емкость продезинфицировать.

3.8.	Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ПРЕСЕПТ*» приведены в таблицах 2-8. При проведении генеральных уборок средство применяют по режимам, приведенным в табл.9.

3.9.	В банях, парикмахерских, спортивных комплексах дезинфекцию объектов проводят по режимам, указанным в табл. 5. В бассейнах дезинфекцию объектов проводят в соответствии с режимами, согласно «Методических указаний по применению средства "ПРЕСЕПТ*" (таблетки) фирмы "Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд» (Великобритания) корпорации «Джонсон энд Джонсон» (США) для дезинфекции в плавательных бассейнах» № 11-3/84-09 от 30.01.02 г.

3.10.	В гостиницах, общежитиях, клубах, столовых, венных местах, на предприятиях общественного питания и торговли дезинфекцию объектов проводят по режимам, представленым в табл. 2.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ПРЕСЕПТ*» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,056 0,112 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,056 0,112 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Посуда чистая | 0,014 | 120 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,084 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,056 0,112 | 90 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,014 0,028 | 120 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,084 0,168 | 120 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,056 0,112 | 90 60 | Протирание или погружение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,028 0,056 | 90 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,028 | 120 | Двукратное протирание |
|  | 0,056 | 60 |  |
|  | 0,112 | 60 | Двукратное орошение |
| Уборочный инвентарь | 0,084 0,112 | 120 60 | Погружение |

Примечание: * - обеззараживание способом протирания возможно с добавлением 0,5% моющего средства.

Таблица 3.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ПРЕСЕПТ*» при инфекциях вирусной (включая парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,056 0,112 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,056 0,112 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Посуда чистая | 0,014 | 120 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,084 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,056 0,112 | 90 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,014 0,028 | 120 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,084 0,168 | 120 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,056 0,112 | 90 60 | Протирание или погружение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,028 0,056 | 90 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,028 | 120 | Двукратное протирание |
|  | 0,056 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Уборочный инвентарь | 0,084 0,168 | 120 60 | Погружение |

Примечание: * - обеззараживание способом протирания возможно с добавлением 0,5% моющего средства

Таблица 4.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ПРЕСЕПТ*» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,28 | 45 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,28 | 45 | Погружение или протирание |
| Посуда чистая | 0,056 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,28 | 180 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,28 | 45 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,056 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,28 | 90 | Замачивание |
| Игрушки из: - пластмасс, резин на основе силиконового каучука; | 0,28 | 15 | Погружение или протирание |
| - резин на основе натурального каучука | 0,28 | 45 |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,168 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-технические оборудование * | 0,28 | 90 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 0,28 | 90 | Погружение |
| Мокрота | Гранулы | 60 | Засыпание |

Примечание: * - обеззараживание способом протирания возможно с добавлением 0,5% моющего средства

Таблица 5.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ПРЕСЕПТ*» при инфекциях грибковой этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин |  | Способ обезза-раживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы | Дермато-фитии |  |
| Изделия медицинского назначения | 0,112 0,168 | 60 30 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,112 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда чистая | 0,056 | 30 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,168 | 120 | - | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,112 | 30 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,056 | 60 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,168 | 60 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,112 | 30 | 60 | Протирание или погружение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,056 0,112 | 60 30 | 60 60 | Протирание Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,112 | 60 | 120 | Протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Уборочный инвентарь | 0,112 | 60 | 120 | Погружение |

Примечание: * - обеззараживание способом протирания возможно с добавлением 0,5% моющего средства

Таблица 6.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ПРЕСЕПТ*» при чуме

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из: • коррозионно-стойких металлов, • стекла, резин, пластмасс | 0,056 0,112 | 60 90 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,056 0,112 | 90 60 | Орошение или погружение |
| Посуда чистая | 0,014 0,028 | 90 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,112 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,112 | 90 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,014 0,028 | 90 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,112 0,168 | 90 60 | Замачивание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,056 0,112 | 90 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,028 0,056 | 90 60 | Орошение |
| Фекалии | Гранулы | 60 | Засыпать фекалии гранулами в соотношении 10:1 |

Таблица 7.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ПРЕСЕПТ*» при холере

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,056 0,112 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,056 | 60 | Орошение или погружение |
| Посуда чистая | 0,014 0,028 | 90 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,056 0,112 | 90 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 0,056 | 90 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,014 0,028 | 90 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,028 0,056 | 90 60 | Замачивание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,028 0,056 | 90 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,014 | 60 | Орошение |
| Фекалии | Гранулы | 90 | Засыпать фекалии гранулами в соотношении 10 : 1 |

Таблица 8.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ПРЕСЕПТ*» при сибирской язве

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,680 2,688 | 120 90 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,680 2,688 | 120 90 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 2,688 5,376 | 180 90 | Орошение или погружение |

Таблица 9.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ПРЕСЕПТ*» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 0,028 0,056 | 90 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,168 | 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | - |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,056 | 60 | Протирание |

Примечание: 1. Уборку в помещениях возможно проводить с добавлением 0,5% моющего средства; 2. * - по режиму соответствующей инфекции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорным препаратам.

4.2.	Все работы со средством в форме таблеток или гранул, а также рабочими растворами средства, приготовленными из таблеток, следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.3.	При приготовлении рабочих растворов средства не требуется применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.

4.4.	Все работы с рабочими растворами, содержащими 0,014-0,112% активного хлора можно проводить без средств защиты органов дыхания. При работе со средством в форме гранул, растворами средства, содержащими 0,168-0,28% активного хлора способом протирания, а также при обработке поверхностей способом орошения необходимо для защиты органов дыхания использовать универсальные респираторы типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаза защищать герметичными очками.

4.5.Обработку поверхностей в помещениях следует проводить в отсутствие больных. После обработки помещение проветрить.

4.6.	Все работы со средством и его растворами при проведении дезинфекции при особо опасных инфекциях проводить в противочумном костюме 1 типа с фильтрующим противогазом.

4.7.	Дезинфекцию объектов способом погружения проводить в емкостях, плотно закрытых крышками.

4.8.	При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается пить, курить и принимать пишу на рабочем месте. По окончании работы руки следует вымыть с мылом.

4.9.	Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.	При несоблюдении мер предосторожности возможны острые отравления средством, которые проявляются в раздражении слизистых оболочек глаз и органов дыхания (насморк, першение в носу, горле, кашель, слезотечение, резь в глазах).

5.2.	При появлении первых признаков острого отравления пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, дать теплое питье, молоко с пищевой содой (1 чайная ложка соды на стакан молока), провести ингаляцию 2% водно-содовым раствором (1 чайная ложка пищевой соды на стакан воды).

5.3.	При случайном попадании средства на кожу - обильно промыть пораженное место водой с мылом.

5.4.	При случайном попадании средства в глаза - обильно промыть водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия, срочно обратиться к врачу.

5.5.	После работы со средством открытые участки кожи вымыть мылом.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СРЕДСТВА «ПРЕСЕПТ*»

6.1. Таблетки контролируются по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса, время распадаемости и массовая доля свободного хлора.

Гранулы контролируются по внешнему виду, цвету, запаху и массовой доле активного хлора.

В таблице 10 приводятся контролируемые параметры и нормативы по каждому из них для обеих форм выпуска средства «ПРЕСЕПТ*».

Таблица 10

Показатели качества дезинфицирующего средства «ПРЕСЕПТ*»

| Контролируемые параметры | Нормативы для таблеток | Нормативы для гранул |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Таблетка круглой формы, на которой обозначено лого PRESEPT | Мелкие гранулы, свободно высыпающиеся и не связанные между собой |
| Цвет | Белый | Белый |
| Запах | Характерный запах хлора | Характерный запах хлора |
| Средняя масса, г | 1,0+0,1 и 5, 0+0,2 | - |
| Время распадаемости, мин. | 2-4 (для таблеток массой 1 г) не более 6 (для таблеток массой 5 г) |  |
| Потери при сушке, % | Не более 1% | Не более 1,0% |
| Массовая доля активного вещества, % | 28,8-35,5 | 27,9-34,1 |

6.2. Методы испытаний

6.2.1.	Определение внешнего вида, цвета и запаха

Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром. Запах оценивают органолептически.

6.2.2.	Определение средней массы таблеток

Для определения средней массы таблеток по 1 г взвешивают 20 таблеток массой 1 г; оценка средней массы таблеток по 5 г проводится взвешиванием 10 таблеток по 5 г.

Среднюю массу обоих видов таблеток вычисляют по формуле

M=mn

где	m - суммарная масса взвешенных таблеток, г;
n - количество взвешенных таблеток.

6.2.3.	Определение времени распадаемости таблеток

В коническую колбу вместимостью 500 см3 вносят 1 таблетку, наливают 500 см3 водопроводной воды, включают секундомер и при слабом покачивании колбы отмечают время распадаемости таблетки.

6.2.4.	Определение потери массы средства при сушке

Взвешенные в стаканчике с точностью до 0,0002 г гранулы (около 10 г) или таблетки (5 таблеток массой 1 г или 3 таблетки массой 5 г) помещают в термостат и выдерживают в нем при температуре 40-45°С до постоянного веса.

Потери массы могут быть определены и на влагомере марки «Kett» (Япония).

При работе с термостатом потери при сушке вычисляют по формуле:

Y=M−mM

где	М - масса анализируемой навески, г;
т - масса навески после высушивания, г.

6.2.5.	Определение массовой доли активного хлора в таблетках и гранулах

Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 23104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба мерная 2-250-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-250-24/29 ТС, кн-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82.

Бюретка 1-2-25-0,1, 2-2-25-0,1 или 3-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндр 1-50 или 3-50 по ГОСТ 1770-74.

Стаканчик СВ-14/08 по ГОСТ 25336-82.

Крахмал растворимый для йодометрии по ГОСТ 10163-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Калий йодистый по ГОСТ 4232-74.

Тиосульфат натрия (фиксонал) по ТУ 6-09-2540-72.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Выполнение анализа

В ступке измельчают 20 таблеток по 1 г или 10 таблеток по 5 г, и образовавшийся порошок тщательно перемешивают.

От 5 до 10 г полученного порошка или такое же количество гранул, взвешенных с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 200 см3 дистиллированной воды, анализируемую пробу растворяют и доводят объем дистиллированной воды до метки.

5 см3 полученного раствора переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 50 см3 дистиллированной воды, 5 см3 10% уксусной кислоты и 1 г йодистого калия. Выделившийся йод титруют 0,1 н. раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания раствора. Перед концом титрования к светло-желтому титруемому раствору прибавляют 0,5 см3 водного раствора крахмала.

Обработка результатов

Массовую долю активного хлора (X) в процентах вычисляют по формуле:

X=0,003545⋅V⋅K⋅50⋅100m

где	0,003545	- масса активного хлора, соответствующая 1 см3 0,1 н. раствора тиосульфата натрия, г;

V	- израсходованный на титрование объем 0,1 н. hаствора тиосульфата натрия, см3;

К	- поправочный коэффициент 0,1 н. раствора тиосульфата натрия;

50	- кратность разведения;

m	- масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +2,0% при доверительной вероятности 0,95.

* зарегистрированная торговая марка