МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

госсанэпиднадзора Минздрава России

___________________ С. И. Иванов

« 18 » мая 2002 г.

№ 11-3/149-09

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства

"Пюржавель (Пастиль Жавель Эффервессант) –

шипучие жавелевые таблетки"

фирмы "Арш Ватер Продактс Франс» Франция

###### СОГЛАСОВАНО

Председатель Подкомиссии

по дезинфекционным средствам

Федеральной комиссии по

МИБП, Д и ПКС Департамента

госсанэпиднадзора Минздрава

России, академик РАМН

____________________М.Г. Шандала

« 18 » апреля 2002 г.

###### Москва 2002

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства

"Пюржавель (Пастиль Жавель Эффервессант) — шипучие жавелевые таблетки" фирмы "Арш Ватер Продаете Франс» Франция

Методические указания разработаны Научно - исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Панкратова Г.П., Левчук Н.Н.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и др. учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Настоящие Методические указания вводятся взамен № МУ-4-12 от 12.01.1997 г. № МУ-137-113 от 16.06.1998 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Пюржавель» производится в виде таблеток весом 3,3 г, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (80,52%) с лимонной отдушкой и без нее. При растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,5 г активного хлора. Срок годности средства - 5 лет со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов – не более трех суток. Средство хорошо растворяется в воде. Водные растворы прозрачны, имеют легкий запах хлора.

1.2. Средство «Пюржавель» обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ и возбудителей парентеральных вирусных гепатитов), грибов рода Кандида и Трихофитон. Добавление к растворам 0,5 % моющего средства не снижает антимикробной активности при обеззараживании поверхностей.

1.3. Средство «Пюржавель» по степени воздействия на организм при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ и к 4 классу малоопасных при нанесении на кожу по ГОСТ 12.1.007-76, при парентеральном введении относится к 4 классу малотоксичных средств, в форме таблеток в насыщающих концентрациях паров относится к 4 классу малоопасных средств.

Рабочие растворы при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия на кожу, однако вызывают сухость и шелушение кожи при многократных нанесениях. Рабочие растворы в концентрациях от 0,015 до 0,05 % активного хлора не оказывают в виде паров раздражающего действия на органы дыхания. Более высокие концентрации активного хлора вызывают раздражение верхних дыхательных путей.

1.4. Средство "Пюржавель" предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, белья, изделий медицинского назначения при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, а также генеральных уборок в ЛПУ, инфекционных очагах, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, для заключительной дезинфекции в детских учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1. Рабочие растворы средства «Пюржавель» готовят в эмалированных, стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения определенного числа таблеток в воде (таблица 1).

Таблица 1 — Приготовление рабочих растворов

| Содержание активного хлора (АХ), % | Количество таблеток на 10 л воды |
| --- | --- |
| 0,015 | 1 |
| 0,03 | 2 |
| 0,06 | 4 |
| 0,1 | 7 |
| 0,2 | 14 |
| 0,3 | 20 |

Примечание: к растворам, применяемым для обеззараживания поверхностей

добавить 0,5 % моющего средства.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ПЮРЖАВЕЛЬ»

3.1. Растворы средства «Пюржавель» используют для дезинфекции изделий медицинского назначения и предметов ухода за больными из коррозионно-стойких металлов, стекла, полимерных материалов, резин; посуды, белья, поверхностей в помещениях, мебели, игрушек, санитарно-технического оборудования по режимам, представленным в таблицах 2 - 5.

3.2. Предметы ухода за больными и изделия медицинского назначения полностью погружают в дезинфицирующий раствор. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде, каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3-х мин.

3.3. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х мин.

3.4. Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в раствор, препятствуя их всплытию. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной дезраствором. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение 5 мин.

3.5. Белье (кроме шерстяного, шелкового и синтетического) замачивают в растворе из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6. Предметы обстановки, пол, стены и пр. протирают ветошью, смоченной в растворе средства, из расчета 100 мл на 1 кв. м обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл на 1 кв. м при использовании гидропульта или 150 мл на 1 кв. м при использовании распылителя типа «Квазар». После окончания дезинфекции помещение проветривают в течение 15 мин, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.

3.7. Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе, или орошают раствором дезсредства. Уборочный материал (ветошь) замачивают в растворе дезсредства. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.8. При проведении генеральных уборок в соматических, акушерских, стоматологических и хирургических стационарах необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 5.

3.9. При проведении дезинфекции в гостиницах, общежитиях, клубах, предприятиях общественного питания дезинфекцию проводят по режимам, указанным в таблице 2 (раздел - инфекции бактериальной, кроме туберкулеза, этиологии).

Таблица 2 —	Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Пюржавель» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной (включая гепатиты и ВИЧ-инфекцию) этиологии

| Объекты обеззараживания | Вирусные инфекции |  | Бактериальные инфекции |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концен-трация раствора по АХ,% | Время обеззара-живания, мин | Концен-трация раствора по АХ,% | Время обеззара-живания, мин |  |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,1 | 60 | 0,1 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,10 | 60 | 0,10 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда с остатками пищи | 0,10 | 120 | 0,10 | 120 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,20 | 120 | 0,20 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное кровью | 0,20 | 60 | 0,06 | 60 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,060 | 30 | - | - | Замачивание |
| Игрушки | 0,06 | 15 | 0,03 | 60 | Погружение или протирание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,015 | 60 | 0,015 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,10 | 60 | 0,06 | 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 0,10 | 120 | 0,20 | 60 | Замачивание |

Таблица 3 —	 Режимы дезинфекции объектов растворами средства

"Пюржавель" при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания , мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,20 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,20 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,30 | 180 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,30 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,06 | 30 | Погружение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,10 | 60 | Орошение или протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,20 | 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 0,20 | 120 | Замачивание |

Таблица 4 —	 Режимы дезинфекции объектов растворами средства

"Пюржавель" при кандидозах и дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания , мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из стекла, пластмасс, резин, коррозионно-стойких металлов | 0,20 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,20 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда столовая с остатками пищи* | 0,20 | 120 | Погружение |
| Посуда столовая без остатков пищи* | 0,06 | 30 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,20 | 120 | Замачивание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 | Замачивание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,10 | 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,10 | 60 | Протирание |
| Уборочный инвентарь | 0,20 | 60 | Погружение |

Примечание: * режим дается для обеззараживания посуды при кандидозах

Таблица 5 —	 Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства "Пюржавель" при проведении генеральных уборок

в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, кабинеты, лаборатории | 0,015 | 60 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,10 | 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | - |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,10 | 30 | Протирание |
| Детские учреждения | 0,015 | 60 | Протирание |

Примечание: * по режиму соответствующей инфекции.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством "Пюржавель" не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлору.

4.2. Приготовление рабочих растворов средства не требует защиты органов дыхания.

4.3. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.4. Все виды работ с растворами от 0,015 до 0,05 % концентрации активного хлора можно проводить без средств защиты органов дыхания и глаз.

4.5. Работы с растворами, содержащими от 0,1 % и выше активного хлора, следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" глаз герметичными очками.

4.6. Все обработки следует проводить в отсутствие больных.

4.7. Все емкости с растворами следует закрывать крышками.

4.8. Средство следует хранить в темном, сухом месте отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства "Пюржавель" в глаза следует промыть их под проточной водой в течение нескольких мин. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30 % раствор сульфацила натрия.

5.2. При попадании средства на кожу смыть его водой.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При появлении раздражения органов дыхания пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или "Боржоми").

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

СРЕДСТВА "ПЮРЖАВЕЛЬ"

6.1. Дезинфицирующее средство "Пюржавель" в виде таблеток на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.

6.2. Таблетки "Пюржавель" контролируются по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса и массовая доля активного хлора (таблица 6).

Таблица 6 —	 Контролируемые параметры и нормативы для средства

"Пюржавель"

| Контролируемые параметры | Нормативы для таблеток |
| --- | --- |
| Внешний вид | Таблетка круглой формы |
| Цвет | Белый |
| Запах | Характерный запах хлора |
| Средняя масса, г | 3,3 |
| Массовая доля активного хлора, % | 45.0 ± 3.0 |

6.3. Методы испытаний.

6.3.1. Определение внешнего вида, цвета и запаха
Внешний вид и цвет определяются визуальным осмотром.

Запах оценивается органолептически.

6.3.2. Определение средней массы таблеток

Для определения средней массы таблеток взвешивают 10 таблеток. Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле:

М = m / n,

где:	m — суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n — количество взвешенных таблеток.

6.3.3. Определение массовой доли активного хлора в таблетках.

6.З.4. Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88,2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147-73.

Колба Кн-1-250-24/29 по ГОСТ 25336-82.

Цилиндр 1-50 или 3-50 по ГОСТ 61-75.

Стандарт-титр для приготовления 0,1 н водного раствора натрия серноватистокислого (натрия тиосульфата) по ТУ 6-09-2540-72, 0,1 н водный раствор.

Кислота уксусная марки чда ГОСТ 61-75.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 0,01н. по ТУ 6-09-2540-72.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, водный раствор с массовой долей 0,5%; готовят по ГОСТ4517-87 п.2.90.

Калий йодистый по ГОСТ 4232,раствор с массовой долей 10%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.3.5. Проведение испытаний.

Десять взвешенных таблеток измельчают в ступке и тщательно перемешивают. Из полученной измельченной массы берут навеску около 1,0 г с точностью до 0,0002 г, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

Аликвоту приготовленных растворов - 5 см3 переносят в колбу для титрования вместимостью 250 см3 и последовательно добавляют 50 см3 дистиллированной воды, 5 см3 уксусной кислоты и 10 см3 20% водного раствора йодистого калия.

Высвободившийся йод оттитровывают 0,1Н водным раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания. Перед концом титрования при светло-соломенной окраске титруемого раствора в него добавляют несколько капель 1% водного раствора крахмала.

Обработка результатов.

Содержание активного хлора (X) в мг на таблетку вычисляют по формуле:

Х = 0,003545 • V • К • Р • 100 / м • 5,

где	0,003545 — масса активного хлора, соответствующая 1 см3 0,1Н раствора тиосульфата натрия, мг;

V— объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

К— поправочный коэффициент 0,1 Н раствора тиосульфата натрия;

Р —разведение анализируемой пробы, равное 100 см3;

м— количество таблеток, взятых на анализ;

5— объем аликвоты, см3.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «Экология Медицина»					В.А. Кудреватов