МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению для целей дезинфекции

и предстерилизационной очистки и методам

контроля качества средства «Септабик 10К»

(ООО «ПКФ Нова-Септа», Россия)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.«Септабик 10К представляет собой вязкую опалесцирующую жидкость, без запаха, хорошо смешивающуюся с водой. Средство содержит 10% клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, содержание дидецилдиметиламмоний бромида (ДВ) в клатрате составляет 3%, мочевины - 7%; рН средства -6,5-8,0.

Срок годности средства при его хранении в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года, Рабочие растворы средства сохраняют активность в течение 7 суток при температуре не выше +30'С.

1.2.Средство «Септабик 10К» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон, вирусов гепатита В, ВИЧ, гриппа, парагриппа, а также моющими свойствами. Растворы средства «Септабик 10К» непрозрачные, не портят обрабатываемые объекты и не обесцвечивают ткани. Растворы несовместимы с мылами и анионными поверхностно-активными веществами. В их присутствии средство утрачивает антимикробную активность.

1.3. Средство «Септабик 10К» по степени воздействия на организм при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных соединений по ГОСТу 12.1.007-76. При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (при орошении) наблюдается раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. В форме ларов рабочие растворы не вызывают этого эффекта. Опасность паров рабочих растворов мало выражена (4 класс малоопасных веществ).

1.4. Средство «Септабик 10К» предназначено для:

-дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды лабораторной, предметов ухода за больными, уборочного материала при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) этиологии, дерматофитиях, кандидозах, вирусных инфекциях (гепатит В, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп) в лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах, детских учреждениях, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бани, бассейны, спорткомплексы, парикмахерские, санпропускники, прачечные) и предприятиях общественного питания;

-генеральных уборок;

- дезинфекции и предстерилизационной очистки (в том числе совмещенных в одном процессе) изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам, стоматологические инструменты) в лечебно-профилактических учреждениях;

- профилактической дезинфекции посуды столовой (после мытья) на предприятиях общественного питания (столовые, рестораны и пр.), в детских учреждениях, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития) и других местах общественного пользования,

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Средство «Септабик 10К» применяют в виде водных растворов, которые готовят в емкостях из любого материала, согласно расчетам, представленным в табл.1.

Таблица 1. Приготовление растворов средства «Септабик 10K»

| Концентрация раствора по препарату, % | Концентрация раствора по ДВ, % | Кол-во средства и воды (мл),необходимые для приготовления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1л раствора |  | 10л раствора |  |
|  |  | Средство | Вода | ###### Средство | Вода |
| 0,25 | 0,0075 | - | - | 25 | 9975 |
| 0,5 | 0,015 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,03 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 0,045 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 0,06 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,09 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 5,0 | 0,15 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 10 | 0,3 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |
| 30 | 0,9 | 300 | 700 | 3000 | 7000 |
| 40 | 1,2 | 400 | 600 | 4000 | 6000 |
| 50 | 1,5 | 500 | 500 | 5000 | 5000 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «СЕПТАБИК 10К» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

3.1.Растворы средства «Септабик 10К- применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, сан и та рн о-технического оборудования (ванн, раковин, унитазов), резиновых ковриков, белья (нательного, постельного, спецодежды медицинского персонала), посуды лабораторной, предметов ухода за больными из металлов, стекла, пластмасс, резин на основе натурального и силиконового каучука, уборочного материала; дезинфекции и предстерилизационной очистки ручным способом (а том числе совмещенных в одном процессе) изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам, стоматологические инструменты). Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

3.2.Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик 10К» приведены в табл. 2-5. При проведении генеральных уборок средство применяют по режимам, приведенным в табл. 6.

3.3. Поверхности в помещениях (стены, пол, двери и др.), мебель протирают ветошью, увлажненной раствором средства "Септабик 10К» или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» и др. Норма расхода раствора средства при протирании - 100 мл/мг поверхности; при орошении из гидропульта, автомакса - 300 мл/мг, распылителя типа «Квазар» -150 мл/м2.
По окончании дезинфекции проводят влажную уборку.

Санитарио-техническое оборудование, резиновые коврики и сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды способом протирания или орошения. после окончания дезинфекции промывают водой.

3.4. Белье погружают в раствор средства "Септабик 10К» из расчета 5 л/кг сухого белья. После окончания дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.5. Посуду лабораторную полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают под проточной водой в течение 3 минут.

3.6. Предметы ухода за больными погружают в раствор средства «Септабик 10К" или протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их тщательно промывают водой.

3.7. Уборочный материал замачивают в растворе средства, по окончании
дезинфекции его прополаскивают.

3.8. Изделия медицинского назначения (включая стоматологические инструменты) полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха, трехкратно промывая их раствором средства с последующим погружением в этот же раствор. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. По окончании обработки изделия
отмывают от остатков средства в течение 3-минут под проточной водой, пропуская воду через каналы изделия.

3.9. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 7 – 9.

3.10. Предстерилизациснную очистку изделий медицинского назначения, не совмещенную с дезинфекцией, проводят 1,5% и 2,0% растворами средства «Септабик 10К» (в зависимости от вида изделий) после дезинфекции, осуществленной любым средством, разрешенным для этих целей. Режимы предстерилизационной очистки указаны в табл. 10 -12.

3.11. Для дезинфекции и предстерилизационной очистки (совмещенной и несовмещенной с дезинфекцией) эндоскопов и инструментов к гибким эндоскопам, используют технологию обработки, изложенную в "Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№ 15-6/33 от 17.07.90 г.) и в "Методических рекомендациях по дезинфекции,
предетерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам. (№ 28-6/3 от 09.02.88 г.).

3.12. Для дезинфекции и лредстерилизационной очистки (в том числе в одном процессе) растворы можно применять многократно (в течение срока годности) до изменения их внешнего вида (появление хлопьев, изменение цвета и т.д.).

3.13. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в -'Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения- (утверждены Минздравом СССР 08.06.82 г. № 28-6/13) и в методических указаниях «Контроль качества предстерилизациониой очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (утверждены Минздравом СССР 25.05.86 г. № 28-6/13). Контролю подлежит 1 % одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции объектов растворами средстве «Септабик 10K» при инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,5 | 120 | Протирание |
|  | 1,0 | 60 |  |
|  | 0,5 | 120 | Орошение |
|  | 1,0 | 90 |  |
|  | 2,0 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание или два орошения |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 | 30 | Погружение |
|  | 0,25 | 15 |  |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью** | 2,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Лабораторная посуда, изделия мед. назначения из металлов, стекла, пластмасс, резин, незагрязненные кровью, сывороткой крови и биологическими субстрактами в микробиологической лаборатории | 2,0 | 60 | Погружение |
| #### Уборочный материал | 2,0 | 120 | Замачивание |

Примечания:

* - время обеззараживания поверхностей, окрашенных масляной краской - 90 мин.

**- при наличии на изделиях крови, сыворотки крови и других биологических субстратов обработку проводить по режимам, рекомендованным при гепатите В и ВИЧ-инфекции (табл. 5).

Таблица 3.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик 10К» при кандндозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 3,0 | 60 | - | Протирание |
|  | 5,0 | - | 60 | Протирание |
|  | 3,0 | 60 | - | Орошение |
|  | 10,0 | - | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 60 | - | Двукратное протирание |
|  | 5,0 | - | 60 |  |
|  | 3,0 | 60 | - | Два орошения через 15 мин. |
|  | 10,0 | - | 60 |  |
| Резиновые коврики | 5,0 | - | 60 | Два протирания |
|  | 10,0 | - | 60 | Два орошения через 15 мин. |
| # Лабораторная посуда | 5,0 | 60 | 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 | 90 | - | Замачивание |
|  | 5,0 | - | 60 |  |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью* | 3,0 | 60 | - | Погружение или протирание |
|  | 5,0 | - | 60 |  |
| Изделия мед. назначения (металл, стекло, резина), незагрязненные кровью, сывороткой крови и биологическими субстрактами в микробиологической лаборатории | 5,0 | 60 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 3,0 | 90 | - | Замачивание |
|  | 5,0 | - | 60 |  |

Примечание:*-при загрязнении изделий кровью их дезинфекцию проводить средством по режимам, рекомендованным при гепатите В и ВИЧ-инфекции (табл. 5).

## Таблица 4.

### Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик 10К» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 10,0 | 90 | Протирание |
|  | 30,0 | 60 | Протирание |
|  | 50,0 | 120 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 10,0 | 90 | Протирание |
|  | 30,0 | 60 | Протирание |
|  | 50,0 | 120 | Два орошения |
| Белье, загрязненное выделениями | 30,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Изделия мед. назначения из металлов, стекла, пластмасс, резин, стоматологические инструменты* | 30 | 120 | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, мед. инструменты к эндоскопам | 30,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 30,0 | 120 | Замачивание |

Примечание; * - возможно совмещение дезинфекции с предстерилизационной очисткой изделий (табл. 7-9).

##### Таблица 5.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства -Септабик 10К» при гепатите В, ВИЧ-инфекции, гриппе, парагриппе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 10,0 | 60 | Протирание или два орошения |
| Санитарно-техническое оборудование | 10,0 | 60 | Протирание или два орошения |
| Белье, загрязненное выделениями | 10,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 10,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Изделия мед. назначения:* - из металлов, стекла, пластмасс | 10,0 | 60 | Погружение |
| - резин | 10,0 | 120 |  |
| Стоматологические инструменты | 10,0 | 60 | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, мед. инструменты к эндоскопам | 10,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 10,0 | 120 | Замачивание |

Примечание* - возможно совмещение дезинфекции с предстерилизационной очисткой изделий (табл. 7-9).

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего рас-ра (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, акушерские и гинекологические, стоматологические отделения и кабинеты, лаборатории | 10,0 | 60 | Протирание |
| Туберкулезные ЛПУ | 30,0 | 60 | Протирание |
| Инфекционные ЛПУ | 10,0 | 60 | Протирание |
| Кожно-венерологические ЛПУ | 5,0 | 60 | Протирание |
| Детские учреждения | 2,0 | 60 | Протирание |

Таблица 7.

Режимы дезинфекции, совмещенной  с предстерилизационной очисткой, изделии мед.

назначения (исключай эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства «Септабик 10К*

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего рас-ра (по препарату),% | Температуру рабочего рас-ра, ºС | Время обработки на этапе, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий рас-р и заполнении им полостей и каналов | 10,0* | Не менее 18 | 60** или 120*** |
|  | 30,0**** |  | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов – с помощью шприца: -изделий, имеющих замковые части, каналы и полости |  | Не менее 18 |  |
|  | 10,0 |  | 1,0 |
| -изделий, не имеющих замковые части, каналы и полости | 30,0 |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания:* На этапе замачиваний изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (исключая туберкулез), вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии;

** Приведено время выдержки дли изделий из стекла, металлов, пластмасс;

*** Приведено время выдержки для изделий из резин;

**** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (гепатит В. ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп), грибковой (кандидозы. дерматофитии} этиологии.

Таблица 8.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Септабмк ТОК»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего рас-ра (по препарату),% | Температуру рабочего рас-ра, ºС | Время обработки на этапе, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении (у неполностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий рас-р и заполнении им полостей и каналов | 10,0* | Не менее 18 | 60 |
|  | 30,0** |  | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание Гибкие эндоскопы: -инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала | 10,0 | Не менее 18 | 2,0 |
| -внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса | 10,0 |  | 3,0 |
| -наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки | 10,0 |  | 1,0 |
| Жесткие эндоскопы: |  |  |  |
| -каждую деталь моют при помощи ерша тканевой (марлевой) салфетки | 30,0 |  | 2,0 |
| -каналы промывают с помощью шприца | 30,0 |  | 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания:

* На этапе замачивания изделии в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп} (канди-дозы) этиологии;

** На этапе замачивании изделий в растаоре обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 9.

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства «Септабик 10К

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего рас-ра (по препарату),% | Температуру рабочего рас-ра, ºС | Время обработки на этапе, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий рас-р и заполнении им полостей и каналов с помощью шприца | 10,0* | Не менее 18 | 60 |
|  | 30,0** |  | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание -наружную поверхность моют при помощи тканевой (щетки или марлевой) салфетки |  | Не менее 18 |  |
|  | 10,0 |  | 2,0 |
| -внутренние открытые каналы моют с помощью шприца | 30,0 |  | 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания:

* На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп) и грибковой (кандидозы) этиологии;

**На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной {включая туберкулез), вирусной (гепатит 8, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 10.

Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства "Сепабик 10К«

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего рас-ра (по препарату),% | Температуру рабочего рас-ра, ºС | Время обработки на этапе, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий р-р и заполнении им полостей и каналов: |  | Не менее 18 |  |
| -изделий, имеющих замковые части, каналы и полости | 1,5 |  | 30 |
| -изделий, не имеющих замковые части, каналы и полости | 2 |  | 20 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов – с помощью шприца: -изделий, имеющих замковые части, каналы и полости |  | Не менее 18 |  |
|  | 1,5 |  | 0,5 |
| -изделий, не имеющих замковые части, каналы и полости | 2,0 |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Таблица 11.

Режимы предстерилизационной очистки гибких и  жестких эндоскопов раствором средства «Септабнк 10К»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего рас-ра (по препарату),% | Температуру рабочего рас-ра, ºС | Время обработки на этапе, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении (у неполностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий рас-р и заполнении им полостей и каналов | 2,0 | Не менее 18 | 20 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание Гибкие эндоскопы: -инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала | 2,0 | Не менее 18 | 2,0 |
| -внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса |  |  | 3,0 |
| -наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки |  |  | 1,0 |
| Жесткие эндоскопы: |  |  |  |
| -каждую деталь моют при помощи ерша тканевой (марлевой) салфетки | 2,0 |  | 2,0 |
| -каналы промывают с помощью шприца |  |  | 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 12.

Режимы предстерилиээцнонной очистки медицинских инструментов к гибким эндоскопам

раствором средства «Септабик 10К»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего рас-ра (по препарату),% | Температуру рабочего рас-ра, ºС | Время обработки на этапе, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий рас-р и заполнении им полостей и каналов с помощью шприца | 2,0 | Не менее 18 | 20 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание -наружную поверхность моют при помощи тканевой (щетки или марлевой) салфетки |  | Не менее 18 |  |
|  | 2,0 |  | 2,0 |
| -внутренние открытые каналы моют с помощью шприца | 2,0 |  | 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощь шприца и электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «СЕПТАБИК 10К» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

4.1. Растворы средства «Септабик 10К» применяют для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванн, раковин, унитазов), резиновых ковриков, посуды столовой, освобожденной от остатков пищи, после мытья, уборочного материала. Дезинфекцию проводит способами протирания, погружения, замачивания.

4.2.В детских учреждениях, на предприятиях общественного питания, в гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах дезинфекцию объектов проводят по режимам, приведенным в табл. 13; в банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах, санпропускниках - по режимам, приведенным в табл. 14.

4.3. Поверхности в помещениях (стены, пол, двери и др.). мебель протирают ветошью, увлажненной раствором средства «Септабик 10К» из расчета-100 мл раствора на 1м2 поверхности.

Санитарно-техническое оборудование, резиновые коврики обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша из расчета 200 мл раствора на 1 мг поверхности; по окончании дезинфекции - промывают водой. Резиновые коврики можно дезинфицировать погружением в раствор средства.

4.4. Уборочный материал замачивают в растворе средства, по окончании дезинфекции его прополаскивают.

4.5.Посуду столовую освобождают от остатков пищи, моют с применением соды пищевой или горячей водой с помощью щетки, затем погружают в раствор средства «Септабик 10К» при норме расхода рабочего раствора 2 л на комплект посуды. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают под проточной водой в течение 1 минуты или путем погружения в емкость с водой на 3 мин.

При проведении дезинфекции посуды на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания перед дезинфекцией нельзя использовать мыло и анионные поверхностно-активные вещества во избежание потери антимикробной активности средства!

Раствор средства "Септабик 10К» можно использовать для дезинфекции посуды многократно в течение 1 рабочего дня до появления первых признаков изменения его внешнего вида (помутнение раствора, изменение цвета и т.п.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить.

Таблица 13.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик 10К» в детских учреждениях, на предприятиях общественного литания, в гостиницах, общежитиях, клубах

и других общественных местах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего рас-ра (по препарату),% | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,5 | 120 | Протирание |
|  | 1,0 | 60* |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание |
| Посуда, освобожденная от остатков пищи, после мытья | 0,25 | 15 | Погружение |
|  | 0,5 | 5 |  |
| Уборочный материал | 2,0 | 120 | Замачивание |

Примечание: *-время обеззараживания поверхностей, окрашенных масляной краской - 90 мин.

Таблица 14.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик IQK» в банях, парикмахерских, спортивных комплексах, санпропускниках

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего рас-ра (по препарату),% | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 5,0 | 60 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 60 | Протирание |
| Посуда, освобожденная от остатков пищи, после мытья | 5,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 5,0 | 60 | Замачивание |

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. При приготовлении рабочих растворов средства «Септабик 10К» следует избегать попадания средства в глаза, на кожу и органы дыхания.

5.2.Все работы со средством и его растворами проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.3. Дезинфекцию способом протирания можно проводить в присутствии людей.

5.4. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. Обработку проводить при отсутствии людей.

5.5. При работе со средством «Септабик 10К»необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается пить и принимать пищу.

5.6. Средство "Септабик 1 ОК» следует хранить в местах, недоступных детям, отдельно от лекарственных препаратов.

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1. При работе с растворами средства способом орошения без средств индивидуальной защиты могут появиться признаки раздражения органов дыхания, пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

6.2.При попадании средства на незащищенную кожу необходимо смыть его водой.

6.3. При попадании средства в глаза - промыть их под струёй воды в течение 15 мин и обратиться к врачу.

6.4. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды. Показан прием большого количества молока (минимум 2 стакана) Опасен прием алкоголя. При необходимости обратиться к врачу.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «СЕПТАБИК 10К»

7.1. Нормативная документация на средство (ТУ 9392-001 -52888992-00) предусматривает контроль его качества по следующим параметрам: внешний вид. показатель преломления при 20ºС, показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний хлорида с мочевиной.

В приведенной ниже таблице представлены контролируемые параметры и нормативы по каждому из них.

Таблица 15

Показатели качества дезинфицирующего средства «СЕПТАБИК 1QK»

| № | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Вязкая опалесцирующая жидкость |
| 2 | Показатель преломления | 1,3480±0,005 |
| 3 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 6,5-8,0 |
| 4 | Массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, % | 10,0±1,0 |
|  | (в перерасчете на дидецилдиметиламмоний бромид, %) | 3,0±0,3 |

7.2.	Определение внешнего вида.

Внешний вид средства «СЕПТАБИК 10К° определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 25-26 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

7.3.	Определение показателя преломления при 20ºС.

Показатель преломления при 20ºС измеряют рефрактометром в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР XI издания (выпуск 1, с. 29).

7.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН). Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют потенциометрическим методом, описанным в Государственной Фармакопее СССР XI издания (выпуск 1, с. 113).

7.5. Определение массовой доли клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной и дидецилдиметиламмоний бромида.

7.5.1. Оборудование и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТу 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г. Бюретка 7-2-10 по ГОСТу 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТу 1770-74.

Колба Кн-1 -250-29/32 по ГОСТу 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1 -1, 2-1 -5 по ГОСТу 20292-74.

Цилиндры1-25. 1-50, 1-100 по ГОСТу 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Эоэин Н по ТУ 6-09-133-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТу 61 -75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТу 18300-87.

Хлороформ по ГОСТу 20015-88.

Кислота серная по ГОСТу 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТу 6709-72.

7.5.2. Подготовка к анализу.

7.5.2.1.Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия 0.120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

7.5.2.2. Приготовление смешанного индикатора.

Раствор 1. В мерном цилиндре 0.11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0.5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

7.5.2.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100см3}. К 5 см или 10 см раствора додецилсульфата натрия прибавляют 15 см хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.5.3. Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства «СЕПТАБИК 10К» от2.0до 3,0 г. взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки. В коническую колбу либо в цилиндре притертой пробкой вносят 5 см3раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства "СЕПТАБИК 1ОК» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.5.4. Обработка результатов,

Массовую долю клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00547*V*K*100*100

Х=-------------------------------------,

m*V1

где 0,00547 - масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида, с мочевиной, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0.004 моль/дм3, г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Nа) = 0,004моль/дм, равный 5 см3:

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм;

100 - разведение анализируемой пробы;

V1 - объем раствора средства «СЕПТАБИК 10К», израсходованный на титрование, см;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа j: 5,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.6. Массовую долю дидецилдиметиламмоний бромида (Y) в процентах определяют расчетным путем по формуле:

M

Y= X ------,

M1

Где Х - массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной в процентах, определенная по п. 6.5.4;

М - молекулярная масса дидецилдиметипаммоний бромида, равная 406,5;

М1 - молекулярная масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, равная 1367.5.