МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по применению для дезинфекции средства "Септодор"
производства 000 "Хэппи Дэй-М" (Россия).

Методические указания разработаны в научно-исследовательском институте дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. Авторы: Федорова Л.С., Панкратова Г.П., Цвирова И.М., Белова А.С. Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников коммунальной службы, дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство "Септодор" - прозрачный концентрат со слабым специфическим запахом, хорошо смешивается с водой. В состав средства, в качестве действующих веществ входит смесь четырех четвертичноаммониевых соединений (50%). Срок годности средств - 5 лет, рабочих растворов 24 часа.
1.2. "Септодор" обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода кандида, дерматофитов, вирусов гриппа и парагриппа.
1.3. Средство "Септодор" относится к III-му классу умеренно опасных веществ по ГОСТу 12.1.007-76. ЛД50 при введении в желудок составляет 450 мг/кг. По ингаляционному воздействию в насыщающей концентрации средство относится к IV-му классу малоопасных соединений. Концентрат оказывает выраженное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим действием. Рабочие растворы (0,05-0,2%) не оказывают местно-раздражающего действия, 3% раствор при повторных аппликациях на кожу может вызывать выраженное местно-раздражающее действие.
1.4. Средство "Септодор" предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, посуды, белья, предметов ухода за больными в лечебно-профилактических и детских учреждениях при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) этиологии, дерматофитиях, кандидозах, респираторных вирусных инфекциях (грипп, парагрипп), для проведения профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования и др., на объектах коммунальной службы (бани, бассейны, парикмахерские, гостиницы, общежития, общественные туалеты, прачечные и т.д.), на предприятиях общественного питания.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы готовят в технической посуде путем смешивания концентрата с водопроводной водой (См. таблицу 1).
Таблица1

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация раствора (по препарату) | Количество концентрата и воды (мл), необходимое для приготовления 10 л рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | концентрат | вода |
| 0,05 | 5 | 9995 |
| 0,1 | 10 | 9990 |
| 0,2 | 20 | 9980 |
| 1,0 | 100 | 9900 |
| 3,0 | 300 | 9700 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ

3.1. "Септодор" применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях, предметов обстановки, посуды и санитарно-технического оборудования в соответствии с режимами, указанными в таблице 2.
3.2. Предметы ухода за больными погружают в раствор средств или тщательно протирают увлажненной в растворе ветошью. После окончания дезинфекции их тщательно промывают водой.
3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и т.д.), предметы обстановки протирают ветошью, смоченной раствором средств из расчета 150 мл/кв.м. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Санитарно-техническое оборудование тщательно очищают с помощью щетки или ерша, по окончании дезинфекции ванну, раковину, унитаз споласкивают водой. Расход средств 150-200 мл/кв.м.
3.4. Белье погружают в раствор средств из расчета 5 литров рабочего раствора на 1 кг сухого белья. После окончания дезинфекции белье стирают и прополаскивают.
3.5. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в раствор. После дезинфекции посуду промывают проточной водой в течение 5-10 минут.
Таблица2

Режимы обеззараживания объектов

| Объект обеззараживания | Концентрации Раствора(по препарату), % | Время обеззараживания, мин. |  |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактернальные инфекции (кроме туберкулеза); вирусные инфекции (грипп, парагрнпп) | канди-дозы | дермато-фнтии | туберк-улез |  |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки (кроме поверхностей из неокрашенного дерева) | 0,05 | 60 | - | - | - | Протирание |
|  | 0.1 | - | 60 | - | - |  |
|  | 0,2 | - | 30 | 60 | - |  |
|  | 3,0 | - | - | - | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,05 | 45 |  | - | - | Двукратное протирание интервалом 15 мин. |
|  | 0,1 | - | 60 | - | - |  |
|  | 0,2 | - | 30 | 60 | - |  |
|  | 3,0 | - | - | - | 60 |  |
| Предметы ухода за больными | 0,05 | 30 |  |  | . | Протирание или погружение |
|  | 0,1 | - | 60 | - | - |  |
|  | 0.2 | - | 30 | 60 | - |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,1 | 120 |  |  |  | Замачивание |
|  | 0,2 | - | 120 | 240 | - |  |
| Посуда: |  |  |  |  |  | Погружение |
| - с остатками пищи; | 1,0 | 60 | 120 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Погружение |
| - без остатков пищи | 0,05 | 30 | - | - | - |  |
|  | 0.2 | - | 15 | - | - |  |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Приготовление рабочих растворов средства "Септодор" и все работы с ними проводить в резиновых перчатках.
4.2. Обработку поверхностей можно проводить в присутствии больных.
4.3. При всех работах следует избегать попадания средств в глаза и на кожу.
4.4. При работе со средствами необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить и принимать пищу на рабочем месте. По окончании работ лицо и руки вымыть с мылом.
4.5. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности, при попадании средства на кожу и в глаза возможны местные раздражающие реакции с последующим развитием гиперемии и отека. При контакте с кожей возможно развитие дерматита.
5.2. При попадании средств на кожу следует немедленно промыть пораженное место водой.
5.3. При попадании средств в глаза необходимо немедленно промыть их под струёй воды в течение 10 минут, затем закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.
5.4. При попадании средств в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, промыть желудок. Обратиться к врачу.