## УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Госсанэпиднадзора

Минздрава России

А.А. Монисов

17.05.2000 г.

№ 11-3/106-09

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению для целей дезинфекции средства

"Сульфохлорантин Д" ОАО "ОРГСТЕКЛО" (Россия)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Подкомиссии по

дезинфекционным    средствам

Федеральной комиссии     по

МИБП, ДиПКС, академик РАМН

М. Г. Шандала 02.03.2000 г.

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России. Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П.

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров   государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждении, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Средство "Сульфохлорантин Д" представляет собой порошок белого цвета с умеренным запахом хлора. Содержит в своем составе в качестве действующего вещества 1,3-дихлор 5,5-диметилгидантоин (дихлорантин), кроме того, моющие и другие функциональные добавки. Содержание активного хлора - 14-16%. Растворимость в воде 25 г/л. Водные растворы прозрачные, бесцветные. Срок годности средства  при  условии  хранения   в  невскрытой  упаковке производителя составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов -14 суток при условии хранения в закрытой таре вдали от источников тепла и света.

1.2 Средство "Сульфохлорантин Д" обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов грибов рода Кандида и дерматофитов. Средство обладает моющими свойствами.

1.3. Средство "Сульфохлорантин Д  по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных соединений при введении в желудок и к 4 классу малоопасных - при нанесении на кожу и введении в брюшную полость; обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз и (верхних дыхательных путей. Кумулятивные и кожно-резорбтивные свойства не выражены. Рабочие растворы при повторном контакте с кожей вызывают слабое раздражение.

Настоящие Методические указания разработаны взамен МУ .№ II-3/106-09. утв. 17.05.2000 г. (дополнены режимами обеззараживания при вирусных инфекциях).

При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (орошение) отмечается раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, при воздействии паров (протирание) рабочие растворы не вызывают раздражения.

1.4.  Средство  "Сульфохлорантин  Д"  предназначено  для дезинфекции  поверхностей  в помещениях, жесткой мебели, поверхностей   аппаратов,   приборов,   санитарно-технического оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, уборочного инвентаря, мокроты при инфекциях бактернальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, кандидозах и дерматофитиях; генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), детских учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в эмалированных или стеклянных емкостях путем его растворения а воде в соответствии с расчетами, приведенными в табл. 1.

Таблица 1.

### Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Концентрация рабочего раствора по активному хлору,% | Количество средства (г) для приготовления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 л раствора | 10л раствора |
| 0,1 | 0,015 | 1,0 | 10,0 |
| 0,2 | 0,03 | 2,0 | 20,0 |
| 0,5 | 0,075 | 5,0 | 50,0 |
| 1,0 | 0,15 | 10,0 | 100,0 |
| 2,5 | 0,375 | 25,0 | 250,0 |

Примечание - при содержании активного хлора в средстве 15,0 %

3. ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

3.1. Средство. «Сульфохлорантин Д» используют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, уборочного инвентаря, мокроты. Режимы дезинфекции средством представлены в табл. 2-5.

Таблица 2

Режимы    дезинфекции    объектов    растворами    средства  «Сульфохлорантин Д»   при  инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, | 0,1 | 60 | Орошение или |
| жёсткая мебель, аппараты, приборы |  |  | протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 60 | Погружение |
| Бельё, не загрязнённое выделениями | 0,1 | 30 | Замачивание |
| Игрушки | 0,1 | 30 | Погружение, протирание или орошение |
| Санитарно – техничское оборудование | 0,2 0,1 | 60 60 | Двукратное орошение или двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 60 | Замачивание |

Таблица 3

### Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Сульфохлорантин Д»     при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания мин. | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, аппараты, приборы | 1,0 | 60 | Орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 120 | Погружение |
| Бельё, не загрязнённое выделениями | 1.0 | 60 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения | 1,0 | 120 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 120 | Протирание или погружение |
| Плевательницы без мокроты | 2.5 | 120 | Погружение в ёмкость с крышкой |
| Мокрота | 2,5 | 360 | Заливание: 2 объёма на 1 объём мокроты |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | Двукратное орошение или двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 120 | Замачивание |

Таблица 4.

Режимы    дезинфекции    объектов    растворами    средства «Сульфохлорантин Д»   при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания мин. | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы, аппараты | 0,2 | 60 | Орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 120 | Погружение |
| Бельё, не загрязнённое выделениями | 0,2 | 90 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,2 | 60 | Погружение. протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения | 0,2 0,5 | 120 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 0,5 | 120 60 | Протирание или погружение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,2 | 60 | Двукратное орошение или двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
| Уборочный инвентарь | 0.2 | 120 | Замачивание |

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Сульфохлорантин Д»   при инфекциях грибковой этиологии.

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. |  | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы, аппараты | 0,2 1,0 | 60 - | - 90 | Орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 | 15 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 120 | - | Погружение |
| Бельё, не загрязнённое выделениями | 0,2 1,0 | 30 - | - 30 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 60 - | - 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,2 | 60 | - | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения | 0,2 1,0 | 60 - | - 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 1,0 | 60 - | - 60 | Протирание или погружение |
| Санитарно - техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 - | - 60 | Двукратное орошение или двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
| Резиновые коврики | 1,0 | - | 60 | Протирание или погружение |
| Уборочный инвентарь | 0,5 1,0 | 60 | 60 | Замачивание |

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, и др.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарно-техническое оборудование, орошают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Резиновые коврики протирают ветошью или погружают в раствор средства. Норма расхода раствора средства при обработке поверхностей способом орошения:

из гидропульта или автомакса составляет 300 мл/м2 распылителя типа Квазар: 150 мл/м2 при обработке способом протирания - 100 мл/м' обрабатываемой  поверхности.  После окончания дезинфекции проводят влажную уборку, помещение проветривают.

3.3. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают и емкость с расствором средства при норме расхода 2 л па 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. После дезинфекции посуду промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.4. Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, стекла, коррозионно-стойких металлов погружают в раствор средства, заполняя им полости и каналы, избегая образования воздушных пробок, разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде; инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. После дезинфекции изделия медицинского назначения промывают проточной водопроводной водой в течение 3-х мин.

3.5. Бельё замачивают в емкости с раствором средства при норме расхода 5л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. После дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6. Предметы ухода за больными и игрушки погружают в ёмкость с дезинфицирующим раствором и закрывают крышкой или протирают ветошью смоченной в растворе, средства. Крупные игрушки обеззараживают способом орошения.

3.7. Уборочный инвентарь (ветошь) замачивают в растворе средства, после дезинфекции стирают и высушивают.

3.8.   Мокроту,   собранную   в   емкость,   заливают дезинфицирующим, раствором из расчета: 2 объема раствора на 1 объем мокроты Емкость закрывают крышкой.

3.9. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических  и детских  учреждениях руководствуются режимами, представленным в табл. 6.

Таблица 6

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок.

| Профиль учреждения | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, |  |  | Протирание или орошение |
| акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории. | 0,2 | 60 |  |
| Противотуберкулёзные лечебно – профилактические учреждения | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно – профилактические учреждения * | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилакгические учреждения | 1,0 | 90 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 0,1 | 60 | Протирание или орошение |

Примечание * - режим соответствующей инфекции

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

4.1. К работе со средством «Сульфохлорантин Д» не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам.

4.2. При приготовлении рабочих растворов не требуется применения средств индивидуальной защиты.

4.3. Работы с растворами средства способом орошения необходимо проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа

РУ - 60 М   или   РГ7Г-67 с патроном марки В и глаз-герметичными очками.

Обработку проходить в отсутствии больных.

4.4. Работы способом протирания не требуют использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

4.5. Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.6. Обработанные помещения проваривать в течение 15 - 30 минут.

4.7. Емкости для замачивания белья, предметов ухода за больными, посуды должны быть плотно закрыты крышками. Посуду и белье после дезинфекции промывают водой до исчезновения запаха хлора.

4.8. Средство следует хранить в темном прохладном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных препаратов.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно острое раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в носу, горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание, слезотечение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль.

5.2. При появлении первых признаков острого отравления пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое   помещение, обеспечить покой,   согревание, прополоскать рот, нос, дать теплое питье или молоко.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с адсорбентом (10 -15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды).

5.2. При попадании средства на кожу или в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.