МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «ВЕЛТОДЕЗ» (ЗАО «ВЕЛТ», Россия)

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Москва, 2000 г.

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России, Институтом вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН.

Авторы: Федорова Л.С., Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Дьяков В.В., Цвирова И.М., Заева Г.Н., Березовский О.И. (НИИД), Иванова Е.Б. (ЗАО «Велт»). Исаева Е.И. (Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН).

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе акушерских и гинекологических стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов, туберкулезных больниц и др.), работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. Общие сведения

1.1. Средство «ВЕЛТОДЕЗ» представляет собой бесцветную или светло-желтую вязкую прозрачную или слабо опалесцирующую жидкость. В качестве действующего вещества содержит клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, а также
вспомогательные компоненты (этиловый спирт и др.). рН 8,6+1,0.

Срок годности концентрата составляет 5 лет при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от 0 до 30°С.

Рабочие растворы средства сохраняют активность в течение 7 суток.

Средство используют в виде рабочих растворов в концентрациях 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0% (по препарату).

1.2. Растворы средства обладают антимикробной активностью в отношении бактерий, в том числе возбудителей туберкулеза и сибирской язвы, дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода Кандида, а также инактивируют вирусы (вирусы гепатитов В, С, ВИЧ, герпеса, гриппа, парагриппа); обладают моющими свойствами. Средство нельзя смешивать с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности относится к 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, к малотоксичным веществам - при парентеральном введении; к 4 классу малоопасных веществ - при нанесении на кожу и ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях по степени летучести; обладает слабым местно-раздражающим действием на кожу и умеренным - на слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы при повторных воздействиях вызывают сухость и шелушение кожи, не обладают сенсибилизирующими и кумулятивными свойствами. Средство не обладает отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, гонадотропным).

1.4. Средство «ВЕЛТОДЕЗ» предназначено для:

• применения при текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, белья, посуды, игрушек, санитарно-технического оборудования,уборочного материала, изделий медицинского назначения
(включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы, инструменты к ним) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп, герпес) этиологии,
дерматофитиях и кандидозах;

• дезинфекции белья и посуды при сибирской язве;

• профилактической дезинфекции помещений и оборудования, посуды, белья на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания;

• генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях;

• предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы, инструменты к ним) ручным способом, в том числе совмещенной с дезинфекцией;

• предстерилизационной очистки стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука в установке «Ультраэст».

2. Приготовление рабочих растворов

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала (пластмассовые, стеклянные, эмалированные без повреждения эмали) путем добавления соответствующих количеств концентрата, предварительно тщательно перемешанного, к питьевой воде (табл. 1).

Таблица 1.

# Приготовление рабочих растворов средства «ВЕЛТОДЕЗ»

| Концентрация раствора (по препарату), % | Количество ингредиента (мл) для приготовления рабочего раствора объемом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л |  | 5 л |  | 10 л |  |
|  | концентрат | вода | концентрат | вода | Концентрат | вода |
| 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0 5,0 | 5 10 15 25 40 50 | 995 990 985 975 960 950 | 25 50 75 125 200 250 | 4975 4950 4925 4875 4800 4750 | 50 100 150 250 400 500 | 9950 9900 9850 9750 9600 9500 |

3. Применение средства для дезинфекции

3.1. Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, оборудование, приборы), предметов ухода за больными, игрушек, белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.), посуды (столовой и лабораторной), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.), уборочного материала, изделий медицинского назначения (в том числе хирургических и стоматологических инструментов, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним).

3.2. Поверхности в помещениях орошают или протирают ветошью, смоченной раствором средства. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить в присутствии больных. Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или чистят щеткой или ершом. Норма расхода средства при обработке способом орошения -300 мл/м2, способом протирания - 100 мл/м2.

3.3. Предметы ухода за больными, игрушки погружают в раствор средства или протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором. После окончания дезинфекционной выдержки их тщательно промывают водой.

3.4. Бельё (уборочный материал) погружают в раствор средства из расчета 4 л на 1 кг (при туберкулезе и сибирской язве - 5 л на 1 кг) сухого белья. После окончания дезинфекционной выдержки бельё стирают и прополаскивают.

3.5. Посуду лабораторную и столовую (освобожденную от остатков пищи) погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки посуду моют и споласкивают проточной водой.

3.6. Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы, инструменты к ним) полностью погружают в раствор средства за исключением непогружаемых частей не полностью погружаемых эндоскопов. Каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором с помощью электроотсоса или шприца. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 3 мин проточной водой, пропуская воду через каналы изделия.

Для дезинфекции растворы можно использовать многократно до появления первых признаков изменения их внешнего вида (помутнение, появление хлопьев и др.) в течение 7 дней.

3.7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства приведены в табл.2-7.

3.8. Процесс дезинфекции изделий медицинского назначения может быть совмещен с процессом их предстсрилизационной очистки.

3.9. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях предварительно отодвигают от стен мебель; поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.д.), поверхности приборов, жесткую мебель обрабатывают растворами «ВЕЛТОДЕЗ» способом протирания и включают бактерицидный облучатель. Дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл. 7. Уборка после дезинфекции не требуется, так как средство обладает моющими свойствами.

3.10. В банях, парикмахерских, бассейнах, а также в общественных туалетах при проведении профилактической дезинфекции обработку поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, белья и уборочного материала проводят по режиму, рекомендованному в табл. 5.

3.11. В гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах поверхности в помещениях и санитарно-техническое оборудование обрабатывают по режимам, представленным в табл. 2.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«ВЕЛТОДЕЗ» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза)

этиологии, в том числе внутрибольничных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания (мин) при инфекциях |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | верхних дыхательных путей | кишечных и внутрибольничных |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, оборудование и др.) | 0,5 1,0 | 60 - | - 60 | Протирание или орошение |
| * Предметы ухода за больными, игрушки | 1,0 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| * Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное фекалиями | 4,0 | - | 120 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 60 | 30 | Погружение |
| * Посуда лабораторная (пипетки, пробирки, предметные стекла, резиновые шланги и др.) в микробиологической лаборатории и др. | 1,0 | 30 | 60 | Погружение |
| * Фонендоскопы, аппараты для измерения кровяного давления, сантиметровые ленты и др.; термометры | 1,0 1,0 | 30 30 | 60 60 | Протирание Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 30 | 60 | Протирание или орошение |
| Уборочный материал | 1,0 | 60 | 120 | Погружение |

Примечание. * При загрязнении кровью, сывороткой крови и другими биологическими субстратами, опасными в распространении парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции, обеззараживание проводят по режиму, рекомендованному для дезинфекции изделий медицинского назначения при инфекциях вирусной этиологии.

Таблица 3.

Режимы дезинфекции объектов, в том числе изделий

медицинского назначения, растворами средства

«ВЕЛТОДЕЗ» при инфекциях вирусной этиологии

(гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция, герпес, грипп, парагрипп)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, стекла, металлов (в том числе жесткие и гибкие эндоскопы, медицинские инструменты к гибким эндоскопам, стоматологические инструменты) | 4,0 | 60 | ## Погружение |
| Изделия из резин | 5,0 | 120 | Погружение |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, оборудование) | 5,0 | 120 | Двукратное протирание |
| Предметы ухода за больными | 4,0 | 120 | Погружение или двукратное протирание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 5,0 | 120 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 4,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 4,0 | 120 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 60 | Двукратное протирание |
| Уборочный материал | 5,0 | 120 | Погружение |

Таблица 4.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОДЕЗ»

при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из резин, стекла, пластмасс, металлов (в том числе жесткие и гибкие медицинские инструменты к ним, стоматологические инструменты) | 5,0 | 60 | Погружение |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, оборудование) | 4,0 5,0 5,0 | 60 15 60 | Протирание -«- Орошение |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 5,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Белье, загрязненное выделениями | 5,0 | 30 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи | 5,0 | 30 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 30 | Протирание |
| Уборочный материал | 5,0 | 60 | Погружение |

Таблица 5.

Режим дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОДЕЗ»

при дерматофитиях и кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из стекла, пластмасс, металлов (в том числе жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, стоматологические инструменты)* - изделия из резин | 4,0 5,0 | 60 120 | Погружение — «— |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, оборудование) | 2,5 | 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 2,5 | 60 | Погружение или протирание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 | 60 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи* | 2,5 | 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,5 | 60 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Уборочный материал | 2,5 | 60 | Погружение |

Примечание. * Режим дезинфекции посуды, а также жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним рекомендуется для дезинфекции при кандидозах.

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОДЕЗ»

при сибирской язве

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Бельё, загрязненное выделениями | 5,0 | 120 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи | 2,5 | 120 | Погружение |

Примечание. Начальная температура рабочего раствора 50-55оC (в течение дезинфекционной выдержки не поддерживается).

Таблица 7.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТОДЕЗ»

при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Профиль учреждения/отделения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения (кроме процедурного кабинета) | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 5,0 | 120 | Протирание или орошение |
| Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | _ | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 2,5 | 60 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |

Примечание. * Режим обеззараживания для конкретной инфекции (табл. 2, 3).

4. Применение средства «ВЕЛТОДЕЗ» для предстерилизационной очистки

4.1. Рабочие растворы средства применяют для предстерилизационной очистки (в том числе совмещенной с дезинфекцией) ручным способом изделий медицинского назначения из различных материалом - стекла, резин, пластмасс, металлов (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним), а также для очистки стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука.

Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой, осуществленных в соответствии с методическими указаниями но применению конкретного средства.

4.2. Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения осуществляют ручным способом в емкостях из материалов, указанных в п. 2.1, в соответствии с этапами и режимами, приведенными в табл. 8-11, механизированным способом – в соответствии с этапами и режимом, приведенными в табл. 12.

4.3. Процесс предстерилизационной очистки средством может быть совмещен с процессом дезинфекции (табл. 8-9), при этом замачивание изделий проводят по режиму дезинфекции (концентрация рабочего раствора и время обеззараживания), рекомендованному при соответствующей инфекции; последующие этапы выполняют по режиму предстерилизационной очистки.

4.4. Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) каналы и полости изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

4.5. Предстерилизационную очистку эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам проводят по технологии, изложенной соответственно в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (утв. МЗ СССР 17.07.90 г. № 15-6/33) и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам" (утв. МЗ СССР 09.02.88г. №28-6/3).

4.6. Рабочие растворы средства можно применять для предстерилизационной очистки многократно (в течение срока годности) до изменения их внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора, появление налета на стенках емкостей, образование хлопьев или осадка и др.). При первых признаках изменения внешнего вида средства раствор необходимо заменить.

4.7. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови.

Постановку амидопириновои пробы осуществляют согласно методике, изложенной в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.), азопирамовой пробы - согласно изложенному в методический указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88 г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови или моющего средства (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 8.

Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (кроме эндоскопов и инструментов к ним) раствором средства «ВЕЛТОДЕЗ»

| ### Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация рабочего раствора (по препарату), % | температура рабочего раствора, оС | время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов: — изделий из стекла, пластмасс, металлов, в том числе стоматологических инструментов — изделий из любых материалов | 4,0 5,0 | Не менее 18 То же | 60* 120** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой салфетки, каналов - с помощью шприца: — изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (изделия из металлов, стекла, пластмасс и резин); — остальных изделий | 4,0 и 5,0 | -»- | 1,0 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания. * На этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (гепатиты В, С, грипп, парагрипп, герпес, ВИЧ-инфекция), бактериальной (исключая туберкулез) и грибковой {кандидозы, дерматофитии) этиологии.

* * На этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (гепатиты В, С, грипп, парагрипп, герпес. ВИЧ-инфекция), бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

Таблица 9.

Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов, медицинских инструментов к гибким эндоскопам

раствором средства «ВЕЛТОДЕЗ»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация рабочего раствора (по препарату), % | температура рабочего раствора, °С | время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание* эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 5,0 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание Гибкие эндоскопы: — инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; — внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; — наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки Жесткие эндоскопы: — каждую деталь моют при помощи ерша или (тканевой) марлевой салфетки; — каналы промывают с помощью шприца Инструменты к гибким эндоскопам: — наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; — внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 5,0 | Тоже | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание. *На этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (гепатиты В, С, грипп, парагрипп, герпес, ВИЧ-инфекция), бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 10.

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «ВЕЛТОДЕЗ»

| Этапы очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация рабочего раствора (по препарату), % | температура рабочего раствора, оС | время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: — изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (изделия из стекла, резин, пластмасс, металлов) — остальных изделий, в том числе стоматологических инструментов | 1,5 1,0 | Не менее 18 То же | 15 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой салфетки, каналов изделий - при помощи шприца: — изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (изделия из стекла, резин, пластмасс, металлов); — остальных изделий | 1,5 1,0 | Не менее 18 | 1,0 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | Не нормируется |  | 0,5 |

таблица 11.

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

гибких и жестких эндоскопов раствором средства «ВЕЛТОДЕЗ»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация рабочего раствора (по препарату), % | температура рабочего раствора, °С | время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов — их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 1,5 | Не менее 18 | 15 |
| ## Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание Гибкие эндоскопы: — инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; — внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; — наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки Жесткие эндоскопы: — каждую деталь моют при помощи ерша или (тканевой) марлевой салфетки; — каналы промывают с помощью шприца Инструменты к гибким эндоскопам: — наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; — внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 1,5 1,5 | То же Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы — с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы — с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 12.

Режим предстерилизационной очистки стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука раствором средства «ВЕЛТОДЕЗ»

| Этапы при проведении обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация рабочего раствора (по препарату), % | температура рабочего раствора, оС | время ультразвуковой обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка стоматологических инструментов, не имеющих замковых частей каналов и полостей (боры зубные твердосплавные и алмазные, головки алмазные, дрильборы зубные, каналонаполнители, штифты корневые, иглы угольчатые корневые и др.) в установке «Ультраэст» | 1,0 | Не менее 18 | 3,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется |  | 1,0 |
| ## Ополаскивание дистиллированной водой | Не нормируется |  | 0,5 |

5. Меры предосторожности

5.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.2. При работе со средством способами протирания и погружения не требуются средства защиты органон дыхания. Работы можно проводить в присутствии пациентов.

5.3. При обработке поверхностей в помещениях способом орошения необходимо защищать органы дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, глаза - герметичными очками. Обработку проводить в отсутствие
людей.

5.4. При проведении любых работ следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.5. При проведении всех работ следует соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки моют водой.

5.6. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

6. Первая помощь при случайном отравлении

6.1. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

6.2. При попадании средства в глаза - промыть их под струёй воды в течение 10-15 мин, при раздражении закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия, обратиться к врачу.

6.3. При попадании средства или его растворов в желудок выпить несколько стаканов воды и принять 15-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

7. Физико-химические и аналитические методы

контроля дезинфицирующего средства «ВЕЛТОДЕЗ»

В соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-008-23984186-00) средство контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 20°С, показатель преломления при 20°С, показатель концентрации водородных ионов (рН), массовая доля этилового спирта и массовая доля клатратного соединения дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной.

В таблице 13 приводятся контролируемые параметры и нормы по каждому из них.

Таблица 13.

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Вязкая от бесцветной до светло-желтой прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость |
| 2 | Запах | Применяемой отдушки и спирта |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3 | 1,028 ±0,005 |
| 4 | Показатель преломления при 20°С | 1,368±0,005 |
| 5 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 8,5±1,0 |
| 6 | Массовая доля этилового спирта, % | 10,0±1,0 |
| 7 | Массовая доля клатратного соединения дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, % (в пересчете на дидецилдиметиламмоний бромид, %) | 20,0±1,0 (6,0±0,3) |

Примечание. Перед отбором проб и проведением анализа средство в таре перемешать встряхиванием.

8. Методы испытаний

8.1. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид «ВЕЛТОДЕЗ» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм вместимостью 50 см3 наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах определяют органолептически.

8.2. Определение плотности при 20°С.

Определение плотности при 20°С проводят с использованием одного из описанных в Государственной Фармакопее СССР XI издания (выпуск 1, с. 24) методов: метода 1 с помощью пикнометра либо метода 2 с помощью ареометра.

8.3. Определение показателя преломления при 20°С.

Определение показателя преломления при 20°С проводят рефрактометрически в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР XI издания (выпуск 1, с. 29).

8.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН).

Показатель концентрации водородных ионов (рН) измеряют потенциометрическим методом, описанным в Государственной Фармакопее СССР XI издания (выпуск 1, с. 113).

8.5. Определение массовой доли этилового спирта.

Массовую долю этилового спирта определяют методом ГЖХ.

### Оборудование и реактивы

Газовый хроматограф типа 3-700, ЛМХ-80, «Цвет» или другой марки с пламенно-ионизационным детектором, снабженный аналого-цифровым преобразователем (АЦП).

Колонка из нержавеющей стали длиной 1,5 м с внутренним диаметром 3 мм.

Микрошприц типа МШ-10.

Линейка измерительная с ценой деления 0,5 или 1 мм.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104 - 88Е с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба Кн-1-250-29/32 но ГОСТ 25336-82.

Пипетки 1-2-2-10 по ГОСТ 29227.

Насадка-xpoматрон N-AW-DVCS, пропитанный 15%-ным карбоваксом 1500 м зернением 0,2-0,25 мм (импорт).

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 30221, сжатый в баллоне или из генератора водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне или из компрессора.

##### Подготовка к выполнению измерений

Заполнение колонки сорбентом производят любым из принятых способов. Колонку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с Инструкцией по монтажу и эксплуатации хроматографа. Перед анализом колонку продувают газом-носителем в течение 6-8 ч сначала с программированием температуры от 20° до 215°С со скоростью 1-2°/мин, оставшееся время выдерживают при 215°С.

##### Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя 40 см3/мин

Скорость водорода 40 см3/мин

Скорость воздуха 400 см3/мин

Температура термостата колонки 50°С

Температура детектора 150°С

Температура испарителя 170°С

Объем вводимой пробы 3 мкл

Регистрация результатов анализа производится с помощью компьютера или самописца.

#### Проведение анализа

Количественное определение этилового спирта в «ВЕЛТОДЕЗЕ» проводят методом абсолютной калибровки по стандартному раствору с массовой долей этилового спирта 10,0%.

Готовят стандартный раствор прибавлением к навеске 10,0 г этилового спирта, взятой с точностью до 0,0002 г, 90,0 см3 дистиллированной воды.

Затем проводят не менее 3 параллельных вводов проб стандартного раствора и испытуемого средства.

#### Обработка результатов

Массовую долю этилового спирта в процентах (Y) рассчитывают но формуле:

C • SХ

Y = ——————  ,

SCT

где С - точная концентрация этилового спирта в стандартном растворе, %;

SХ - площадь пика этилового спирта в испытуемом средстве;

SCT- площадь пика этилового спирта в стандартном растворе.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов измерений ±6,5% при доверительной вероятности 0,95.

8.6. Определение массовой доли кдатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной.

Массовую долю клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной определяют методом двухфазного титрования в присутствии смешанного индикатора.

#### Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-8SE 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1 -1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25. 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилперидиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации другого производителя.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Мстиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61 -75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

#### Подготовка к анализу

Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия.

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема поды до метки.

Приготовление смешанного индикатора.

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г. цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

К 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешаннго индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

# Проведение анализа

Навеску анализируемого средства «ВЕЛТОДЕЗ» от 1,0 до 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додсцилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором «ВЕЛТОДЕЗА» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

# Обработка результатов

Массовую долю клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00547 • V • K • 100 • 100

X = —————————————  ,

m • V1

где 0,00547 - масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 - коэффициент разведения;

V1 - объем раствора средства «ВЕЛТОДЕЗ», израсходованный на титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4,0% при доверительной вероятности 0,95.