# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель Департамента

# госсанэпиднадзора Минздрава

# России

# ________________ С.И. Иванов

# « 19 » марта 2002 г.

# № 11-3/97-09

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# по применению дезинфицирующего средства «ВЕЛТОЛЕН»

# (ЗАО «ВЕЛТ», Россия) для дезинфекции воздуха и поверхностей в

# помещениях способом орошения

# СОГЛАСОВАНО

# Председатель Подкомиссии по

# дезинфицирующим средствам

# Федеральной комиссии по

# МИБП, Д и ПКС Департамента

# Госсанэпиднадзора Минздрава

# России, академик РАМН

# ______________ М.Г. Шандала

# « 26 » февраля 2002 г.

# Москва, 2002 г.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства  «ВЕЛТОЛЕН»

(ЗАО «ВЕЛТ», Россия) для дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях способом орошения

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии МЗ РФ (НИИД), ЗАО «ВЕЛТ» (г. Оренбург)

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н. (НИИД), Иванова Е.Б. (ЗАО «ВЕЛТ»)

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе акушерских, гинекологических стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов, туберкулезных больниц и др.), работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Настоящие Методические указания вводятся взамен МУ-286-113 от 29.12.98 г.

1. Общие сведения

1.1. Средство «ВЕЛТОЛЕН» представляет собой прозрачный водно-спиртовый концентрат (от бесцветного до светло-желтого цвета) с запахом применяемой отдушки. В качестве действующего вещества содержит клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, а также вспомогательные компоненты (этиловый спирт и др.)

Срок годности концентрата составляет 5 лет при условии хранения в закрытой упаковке производителя при температуре не выше 35°С; рабочих растворов - 7 суток.

1.2. Растворы средства «ВЕЛТОЛЕН» обладают антимикробной активностью в
отношении бактерий (в том числе возбудителей сальмонеллезов, брюшного тифа, дизентерии, дифтерии, скарлатины, венерических болезней, туберкулеза, анаэробной инфекции), возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера), дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода Кандида, а также инактивируют вирусы гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции, гепатита А, гриппа, парагриппа, герпеса; имеют моющие свойства.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности относится к 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, при ингаляционном воздействии в аэрозольной форме относится ко 2 классу опасности; обладает слабым местно-раздражающим действием на кожу и умеренным - на слизистые оболочки глаз; рабочие растворы (0,5-5,0%) при повторных воздействиях вызывают сухость и шелушение кожи, не обладают сенсибилизирующим действием.

1.4. Средство «ВЕЛТОЛЕН» предназначено:

• для обеззараживания поверхностей в помещениях и санитарно-технического оборудования при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (гепатиты В, С,  ВИЧ-инфекция, гепатит А, грипп, парагрипп, герпес), особо опасных инфекциях (чума, холера) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии способом орошения при проведении заключительной дезинфекции в ЛПУ и инфекционных очагах;

• для дезинфекции при проведении генеральных уборок в ЛГГУ;

• для дезинфекции воздуха в помещениях при перепрофилировании лечебно-профилактического учреждения, в боксированных помещениях лабораторий при инфекциях бактериальной этиологии или в чрезвычайных ситуациях.

2. Приготовление рабочих растворов средства

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала (пластмассовые, стеклянные, эмалированные без повреждения эмали) путем добавления соответствующих количеств концентрата к питьевой воде (табл.1).

## Таблица 1

### Приготовление рабочих растворов средства «ВЕЛТОЛЕН»

| Концентрация рабочего раствора | Количества средства (мл) и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (по препарату), % | 1 л |  | 5 л |  | 10 л |  |
|  | средство | вода | средство | вода | средство | вода |
| 0,5 | 5 | 995 | 25 | 4975 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 10 | 990 | 50 | 4950 | 100 | 9900 |
| 2,5 | 25 | 975 | 125 | 4875 | 250 | 9750 |
| 5,0 | 50 | 950 | 250 | 4750 | 500 | 9500 |

3. Применение средства для дезинфекции

3.1. Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, оборудование, приборы), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы, и др.), а также для обеззараживания воздуха в помещениях.

3.2. Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование орошают из гидропульта при норме расхода 300 мл/м2 поверхности (при чуме и холере - 500 мл/м2). Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды.

3.3. Режимы дезинфекции поверхностей и санитарно-технического оборудования приведены в таблице 2.

3.4. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях предварительно отодвигают от стен мебель; поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.д.) поверхности приборов, жесткую мебель обрабатывают растворами средства «ВЕЛТОЛЕН» способом орошения и по истечении экспозиции включают бактерицидный облучатель.

Дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл.3. После дезинфекции поверхности протирают сухой ветошью.

3.5. Обеззараживание воздуха помещений при перепрофилировании лечебно-профилактического учреждения, в боксированных помещениях лабораторий проводят аэрозольным методом (размер аэрозольных частиц не менее 20 мкм) при распылении 1% раствора средства «Велтолен» из генератора аэрозолей при расходе 50 мл/м2. Время воздействия 30 мин. Помещения предварительно герметизируют, уплотняя окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию.

Одновременно с обеззараживанием воздуха достигается обеззараживание поверхностей в помещении, обсемененных бактериями (кроме микобактерий туберкулеза).

После дезинфекции помещение проветривают в течение 60 мин, проводят влажную уборку.

## Таблица 2

Режимы дезинфекции поверхностей в помещениях и санитарно-технического оборудования растворами средства «ВЕЛТОЛЕН»

при различных инфекциях способом орошения

| Объект | Концен- | Время обеззараживания (мин) при инфекциях |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обеззараживания | трация рабочего раствора (по препарату), % | кишеч-ных | верхних дыхательных путей | туберкулезе | Вирусных | грибковых | особо опасных (чума, холера) |
| Поверхности в | 0,5 | - | 60 | - | - | - | 60 |
| в помещениях, | 1,0 | 60 | - | - | - | - | 30 |
| жесткая мебель | 2,5 | - | - | - | 60 | 60 | - |
| и др. | 5,0 | - | - | 60 | - | - | - |
| Санитарно- | 1,0 | 60 | 30 | - | - | - | 60 |
| техническое | 2,5 | - | - | - | 60 * | 60 * | - |
| оборудование | 5,0 | - | - | 60 | - | - | - |

Примечание.* Двукратное орошение с интервалом 15 мин.

## Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок

в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения (кроме процедурного кабинета) | 1,0 | 60 | Орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 2,5 | 60 | -«- |
| Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения * | 5,0 | 60 | -«- |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * |  |  | -«- |
| Кожно- венерологические лечебно-профилактические учреждения | 2,5 | 60 | -«- |

Примечание. * Режим соответствующей инфекции.

4. Меры предосторожности

4.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним необходимо
проводить с зашитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. При распылении средства с помощью гидропульта для обработки поверхностей персонал должен использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В; глаз - герметичными очками. Обработку проводить в отсутствие людей, после окончания дезинфекции провести влажную уборку и проветривание.

4.3. При обработке воздуха в помещениях использовать распиливающую установку с величиной аэрозольных частиц не менее 20 мкм. Управление установкой проводить вне обрабатываемого помещения. Входить в обработанное помещение следует в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и глаз (средства указаны в п.4.2.) и провести проветривание не менее 60 мин.

4.4. При проведении любых работ следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.5. При проведении всех работ нужно соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки моют водой.

4.6. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, не доступных детям.

5. Первая помощь при отравлении

5.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует пострадавшего вывести на свежий воздух, дать выпить теплое питье, немедленно обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства на кожу смыть его водой.

5.3. При попадании средства в глаза - промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при раздражении закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия, обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства или его растворов в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды и принять 15-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ВЕЛТОЛЕН

6.1. Контролируемые показатели и нормы

В соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-010-23984186-2002) средство контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, плотность при 20°С, показатель преломления при 20°С, показатель концентрации водородных ионов (рН), массовая доля этилового спирта и массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной.

В таблице 4 приводятся контролируемые параметры и нормы по каждому из них.

Таблица 4

### Показатели качества дезинфицирующего средства ВЕЛТОЛЕН

| №№ п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета |
| 2 | Запах | Применяемой отдушки и спирта |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3 | 1,002- 1,008 |
| 4 | Показатель преломления при 20°С | 1,371 - 1,377 |
| 5 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 7,3 - 8,3 |
| 6 | Массовая доля этилового спирта, % | 18-22 |
| 7 | Массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, % (в пересчете на дидецилдиметиламмоний бромид, %) | 18-22 (5,4 - 6,6) |

Примечание: Перед отбором проб и проведением анализа средство в таре перемешать

встряхиванием.

6.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид и цвет ВЕЛТОЛЕНА определяют визуально Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходяшем свете.

Запах определяют органолептически.

6.3. Определение плотности при 20°С

Определение плотности при 20°С проводят по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.4. Определение показателя преломления при 20°С

Определение показателя преломления при 20°С проводят по ГОСТ 18995.2. «Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления».

6.5. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)

Показатель концентрации водородных ионов (рН) измеряют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

6.6. Определение массовой доли этилового спирта

Содержание этилового спирта определяют методом отгонки или методом ГЖХ

6.6.1. Определение массовой доли спирта методом отгонки

6.6.1.1. Оборудование

Прибор для перегонки, состоящий из круглодонной колбы вместимостью 200-250 см3, насадки Вюрца, холодильника Либиха, алонжа, термометра.

Электрическая плитка.

Колба мерная 1-50-1(2) по ГОСТ 1770-74.

Цилиндр градуированный на 100 см3.

Пикнометр вместимостью 1-3 см3 по ГОСТ 20292-74.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.6.1.2. Проведение анализа

В круглодонную колбу отмеривают точное количество анализируемой жидкости - берут 75 см3 средства ВЕЛТОЛЕН либо 50 см3 ВЕЛТОЛЕНА и 25 см3 дистиллированной воды (суммарно 75 см3). Для равномерного кипения в колбу с жидкостью помещают капилляры, пемзу или кусочки прокаленного фарфора.

Приемник (мерную колбу вместимостью 50 см3) помещают в сосуд с холодной водой, собирают около 45 см3 отгона, термостатируют его при 20°С, добавляют дистиллированную воду до метки. Отгон получается слегка мутным.

Плотность отгона определяют пикнометром и по алкоголеметрической таблице находят содержание в нем этилового спирта в процентах по объему.

6.6.1.3. Обработка результатов

Содержание этилового спирта (X) в средстве ВЕЛТОЛЕН в процентах (объемных) вычисляют по формуле:

50 • а

Х =  ————  ,

V

где 	50 -	объем отгона, см3;

а -	содержание этилового спирта и отгоне в процентах по объему;

V -	объем анализируемого средства, взятый для отгона, см3.

Массовую долю этилового спирта в ВЕЛТОЛЕНЕ в процентах определяют по алкоголеметрической таблице, исходя из объемного его содержания.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 1,0 %.

Допускаемая суммарная погрешность результата анализа ± 6,0% при доверительной вероятности 0,95.

6.6.2. Определение массовой доли этилового спирта методом ГЖХ

6.6.2.1. Оборудование и реактивы

Газовый хроматограф типа 3-700, ЛХМ-80, «ЦВЕТ» или другой марки с пламенно-ионизационным детектором, снабженный аналого-цифровым преобразователем (АЦП).

Стеклянная колонка длиной 1,5 м с внутренним диаметром - 3 мм.

Микрошприц типа МШ-10.

Линейка измерительная с ценой деления 0,5 или 1 мм.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Пипетки 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-91.

Насадка - хроматон N-AW-DVCS, пропитанный 15 % карбоваксом 1500 с зернением 0,2-0,25 мм (импорт).

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-80, сжатый в баллоне или из генератора водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне или из компрессора.

Этанол для хроматографии «хч», аналитический стандарт.

6.6.2.2. Подготовка к выполнению измерений

Заполнение колонки сорбентом производят любым из общепринятых способов. Колонку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с Инструкцией по монтажу и эксплуатации хроматографа. Перед анализом колонку продувают газом-носителем в течение 6-8 часов сначала с программированием температуры от 20° до 215° со скоростью 1°-2°/мин , оставшееся время выдерживают при 215°С.

6.6.2.3 Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя			40 ± 10 см3/мин

Скорость водорода				40 ± 10 см3/мин

Скорость воздуха				400 ± 100 см3/мин

Температура термостата колонки		90°С

Температура детектора			150°С

Температура испарителя			170°С

Объем вводимой пробы			5 мкл

Скорость диаграмной ленты		0,3 см/мин

Время удерживания этилового спирта		минут

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким образом, чтобы высота пика этилового спирта составляла 50-70% от шкалы диаграммной ленты.

Регистрация результатов анализа производится с помощью компьютера или самописца.

6.6.2.4. Проведение анализа

Количественное определение этилового спирта в средстве ВВЛТОЛЕН проводят методом абсолютной калибровки по стандартному раствору с массовой долей этилового спирта 20,0 %.

Проводят не менее 3 параллельных вводов проб стандартного раствора и испытуемого средства.

6.6.2.5. Обработка результатов

Массовую долю этилового спирта в процентах (Y) рассчитывают по формуле:

C • Sх

Y =  ————  ,

Sст

где	С -	точная концентрация этилового спирта стандартном растворе, %;

Sх -	плошадь пика этилового спирта в испытуемом средстве;

Sст -	площадь пика этилового спирта в стандартном растворе.

6.7. Определение массовой доли клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной

Клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной анализируют методом двухфазного титрования в присутствии индикатора на основе метиленового синего.

6.7.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88E с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Колбы мерные 1-100-1(2), 1-1000-1(2) по ГОСТ 1770-74.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а по ГОСТ 4171 –76.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный производства фирмы «Мерк» (Германия) с содержанием основного вещества не менее 99 % или по ТУ 6-09-15-121-74.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6 7.2. Приготовление растворов индикатора, додецилсульфата натрия и цетилпиридиний хлорида.

а) Для получения раствора индикатора берут 30 см3 0,1 % водного раствора метиленового синего, 6,8 см3 концентрированной серном кислоты. 113 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм3.

б) Раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,120 г лаурилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки. Концентрация этого раствора - ~ 0,004 моль/дм3.

в) Стандартный раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема до метки).

6.7.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

К 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилипиридиний хлорида при попеременном сильном взбалтывании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

6.7.4. Проведение анализа

Навеску анализируемого средства ВЕЛТОЛЕН от 1,0 до 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3  и объем дистиллированной водой доводят до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Полученную жидкую двухфазную систему с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет, титруют приготовленным раствором средства ВЕЛТОЛЕН при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего слоя.

6.7.5. Обработка результатов

Массовую долю клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00547 • V • K • 100

X = ————————————  • 100 ,

m • V1

где	0,00547 -	масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, г;

V -	объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, см3;

К -	поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 -	коэффициент разведения;

V1 -	объем раствора средства ВЕЛТОЛЕН, израсходованный на титрование, см3;

m -	масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,50 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4,0 % при доверительной вероятности 0,95.

6.7.6. Массовую долю дидецилдиметиламмоний бромида (Y) в процентах определяют расчетным путем по формуле:

###### M

Y =  X • ——  ,

M1

где	Х -	массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, определенная по п. 6.7.5.

М -	молекулярная масса дидецилдиметиламмоний бромида, равная 406,5.

M1 -	молекулярная масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромвда с мочевиной, равная 1367,5.

##### СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ЗАО «ВЕЛТ»								Е. ИВАНОВА