Всероссийская Академия сельскохозяйственных наук

(РАСХН)

Всероссийский научно-исследовательский институт

молочной промышленности (ВНИМИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Руководитель Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России _____________ А.А. Монисов « 2 » апреля 1999 г. № 1100/849-99-113 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель председателя технического комитета по стандартизации № 186 «Молоко и молочные продукты» ______________ В.В. Калугин « 30 » марта 1999 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Велтолен»

ЗАО «ВЕЛТ» (Россия, Оренбург) для дезинфекции

оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственный

помещений в молочной промышленности

| СОГЛАСОВАНО: Председатель Подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной Комиссии по МИБП, Д и ПКС Минздрава России, академик РАМН ______________ М.Г. Шандала « 31 » марта 1999 г. | РАЗРАБОТАНО: Директор ВНИМИ, академик РАСХН ________________ В.Д. Харитонов « 30 » марта 1999 г. Зав. сектором санитарной обработки оборудования ВНИМИ, к.т.н. ________________ Ж.И. Кузина « 30 » марта 1999 г. Мл. Научный сотрудник ВНИМИ ________________ Б.В. Маневич « 30 » марта 1999 г. Ведущий научный сотрудник ВНИИД, к.м.н. ________________ Г.П. Панкратова « 31 » марта 1999 г. |
| --- | --- |

Москва, 1999 г.

Инструкция разработана в секторе санитарной обработки оборудования ВНИМИ совместно со специалистами ВНИИД.

Инструкция предназначена для работников молочной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки и профилактической дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства «Велтолен», требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции, методы контроля концентрации рабочих растворов препарата и полноты смываемости его остаточных количеств с внутренней поверхности дезинфицируемого объекта.

1. Общие сведения

1.1. Дезинфицирующее средство «Велтолен» представляет собой прозрачный (от бесцветного до светло-желтого цвета) жидкий водно-спиртовой концентрат. В качестве действующего вещества (ДВ) содержит клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной - 20%, а также вспомогательные компоненты (этиловый спирт и др.).

Препарат легко растворяется в воде в любых соотношениях. При рекомендуемых к использованию концентрациях образует прозрачные растворы с рН в пределах 6,0-6,5.

«Велтолен» не взрывоопасен, совместим с катионными и неионогенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот.

Несовместим с мылами, сульфированными маслами и анионными поверхностно-активными веществами.

Гарантийный срок хранения «Велтолена» в виде концентрата в закрытых емкостях предприятия-производителя - 5 лет со дня изготовления при температуре не выше 25°С. Рабочие водные растворы стабильны и сохраняют активность при комнатной температуре в течение 7 суток в закрытых емкостях.

Дезинфицирующее средство «Велтолен» используют в виде рабочих водных растворов в концентрациях 0,2±0,05 % по препарату (0,04±0,01% по ДВ).

1.2. Препарат «Велтолен» является высокоэффективным антимикробным дезинфектантом в отношении бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, стрептококков, сальмонеллы, дрожжей, плесневых грибов и рекомендуется для текущей, заключительной и профилактической дезинфекции.

1.3. Средство «Велтолен» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при ингаляционном воздействии летучих компонентов, в
форме аэрозоля (при распылении средство может вызывать раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, обладает умеренным местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз), не обладает сенсибилизирующим и кумулятивным действием. Средство «Велтолен» не обладает отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, гонадотропным), При многократных повторных аппликациях рабочие растворы могут вызывать сухость и шелушение кожи. Требования безопасной работы с рабочими растворами изложены в н. 3 настоящей инструкции.

1.4. Рабочие растворы препарата «Велтолен» могут быть использованы для дезинфекции любых видов молочного оборудования, изготовленного из нержавеющей, хромникелевой, низкоуглеродистой стали, железа, алюминия, стеклоэмали, материалов, покрытых никелем и латунью, пластмассы, а также не вызывают отрицательных реакций при контактах с резиной, бетоном, деревом, керамической плиткой, стеклом и полимерными материалами.

Для приготовления рабочих дезинфицирующих растворов, а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода» и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

Рабочие растворы препарата «Велтолен» используют строго в соответствии с «Санитарными правилами для предприятий молочной промышленности» СанПиН 2.3.4.551-96 и «Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности» (М., 1998г.}, т.е. после тщательной щелочной мойки и ополаскивания, при необходимости дополнительно проводят кислотную мойку и ополаскивание, а только потом - дезинфекцию.

Недопустимо наличие бел ново-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции. Ополаскивание осуществляют традиционно, непосредственно сразу после дезинфекции.

1.5. Препарат «Велтолен» поставляют в герметично закрывающихся полиэтиленовых канистрах объемом 5 литров, 1 литр, 75 мл.

Хранение препарата «Велтолен» на предприятиях молочной промышленности осуществляют в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом крытом помещении в отдельно закрываемом шкафу, на деревянных стеллажах или поддонах. Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

2. Условия применения

2.1. Для профилактической дезинфекции различных видов технологического оборудования, молокопроводов, инвентаря, тары, поверхностей производственных и подсобных помещений используют средство «Велтолен» в виде рабочих водных растворов, бактерицидная концентрация которых установлена в пределах 0,2±0,05% по препарату или 0,04±0,01% по ДВ (табл. 1).

## Таблица 1

# Приготовление рабочих растворов препарата «Велтолен»

| Концентрация рабочего раствора «Велтолена», % |  | Количества препарата «Велтолен» и воды в мл для приготовления рабочих растворов объемом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по препарату | по ДВ | 5 л |  | 100 л |  |
|  |  | концентрат | вода | концентрат | вода |
| 0,15 0,20 0,25 | 0,03 0,04 0,05 | 7,5 10,0 12,5 | 4992,5 4990,0 4987,5 | 150 200 250 | 99850 99800 99750 |

2.2. Концентрацию препарата «Велтолен» и приготовленных рабочих растворов определяют по методике, изложенной в Приложении 1.

2.3. Дезинфекцию технологического оборудования, молокопроводов, тары (ящиков) проводят после предварительной тщательной мойки моющими растворами в соответствии с рекомендациями по их применению. Наличие жировых и белковых загрязнений на поверхностях недопустимо.

2.4. Перед дезинфекцией поверхностей производственных, санитарно-бытовых и подсобных помещений (полов, стен) необходимо их промыть (обезжирить) щелочными, а при необходимости и кислотными техническими моющими средствами в соответствии с «Санитарными правилами для предприятий молочной промышленности», СанПиН 2.3.4.551 -96, утвержденными ГКСЭН РФ 24.10.96 г., для удаления имеющихся белково-жировых отложений. Тщательность проведения этой операции во многом определяет последующую эффективность действия препарата.

2.5. После полного удаления остатков моющего раствора водопроводной водой продезинфицировать оборудование и поверхности помещений в соответствии с указаниями, изложенными в таблице 2. При этом расчетное количество препарата «Велтолен» вносится в бак моечной станции при механизированном способе или
в моечную ванну при ручном способе дезинфекции. При механизированном способе возможно разбавление рабочего раствора дезинфектанта, поэтому изначально он приготавливается 0,25%-ным (по препарату); если же произошло разбавление менее 0,15%, то необходима корректировка его концентрации - «подпитка».

2.6. Способы дезинфекции, связанные с разборкой технологического оборудования, подробно изложены в инструкциях по эксплуатации данного оборудования и в «Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности» (М., 1998 г.), утвержденной Техническим комитетом по стандартизации № 186 «Молоко и молочные продукты» 10.02.98 г. и согласованной Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России 09.02.98 г.

2.7. Для ручного способа дезинфекции деталей оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные моечные ванны 2-3-секционные, столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей, инвентаря.

## Таблица 2

# Режимы дезинфекции растворами средства «Велтолен»

| Объект дезинфекции | Показатели рабочего раствора «Велтолен» |  | Время экспо- | Условия и способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация, % (по препарату) | температура, єС | зиции, мин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Резервуары (танки), цистерны — поверхности: наружная внутренняя | 0,2 (ручная) 0,2±0,05 (мех.) 0,2 (ручная) | 15-45 15-90 15-45 | 7 7-10 7 | При ручном *: нанесение на поверхность специальным распылительным устройством; механическое воздействие с помощью щеток и ершей. При механизированном: рециркуляция раствора в системе (СИП); экспозиция зависит от размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции. |

## Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молокопроводы (трубопроводы) Емкости (заквасочники, ванны ВДП и т.п.), фляги, бидоны, сырные формы, линии розлива, разливочные и упаковочные машины Детали оборудования, машин и установок (тарелки сепаратора, краны, муфты, заглушки и т.п.), арматура и мелкий инвентарь, транспортерные ленты Металлические и полиэтиленовые корзины и полиэтиленовые ящики Полы, стены | 0,2±0,05 (мех.) 0,2 (ручная) 0,2±0,05 (мех.) 0,2 (ручная) 0,2 (ручная) 0,2± 0,05 (мех.) 0,2 (ручная) 0,25 | 15-90 15-45 15-90 15-45 15-45 15-70 15-45 15-45 | 7-10 7 7-10 7 7 7-10 7 10 | При ручном: замачивание в дезинфицирующем растворе, промывание с помощью ершей. При механизированном: рециркуляция раствора в системе (СИП); экспозиция зависит от протяженности трубопроводов. При ручном * : нанесение на поверхность специальным распылительным устройством; механическое воздействие с помощью щеток и ершей. При механизированном: рециркуляция раствора в системе (СИП); экспозиция зависит от размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции. При ручном * : полное погружение в емкости (ванны) с дезинфектантом; механическое воздействие с помощью щеток и ершей; экспозиция зависит от размеров объекта дезинфекции. При ручном * : замачивание, механическое воздействие щетками и ершами. При механизированном: гидромеханическое и химическое воздействие с помощью корзино- и ящикомоечных машин. При ручном * : нанесение на поверхность специальным распылительным устройством; механическое воздействие с помощью щеток и ершей. |

Примечание. * При ручном способе обработки расход рабочего дезинфицирующего раствора составляет около 0,25 л на 1 м2 поверхности; при дезинфекции труднодоступных участков продолжительность обработки увеличить до 15 минут.

2.8. После проведения дезинфекции контролируют концентрацию рабочего раствора препарата «Велтолен» и при необходимости доводят ее до нормы. Если не произошло белково-жирового загрязнения рабочего раствора (изменения внешнего вида: помутнение, появление хлопьев и т.п.), то допускается 6-7- кратное его использование после доведения концентрации «подпитки» до нормы.

При наличии в используемом рабочем растворе дезинфектанта механических примесей или органических веществ дезинфектант подлежит сбросу на станцию нейтрализации.

2.9. После обработки оборудования, трубопроводов, тары и поверхностей помещений их ополаскивают проточной водопроводной водой до отсутствия остаточных количеств «Велтолена» на обрабатываемой поверхности (в течение 5-7 мин в зависимости от протяженности трассы и размеров дезинфицируемых объектов).

2.10. Для контроля полноты смывания остатков дезинфицирующего раствора препарата «Велтолен» используют специальную индикаторную бумагу (типа «QAC QR TEST Strips» фирмы «LaMotte Company», USA):

• при механизированном способе дезинфекции - путем погружения индикаторной бумаги в смывную воду;

• при ручном способе дезинфекции ~ путем прикладывания индикаторной бумаги к поверхности объекта дезинфекции. При наличии в смывной воде или на поверхности остаточных количеств дезинфектанта индикаторная бумага окрашивается от грязно-зеленого (болотного) цвета до салатного. При отсутствии дезинфицирующего средства - цвет индикаторной бумаги не изменяется, оставаясь желтым (Приложение 2).

2.11. Контроль качества дезинфекции проводит химик-аналитик и микробиолог предприятия (санитарный врач) в соответствии с требованиями инструкции по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности и санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.551-96) «Производство молока и молочных продуктов».

Примечание:

для повышения эффективности дезинфекцию рекомендуется проводить за 30 мин до начала работы оборудования.

3. Требования к технике безопасности

3.1. На каждом молочном предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

3.2. К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

3.3. При работе с препаратом «Велтолен» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

3.4. При работе с препаратом «Велтолен» необходимо избегать попадания препарата на кожу и в глаза.

3.5. При распылении использовать средства защиты органов дыхания - универсальный респиратор типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «Б» и глаз - герметичные очки.

3.6. При работе с препаратом «Велтолен» рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками (ГОСТ 20010) для защиты кожи рук.

3.7. Помещение, где работают со средством «Велтолен», должно быть снабжено приточно-вытяжной механической вентиляцией.

3.8. Средство «Велтолен» следует хранить отдельно от продуктов питания в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом крытом помещении в отдельно закрываемом шкафу.

3.9. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного
оборудования; иметь свою аптечку (Приложение 3).

4. Меры первой помощи при случайном отравлении

4.1. При попадании средства «Велтолен» на кожу промыть пораженное место большим количеством воды с мылом.

4.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 мин. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

4.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз необходимо выйти в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, выпить теплое питье (молоко, боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

## Приложение 1

Метод определения концентрации клатрата

дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной

в «Велтолене» и его рабочих растворах путем

двухфазного титрования

1. Принцип метода.

Применяемый метод двухфазного титрования лаурилсульфатом натрия основан на образовании окрашенного комплексного соединения в результате взаимодействия анионо- и катионоактивного веществ с индикатором бромфеноловым синим в среде органического растворителя при расслоении фаз.

2. Посуда.

Бюретка по ГОСТ 20292-74, на 50 см3 с ценой деления 0,1 см3.

Колба по ГОСТ 1770-74 с притертой пробкой вместимостью 250 см3.

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74, на 50 см3.

Пипетка по ГОСТ 20292-74, на 10-25 см3 с ценой деления 0,1 см3.

3. Химические реактивы.

Лаурилсульфат натрия, ч.д.а., 0,00,3 н. стандартный раствор: 0,864 г лаурилсульфата натрия вносят в мерную литровую колбу и доводят до метки дистиллированной подои. Раствор должен оставаться прозрачным. В случае помутнения раствор слить и приготовить новый.

Бромфеноловый синий, индикатор: 0,1 г индикатора растворяют в 100см3 водного раствора этилового спирта в соотношении спирт: вода -1:1.

Буферный солевой раствор: 100 г сульфата натрия и 10 г карбоната натрия растворяют в 1 дм3 дистиллированной воды.

Трихлорэтан, ч.

4. Проведение анализа.

В колбу с притертой пробкой, вместимостью 250 см3, вносят навеску «Велтолена» или его рабочего раствора, прибавляют 50 см3 трихлорэтана. 50 см3 буферного солевого раствора и 5 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и встряхивают.

При анализе исходного «Велтолена» анализируемой пробой служит 1 см3 раствора, приготовленного разведением 1,5-2,0 г препарата, взвешенного с точностью до четвертого знака в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

При анализе рабочих растворов анализируемой пробой служит 1 см3 раствора.

Содержимое колбы титруют стандартным раствором лаурилсульфата натрия. В начале титрования его вносят по 1 см3, энергично встряхивая каждый раз в течение 30-45 секунд. По мере приближения к конечной точке титрования количество титранта следует вносить небольшими порциями.

Концом титрования является момент, при котором появится первый четкий фиолетовый цвет в нижнем органическом слое.

5. Концентрацию клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (X) в процентах рассчитывают по формулам:

0,0041 • V • K • 100 • 100

X = —————————————   (для препарата «Велтолен»);

m • V1

0,0041 • V • K • 100

X = ———————————   (для рабочих растворов), где

m

0,0041 - масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, соответствующая 1 см3 0,003 н. раствора лаурилсульфата натрия, г;

V - объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

V1 - масса раствора «Велтолена», использованного для анализа (1 см3= 1 г);

К - поправочный коэффициент 0,003 н. раствора лаурилсульфата натрия;

m - масса анализируемой пробы, г;

100 - коэффициент разведения.

## Приложение 2

Метод качественного определения концентраций

четвертичных аммониевых соединений в смывных водах

Для качественного определения концентрации четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) на поверхностях оборудования и в смывных водах рекомендуется использовать специальную индикаторную бумагу (типа «QAC QR TEST Strips» фирмы «LaMotte Company», USA). Рекомендуемая индикаторная бумага имеет желтую окраску и позволяет определять концентрации ЧАС от 50 до 400 мг/л.

Полнота смывания ЧАС с поверхности объекта дезинфекции определяется прикладыванием индикаторной бумаги к влажной поверхности, а в смывных водах - погружением на 90 секунд.

Отсутствие изменения окраски индикаторной бумаги через 90 секунд свидетельствует о полном смывании ЧАС. При наличии в смывной воде или на поверхности остаточных количеств ЧАС индикаторная бумага окрашивается от желто-зеленого до темно-зеленого цвета или цвета хаки различной интенсивности.

## Приложение 3

# Рекомендуемый состав аптечки

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

- нашатырный спирт.

- Средства для пострадавших от щелочей:

- лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

- Средства для помощи от ожогов:

- синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

- Прочие средства медицинской помощи:

- 30%-ный раствор сульфацила натрия;

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин; капли Зеленина или валериановые капли;

- йод; марганцово-кислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.);

- активированный уголь.

- Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.