Всероссийская Академия сельскохозяйственных наук

(РАСХН)

Всероссийский научно-исследовательский институт

мясной промышленности (ВНИИМП)

| УТВЕРЖДАЮ: Руководитель Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России _____________ А.А. Монисов « 2 » апреля 1999 г. № 1100/850-99-113 | УТВЕРЖДАЮ: Директор ВНИИМП ______________ А.Б. Лисицын « 5 » марта 1999 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА «ВЕЛТОЛЕН»

ЗАО «ВЕЛТ» (ОРЕНБУРГ, РОССИЯ)

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ, ТАРЫ И

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯ В

МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель Председателя Федеральной Комиссии по медицинским, иммунобио- логическим препаратам, дезинфекционным и парфюмерно- косметическим средствам, академик РАМН ______________ М.Г. Шандала « 31 » марта 1999 г. | РАЗРАБОТАНО: Зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии ВНИИМП, профессор ________________ Ю.Г. Костенко « 1 » марта 1999 г. Ст. научный сотрудник ВНИИМП, к.в.н. ________________ В.О. Рыбалтовский « 1 » марта 1999 г. Вед. научный сотрудник НИИД, к.м.н. ________________ Г.П. Панкратова « 1 » марта 1999 г. |
| --- | --- |

Москва, 1999 г.

Инструкция разработана в лаборатории гигиены производства и микробиологии Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности (ВНИИМП).

Инструкция предназначена для работников предприятий мясной промышленности, занимающихся дезинфекцией и мойкой производственных помещений и оборудования.

Инструкция устанавливает методы и режимы применения средства «Велтолен», требования техники безопасности .технологический порядок санитарной обработки, методы контроля концентрации рабочих растворов препарата и полноты смываемости его остаточных количеств с внутренних поверхностей обрабатываемых объектов.

1. Общие сведения

1.1. Средство «Велтолен» предназначено для дезинфекции поверхностей оборудования, инвентаря, тары, а также поверхностей производственных помещений мясоперерабатывающих предприятий.

1.2. Средство «Велтолен» представляет собой прозрачный (от бесцветного до светло-желтого цвета) жидкий водно-спиртовой концентрат, содержащий в качестве действующего вещества клатрат дидециламмоний бромида с мочевиной, а также вспомогательные компоненты (этиловый спирт и др.).

Срок годности концентрата 5 лет в закрытой исходной таре.

Растворы средства «Велтолен» готовятся непосредственно перед использованием. Рабочие растворы препарата имеют слабокислую или нейтральную реакцию (рН 6,0-6,5).

Они могут использоваться в течение 7 дней после приготовления.

Средство используют в виде рабочих растворов в концентрации 2% (по препарату).

1.3. Средство «Велтолен» обладает дезинфицирующими свойствами в отношении микрофлоры, выделяемой с оборудования, тары, инвентаря и других объектов предприятий по производству мясопродуктов, а именно: к кишечной палочке, стафилококку, сальмонелле, протею, синегнойной палочке, фекальному стрептококку, листерии.

1.4. Средство «Велтолен» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу умеренно опасных веществ при ингаляционном воздействии летучих компонентов, в форме аэрозоля (при распылении средство может вызывать раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, обладает умеренным местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз); не обладает сенсибилизирующим и кумулятивным действием.

Средство «Велтолен» не обладает отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, гонадотропным). При многократных повторных аппликациях рабочие растворы могут вызывать сухость и шелушение кожи.

Требования безопасной работы с рабочими растворами изложены в п.3 настоящей инструкции.

1.5. Препарат «Велтолен» применим для санитарной обработки оборудования, изготовленного из любого материала, он не портит нержавеющую сталь, эмалевые покрытия и пластмассы.

«Велтолен» не взрывоопасен, совместим с катионными, амфотерными и неиногенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот. Несовместим с мылами, сульфированными маслами и анионными поверхностно активными веществами.

1.6. Препарат «Велтолен» поставляют в полиэтиленовых канистрах объемом 5 литров, 1 литр, 75 мл.

Хранение препарата «Велтолен» на предприятиях мясной промышленности осуществляют в упаковке предприятия-изготовителя в сухом проветриваемом помещении.

2. Условия применения средства «Велтолен»

2.1. Для приготовления рабочих растворов «Велтолен», а также для ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям ГОСТа 2874-82 «Питьевая вода».

2.2. Для дезинфекции оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений используют средство «Велтолен» в виде рабочих водных растворов, бактерицидная концентрация которых установлена 2% (по препарату) в зависимости от объекта и вида санитарной обработки.

Способ приготовления рабочих растворов «Велтолен» указан в таблице 1.

## Таблица 1

# Приготовление рабочих растворов «Велтолен»

| Концентрация рабочего | Количество средства (мл) для приготовления рабочего раствора объемом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| раствора, % (по | 1 л |  | 5 л |  | 10 л |  |
| препарату) | концентрат | вода | концентрат | вода | концентрат | вода |
| 2,0 | 20 | 980 | 100 | 4900 | 200 | 9800 |

2.3. Средство «Велтолен» рекомендуется использовать для проведения профилактической дезинфекции оборудования, инвентаря, тары, производственных помещений, а также отдельных технологических участков, являющихся факторами передачи на производстве.

2.4. Обработку оборудования, инвентаря, тары и производственных помещений следует обязательно проводить после предварительной механической очистки и тщательной мойки моющими растворами. Дезинфекцию начинают после полного смыва моющего раствора.

2.5. Санитарная обработка технологического оборудования, инвентаря, тары и производственных помещений включает в себя механическую очистку, мойку моющими растворами, ополаскивание, профилактическую дезинфекцию и промывку для удаления остатков дезинфицирующих растворов.

Дезинфекцию растворами «Велтолен» проводят способом промывания, протирания, замачивания, погружения и орошения.

Дезинфекцию различных объектов проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 2.

2.6. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные столы, разделочные доски, стеллажи, сосисочные автоматы, шприцевальные аппараты и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков, обезжиривают путем мытья щелочными моющими растворами с последующим промыванием горячей водой. Дезинфекцию проводят в течение 10-20 мин 2%-ным раствором средства «Велтолен» из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности, после чего остатки раствора препарата промывают холодной водой в течение 10-15 мин до полного смывания дезинфектанта.

## Таблица 2

# Режимы дезинфекции различных объектов растворами препарата «Велтолен»

| Объекты дезинфекции | Показатели рабочего раствора «Велтолен» |  | Время экспози- | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация, % (по объему) | температура, С ° | ции, мин |  |
| Ленточные транспортеры Разделочные столы Трубопроводы (разборные) Куттер Мешалка Шприцовочный аппарат Массажер (внутренняя поверхность) Тележки, лотки, противни, ковши, бочки и др. Доски разделочные Съемные участки оборудования: волчок куттер шприцы пельменный автомат котлетный автомат мясорубка | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 60-80 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 | 15-20 10-15 15-20 5-10 5-10 15-20 15-20 5-10 5-10 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 | Орошение или распыление с помощью дезинфекционных установок, моечных установок и других установок с разбрызгивающими устройствами Протирание или орошение Погружение Циркуляция при включенной машине Циркуляция при включенной машине Протирание или промывание Протирание или орошение Погружение или орошение Протирание или погружение Погружение Погружение Погружение Погружение Погружение Погружение |

2.7. Дезинфекцию куттера, мешалки, куттер-мешалки осуществляют механизированным способом путем заполнения и циркуляции в них раствора средства «Велтолен» в течение 5-10 мин с последующим промыванием холодной водой в течение 5-10 мин.

2.8. Все съемные части оборудования (волчок, куттер, котлетные автоматы, пельменные автоматы, мясорубки и т.д.) подвергают механической очистке от остатков сырья, обезжиривают путем мытья горячими щелочными моющими растворами, промывают горячей водой и дезинфицируют орошением 2%-ным раствором средства «Велтолен» или погружением на 15-20 мин в передвижную ванну с раствором средства «Велтолен» с последующим промыванием холодной водой в течение 15-20 мин.

2.9. Неразборные трубопроводы промывают теплой водой от остатков сырья, затем вставляют заглушки и заливают на 2-4 ч моющий раствор.

После обработки моющим раствором промывают горячей водой и дезинфицируют в течение 15-20 мин 2%-ным раствором средства «Велтолен» с последующим промыванием холодной водой в течение 15-20 мин.

Разборные трубопроводы сначала отмывают от пищевых остатков холодной или теплой водой, промывают горячим щелочным моющим раствором с последующим промыванием водой и дезинфицируют погружением в 2%-ный раствор средства «Велтолен», после чего промывают струёй воды или в проточной воде до отсутствия остаточных количеств дезинфицирующего средства в течение 15-20 мин.

2.10. Профилактическую дезинфекцию мелкого инвентаря и посуды (тазики, ведра, лотки, мелкие детали машин и т.д.) осуществляют погружением на 5-10 мин в ванны с 2%-ным раствором средства «Велтолен» с последующим промыванием водой в течение 15-20 мин. Дезинфекцию крупного инвентаря (тележки, ковши, бочки и т.п.), как металлического, так и деревянного, проводят орошением 2%-ным раствором средства «Велтолен» машинами или разбрызгивающими устройствами, после чего промывают водой в течение 15-20 мин.

2.11. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование для съемки шкур и др.), обрабатывают согласно п.2.6.

Конкретный вид оборудования, встречающийся на предприятиях мясной промышленности, подвергают санитарной обработке препаратом «Велтолен» в соответствии с порядком подготовки оборудования («Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности», М., 1985 г.) и руководствуясь п.п. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10.

2.12. Поверхность стен (кафельные), дверей ежедневно протирают ветошью, увлажненной 2%-ным раствором средства «Велтолен» из расчета 200 мл/м2 обрабатываемой площади.

2.13. Уборка полов проводится ежесменно путем протирания ветошью, смоченной 2%-ным раствором средства «Велтолен» при экспозиции 15 мин с последующим смыванием водой и протиранием ветошью насухо.

2.14. Полноту смываемости остатков раствора препарата «Велтолен» осуществляют по наличию (отсутствию) четвертично-аммониевых соединений в смывной воде в соответствии с Приложением 2.

Контроль на остаточное количество четвертично-аммониевых соединений при ополаскивании поверхности после обработки растворами «Велтолен» проводят с помощью специальной индикаторной бумаги «QAC QR TEST Strips» производства фирмы «LaMatte Company» (США):

- при механизированном способе - путем погружения индикаторной бумаги в смывную воду;

- при ручном способе - путем прикладывания индикаторной бумаги к поверхности обрабатываемого объекта.

Концентрация дезинфицирующего средства в растворах контролируется лабораторией по содержанию ДВ-ЧАС (клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной) в соответствии с Приложением 1.

2.15. Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующей «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности» (М., 1985г.).

3. Требования к технике безопасности

3.1. На каждом мясном предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщицы, мойщицы, аппаратчики.

3.2. К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайном отравлении.

3.3. При работе со средством «Велтолен» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной промышленности.

3.4. При работе со средством «Велтолен» необходимо избегать его попадания на кожу лица и в глаза.

3.5. При распылении использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «Б» и глаз - герметичные очки.

3.6. При всех работах со средством «Велтолен» необходимо защищать кожу рук резиновыми перчатками.

3.7. Помещения, где работают со средством «Велтолен», должны быть снабжены приточно-вытяжной механической вентиляцией.

3.8. Средство «Велтолен» следует хранить отдельно от продуктов питания и в местах, недоступных детям.

3.9. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

3.10. При попадании средства «Велтолен» на кожу смыть его большим количеством воды с мылом.

3.11. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10-15 мин. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30%-пый раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

3.12. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

3.13. При появлении признаков раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз необходимо выйти в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, выпить теплое питье (молоко, боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

## Приложение 1

Метод определения концентрации клатрата

дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной в

«Велтолене» и его рабочих растворах путем

двухфазного титрования

1. Принцип метода.

Применяемый метод двухфазного титрования лаурилсульфатом натрия основан на образовании окрашенного комплексного соединения в результате взаимодействия анионо- и катионоактивного веществ с индикатором бромфеноловым синим в среде органического растворителя при расслоении фаз.

2. Посуда.

Бюретка по ГОСТ 20292-74, на 50 см3, с ценой деления 0,1 см3.

Колба по ГОСТ 1770-74 с притертой пробкой, вместимостью 250 см3.

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74, вместимостью 50 см3.

Пипетки по ГОСТ 20292-74, на 10-25 см3, с ценой деления 0,1 см3.

3. Химические реактивы.

Лаурилсульфат натрия, ч.д.а., 0,003 н. стандартный раствор: 0,864 г лаурилсульфата натрия вносят в мерную литровую колбу и доводят до метки дистиллированной водой. Раствор должен оставаться прозрачным. В случае помутнения раствор слить и приготовить новый,

Бромфеноловый синий, индикатор: 0,1 г индикатора растворяют в 100 см3 водного раствора этилового спирта с соотношением спирт: вода -1:1.

Буферный солевой раствор: 100 г сульфата натрия и 10 г карбоната натрия растворяют в 1 дм3 дистиллированной воды.

Трихлорэтан, ч.

4. Проведение анализа.

В колбу с притертой пробкой, вместимостью 250 см3, вносят навеску «Велтолена» или его рабочего раствора, прибавляют 50 см3 трихлорэтана, 50 см3 буферного солевого раствора и 5 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и встряхивают.

При анализе исходного «Велтолена» анализируемой пробой служит 1 см3 раствора, приготовленного разведением 1,5-2,0 г препарата, взвешенного с точностью до четвертого знака в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

При анализе рабочих растворов анализируемой пробой служит 1 см3 раствора.

Содержимое колбы титруют стандартным раствором лаурилсульфата натрия. В начале титрования его вносят по 1 см3, энергично встряхивая каждый раз в течение 30-45 секунд. По мере приближения к конечной точке титрования количество титранта следует вносить небольшими порциями.

Концом титрования является момент, при котором появится первый четкий фиолетовый цвет в нижнем органическом слое.

5. Концентрацию клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (X) в процентах рассчитывают по формулам:

0,0041 • V • K • 100 • 100

X = —————————————   (для препарата «Велтолен»);

m • V

0,0041 • V • K • 100

X = ———————————   (для рабочих растворов), где

m

0,0041 - масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, соответствующая 1 см3 0,003 н. раствора лаурилсульфата натрия, г;

V - объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный для анализа

(1 см3 = 1 г);

К - поправочный коэффициент 0,003 н. раствора лаурилсульфата натрия;

m - масса анализируемой пробы, г;

100 - коэффициент разведения.

## Приложение 2

Метод качественного определения концентрации

четвертичных аммониевых соединений в смывных водах

Для качественного определения концентрации четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) на поверхностях оборудования и в смывных водах рекомендуется применять специальную индикаторную бумагу «QAC QR TEST Strips» производства фирмы «LaMatte Company» (США). Рекомендуемая индикаторная бумага имеет желтую окраску и позволяет определять концентрации ЧАС от 50 до 400 мг/л.

Полнота смывания ЧАС с поверхности оборудования определяется прикладыванием индикаторной бумаги к влажной поверхности, а в смывных водах - погружением на 90 секунд.

Отсутствие изменения желтой окраски бумаги через 90 секунд свидетельствует о полном смывании ЧАС с поверхности оборудования.

Окрашивание индикаторной бумаги от желто-зеленого до темно-зеленого цвета или цвета хаки различной интенсивности свидетельствует о наличии остаточных количеств ЧАС на поверхности оборудования.

### Приложение 3

# Рекомендуемый состав аптечки

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе;

- нашатырный спирт.

- Средства для пострадавших от щелочей:

- лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

- Средства для помощи от ожогов:

- синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

- Прочие средства медицинской помощи:

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;

- йод;

- марганцово-кислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.).

- Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная папочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.