МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России _________________А.А. Монисов "_2_"___04______1999 №___1100/852-99-113_ |
| --- | --- |

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению в качестве кожного антисептика и для целей дезинфекции средства «Велтосепт»

производства ЗАО «ВЕЛТ» (Оренбург, Россия)

| СОГЛАСОВАНО Председатель Подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной комиссии по МИБП, Д и ПКС Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России академик РАМН _______________М.Г.Шандала " 11_"___04_____1999 г. |  |
| --- | --- |

Москва, 1999 г.

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Белова А.С., Акнисиимова Л.И., Мельникова Г.Н., Родионова Р.П., Котова Н.А.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- Общие сведения

- 1.1. Средство ВЕЛТОСЕПТ представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, готовую к применению. В качестве действующего вещества содержит клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной в этиловом спирте.

- Срок годности средства составляет 5 лет при условии хранения в закрытой упаковке производителя при температуре от 0 до +30°С.

- 1.2. Средство ВЕЛТОСЕПТ обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), дерматофитов, дрожжеподобных грибков рода Кандида и вирусов (возбудителей гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, гепатита А, полиомиелита); обладает фиксирующим действием в отношении органических загрязнений (кровь, слизь и др.).

- 1.3. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство ВЕЛТОСЕПТ относится к 4 классу малоопасных соединений при введении в желудок и нанесении на кожу. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства не выражены. Вызывает слабое раздражение слизистых оболочек глаз. По степени летучести средство малоопасно.

- 1.4. Средство ВЕЛТОСЕПТ предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, а также для дезинфекции небольших по площади поверхностей, изделий медицинского назначения (в том числе стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы) при инфекциях бактериальной (включая внутрибольничные инфекции и туберкулез), грибковой и вирусной этиологии в лечебно-профилактических учреждениях.

- Применение средства ВЕЛТОСЕПТ в качестве кожного антисептика

- 2.1. Средство применяют для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров.

- 2.2. При гигиенической обработке рук медицинского персонала 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу в течение 30 сек.

- 2.3. При обработке рук хирургов перед применением средства руки тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 мин, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями по 5 мл (не менее двух раз) и втирают его в кожу рук, поддерживая их во влажном состоянии в течение 5 мин.

- 2.4. При обработке операционного поля или локтевых сгибов доноров кожу последовательно двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 2 мин. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

- 2.5. При обработке инъекционного поля кожу протирают (в одном направлении) стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки 1 мин.

- Применение средства ВЕЛТОСЕПТ для дезинфекции различных объектов

3.1. Средство применяют для обеззараживания небольших по площади поверхностей (столы, аппаратура, подлокотники кресел и др.), изделий медицинского назначения из различных материалов, устойчивых к воздействию спирта (металлы, стекло, пластмассы, резины), стоматологических инструментов, эндоскопов (включая гибкие эндоскопы).

3.2. Небольшие по площади поверхности (столы, аппаратура, подлокотники кресел и др.) протирают ветошью, увлажненной раствором. Норма расхода средства - 100 мл/кв.м.

3.3. Перед дезинфекцией с изделий медицинского назначения удаляют видимые загрязнения: с наружной поверхности с помощью тканевых салфеток, а внутренние каналы промывают водой с помощью ерша или шприца с соблюдением противоэпидемических мер (резиновые перчатки, фартук). Салфетки, промывные воды и емкости для промывания дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных парентеральных гепатитах (при туберкулезе - по режимам, рекомендованным при этой инфекции), согласно действующим инструктивно-методическим документам.

3.4. Изделия после удаления загрязнений полностью погружают в раствор средства, заполняя им полости и каналы. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Емкости с ВЕЛТОСЕПТОМ следует плотно закрывать крышками во избежание испарения спирта и снижения его концентрации.

3.5. Дезинфекцию эндоскопов проводят одним из двух способов:

• первый способ (для жестких и гибких эндоскопов) - погружение в раствор (за исключением окулярной части оптических трубок), заполняя каналы эндоскопа с помощью электроотсоса или шприца;

• второй способ (для гибких эндоскопов) - трехкратное протирание наружной поверхности тремя разными салфетками последовательно каждой: сначала одной салфеткой, интенсивно смоченной средством, затем второй и третьей. Использованные салфетки дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при парентеральных вирусных гепатитах (при туберкулезе - по режимам, рекомендованным при этой инфекции).

Каналы заполняют средством, ориентируя эндоскоп таким образом, чтобы средство не вытекало.

После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 1 мин под проточной водой, каждый раз пропуская воду через каналы изделия.

3.6. Для дезинфекции предварительно отмытых от загрязнений изделий средство может быть использовано в течение трех суток многократно (при условии хранения использованного раствора в плотно закрытой емкости - во избежание изменения концентрации раствора). При изменении внешнего вида раствора (появление хлопьев, помутнение и др.) его следует заменить на новый.

3.7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства при ведены в таблице.

## Таблица

Режимы дезинфекции объектов растворами средства ВЕЛТОСЕПТ

| Объект обеззараживания | Время обеззараживания, мин |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бактериальные и грибковые инфекции | туберкулез | вирусные инфекции |  |
| Поверхности | 15 | 60 | 30 | Протирание |
| Изделия медицинского назначения | 15 | 15 | 15 | Погружение |
| Эндоскопы |  |  |  |  |
| 1 способ | 15 | 30 | 15 | Погружение с заполнением каналов |
| 2 способ | 15 | 30 | 15 | Трехкратное протирание салфетками и заполнение каналов |

- Меры предосторожности

- 4.1. Обработку поверхностей и изделий медицинского назначения проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- 4.2. Дезинфекцию можно проводить в присутствии пациентов.

- 4.3. Избегать попадания средства в глаза. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

- 4.4. При длительном использовании средства в качестве кожного антисептика в конце рабочего дня рекомендуется использование смягчающих кремов для кожи.

- 4.5. При работе со средством запрещается курить, пить и принимать пищу.

- 4.6. Средство ВЕЛТОСЕПТ следует хранить в местах, не доступных детям, отдельно от лекарств.

- 4.7. Средство легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.

- Меры первой помощи при отравлении

5.1. При попадании средства ВЕЛТОСЕПТ в глаза немедленно промыть их под струей воды и закапать 30%-ным раствором сульфацила натрия (альбуцида), в случае необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства в желудок - промыть желудок большим количеством воды, затем дать адсорбент (10-20 таблеток активированного угля).