ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ

ГОСТ 1692-85

Известь хлорная представляет собой смесь двуосновной соли гипохлорита кальция, оксихлорида, хлодида и гидроокиси кальция. Известь хлорная применяется для дегазации, отбелки, обеззараживания питьевой воды и дезинфекции.

В зависимости от способа получения известь хлорную выпускают двух марок: А и Б. Хлорную известь марки А получают хлорированием пушонки в кипящем слое, марки Б – хлорированием пушонки в аппаратах Бакмана.По физико-химическим показателям известь хлорная должна соответствовать следующим нормам:

| Наименование показателя | Норма для марки и сорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А |  |  | Б |  |  |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 1-й | 2-й | 3-й |
| 1. Внешний вид | Порошок белого цвета или слабоокрашенный, с наличием комков |  |  |  |  |  |
| 2. Массовая доля активного хлора, %, не менее | 28 | 25 | 20 | 35 | 32 | 27 |
| 3. Коэффициент термостабильности, не менее | 0.90 | 0.90 | – | 0.75 | – | – |

Хлор, который выделяется из хлорной извести, относится к веществам 2-го класса опасности. Известь хлорная не горюча, но, являясь сильным окислителем, при контакте с органическими продуктами может вызвать их загорание.

Известь хлорную упаковывают в полиэтиленовые мешки; в пакеты развесом 0.5-2.0 кг из полиэтиленовой пленки или из поливинилхлоридной пленки, или из мешочной бумаги, ламинированной полиэтиленом; в полиэтиленовые мешки, вложенные в мешки из хлориновой ткани; в стальные барабаны типов I или III, вместимостью не более 100 дм3, окрашенные внутри и снаружи химически стойкой краской, или в неокрашенные барабаны из углеродистой стали указанных типов, снабженные вкладышами из полиэтиленовой пленки.

Известь хлорную для длительного хранения упаковывают в стальные барабаны, окрашенные внутри и снаружи, или в полиэтиленовые мешки, вложенные в мешки из хлориновой ткани.

Известь хлорную хранят в закрытых складских неотапливаемых, затемненных и хорошо проветриваемых помещениях. Полы должны быть из асфальта, кирпича или бетона. Известь хлорную в мешках хранят в штабелях высотой до 2.5 м и шириной до 1.2 м, в барабанах и бочках – вертикально, высотой до пяти ярусов с перестилом из досок между ярусами или горизонтально высотой до 4 м. Не допускается хранение в одном помещении с известью хлорной взрывчатых веществ, огнеопасных грузов и баллонов со сжатыми газами.

Гарантийный срок хранения извести хлорной марки А 1-го и 2-го сортов – 3 года со дня изготовления, марки А 3-го сорта и марки Б – 1 год со дня изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ

ГОСТ 1692-85

| Класс опасности |  |
| --- | --- |
| Основные свойства и виды опасности |  |
| Основные свойства | Порошок белого цвета или слабоокрашенный, с наличием комков. |
| Взрыво- и пожароопасность | Известь хлорная не горюча, но, являясь сильным окислителем, при контакте с органическими продуктами может вызвать их загорание. Хранилища должны быть снабжены огнетушащими средствами: водой, ящиками с песком и углекислотными огнетушителями. В случае разогрева вследствие разложения необходимо применять срочные меры к рассредотачиванию хлорной извести. |
| Опасность для человека | Пыль хлорной извести и выделяющийся хлор (2-й класс опасности) оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей, а также на кожные покровы. |
| Индивидуальные средства защиты | Спецодежда, для защиты органов дыхания и зрения – фильтрующий противогаз марки В или БКФ. |
| Необходимые действия в аварийных ситуациях |  |
| Общего характера. При утечке и россыпи | Изолировать опасную зону в радиусе 800 м. Просыпанное вещество собрать в емкость и вывести. Место россыпи промыть большим количеством воды. |
| При пожаре | Надеть полную защиту. Тушить огонь тонокораспыленной водой, химической и воздушно-механической пеной. |
| При возгорании |  |
| Меры первой помощи | При отравлении хлором пострадавшего следует вывести из зараженной атмосферы, обеспечить покой, тепло и вызвать врача. При попадании на кожные покровы и в глаза их надо промыть струей воды в течение 15-20 минут. Ингаляции содовые, масляные с новокаином, димедролом. Желудок промыть через зонд водой. При необходимости пострадавшего отправить в медпункт. |