## СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ

«НИКА-3»

ТУ 2381-007-12910434-2001

Область применения: средство предназначено для мытья шерсти и меховых полуфабрикатов механизированным и ручным способами, для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей и изделий из них на предприятиях легкой промышленности и быту населением, также может быть использовано для чистки ковров с помощью моющего пылесоса и ручным способом.

- ОТЛИЧНО МОЕТ И ОБЕЗЖИРИВАЕТ ШКУРЫ ПЕРЕД ВЫДЕЛКОЙ И КРАШЕНИЕМ

- НЕ РАЗРУШАЕТ ВОРС МЕХА

- УДАЛЯЕТ ПЯТНА КРОВИ, ЯГОД, РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ДР.

- МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ МЫТЬЯ КОВРОВ

- НЕ СУШИТ КОЖУ РУК И НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ

- ШЕРСТЯНОЙ ТРИКОТАЖ НЕ СВАЛИВАЕТСЯ И НЕ ВЫТЯГИВАЕТСЯ

- СВОБОДНО ОТ ХЛОРА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для чистки ковров.

Ручной способ чистки: Ковер предварительно тщательно пропылесосить. Приготовить раствор средства «Ника-3»: в 1 л воды с t = 30-35 оС растворить 5 г (1 чайная ложка) средства, взбить пену, губкой или щеткой равномерно распределить ее на поверхности ковра и выдержать 5 мин., после чего остатки пены убрать со всей поверхности ковра, просушить ковер.

Механизированный способ чистки (с помощью моющего пылесоса): Моющий раствор готовится аналогично, заливается в резервуар пылесоса, далее – по инструкции к моющему пылесосу.

- Для мытья меховых полуфабрикатов и изделий из шерсти механическим и ручным способом.

Замачивание: 5-7 г/л, t раствора = 30-35 оС

Стирка: 10-15 г/л, t раствора = 40-45 оС

После стирки тщательно прополоскать.

- Для стирки белья, имеющего пятна крови.

Замачивание в течение 25 мин., t раствора = 30-35 оС

Стирка с кипячением в течение 20 мин., t раствора = 100 оС

Расход средства – 7 г/л. После стирки тщательно прополоскать.

Срок годности: 24 месяца.

Фасовка:	флаконы – ПЭТ емкостью 0,35 кг,

полиэтиленовые флаконы емкостью 0,6 кг, 1,0 кг,

полиэтиленовые канистры емкостью 5,0 кг, 30,0 кг, 38,0 кг.

Продукт сертифицирован

Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.