Техническое моющее средство

"Ника-4"

ТУ 2499-014-12910434-2003

Техническое моющее средство "Ника-4" представляет собой концентрат светло-серого цвета хорошо смешивающийся с водой в любых соотношениях. Показатель активности 1%-го раствора средства 9,5-11,5.

Средство предназначено для промывки наружных поверхностей вагонов поездов, электропоездов, электропоездов и локомотивов.

Характер удаляемых загрязнений – копоть, остатки нефтепродуктов, следы грунта и металлической пыли.

Технология промывки

При незначительных загрязнениях 1-2% раствор средства нанести на обрабатываемую поверхность, выдержать в течение 2-3 минут, после чего тщательно промыть щетками или ветошью. Затем промыть холодной водой.

Для застарелых, трудноудаляемых загрязнений увеличить концентрацию раствора до 5% или время выдержки рабочего раствора на обрабатываемой поверхности до 5-7 минут.

- ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ МОЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

- НЕ РАЗРУШАЕТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

- НЕ ОКАЗЫВАЕТ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

- ОБЕСПЕЧИТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС ОТМЫВКИ

Срок годности: 12 месяцев

Упаковка: полиэтиленовые канистры емкостью 5, 30 кг.