Моющее дезинфицирующее средство «Ника-дез»

Сертификат соответствия №РОСС RU.ХП09.В00717 от 18.03.2003 г.

Регистрационное удостоверение № Р № 0178-53/45-2001 от 16.03.2001 г.

Методические указания №11-3/76-09 от 15.03.2001 г.

Методические указания по применению средства "Ника-Дез" для дезинфекции при особо опасных инфекциях №11-3/278-09 от 30.07.2002 г.

Средство представляет собой жидкий бесцветный  концентрат, хорошо смешивается с водой, рН концентрата – 3,0. В качестве действующих веществ содержит: четвертично-аммониевое соединение, полимерное водорастворимое гуанидиновое соединение, этиловый спирт и другие функциональные компоненты. Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды, уборочного материала, проведения генеральных уборок, для дезинфекции медицинского инструмента, совмещенной с предстерилизационной очисткой (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) в лечебно-профилактических, детских учреждениях, учреждениях социальной сферы, предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, коммунальных объектах (спорткомплексах, бассейнах, казармах), для дезинфекции поверхностей в помещениях и изделий медицинского назначения при особо опасных инфекциях: чуме, холере и сибирской язвы.

Характеристика:

- обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатита и ВИЧ), грибов рода Кандида и Трихофитон;

- не содержит в своем составе перекисных соединений, альдегидов и соединений, образующих активный хлор;

- обладает моющими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, хорошо смывается водой;

- не вызывает коррозию медицинского инструмента;

- обладает умеренным раздражающим действием на кожу рук и глаза;

- не обладает аллергенным действием;

- относится к малоопасным веществам;

Применяемые концентрации растворов:

- при бактериальных инфекциях: 0,5 % - 3,0 %;

- при туберкулезе: 3,0 % - 8,0 %;

- при вирусных инфекциях (включая гепатит В, полиомиелит, ВИЧ): 5,0 % - 8,0 %;

- при грибковых инфекциях: 1,0 % - 7,0 %;

- для эндоскопов (гибких и жестких): 12 – 20 %;

- при особо опасных инфекциях (чумы, холеры - 1-5%, сибирской язвы - 5-15%).

Обработка:

Наносится на поверхность методом протирания и орошения. Дезинфекцию проводят способами протирания, погружения, замачивания и распыления средства. Режимы обработки указаны в «Методических указаниях по применению и методам контроля качества средства «Ники-дез».

Меры безопасности:

При попадании средства на кожу смыть его водой, при попадании в глаза – немедленно промыть их под струей чистой воды в течение 10 мин., при появлении гиперемии закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу. При попадании в желудок промыть его большим количеством воды и принять адсорбенты (например, 10-20 таблеток активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.

Гарантийный срок хранения концентрата – 3 года. Срок годности рабочих растворов – 14 дней. Рабочие растворы для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения используются многократно в течение 5-ти суток, если не произошло помутнения или изменения вида и цвета раствора, образование хлопьев или осадка, появление налета на стенках емкости и др. «Ника-дез» не требует специальных складских помещений и специальных условий хранения (средство хранится отдельно от лекарственных средств и в местах, недоступных детям).

Примечание: рабочие растворы готовятся в емкостях из любого материала путем смешивания средства с водой в соответствии с расчетами.

Срок годности 3 года

Фасовка:	полиэтиленовые флаконы  емкостью 1,0 кг,

полиэтиленовые канистры емкостью 5,0 кг.

Средство замерзает, при размораживании сохраняет свои свойства.